Revizija procjene rizika od velikih nesreća

Grad Buje

Listopad, 2022.

| Naručitelj: | Grad Buje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREDMET: | Revizija procjene rizika od velikih nesreća |  |  |  |  |  |
| Oznaka dokumenta: | RN/2022/0035 |  |  |  |  |  |
| Izrađivač: | DLS d.o.o. Spinčićeva 2, 51 000 Rijeka |  |  |  |  |  |
| Voditelj izrade: | Igor Meixner dipl.ing.kem.tehn. |  |  |  |  |  |
|  |  | mr.sc. Jarolim Meixner | dipl.ing.kem.tehn. |  |  |  |
| Suradnici: |  | Petra Meixner | mag.iur |  |  |  |
|  |  | Josipa Zarić | struč. spec. ing. sec. |  |  |  |
|  |  | Karlo Fanuko | ing.el. |  |  |  |
|  |  | Sunčana Sitar | oecc. |  |  |  |
|  |  | Danijela Štimac | bacc.prim.educ. |  |  |  |
|  |  | Matija Široka | oecol., mag.sanit.ing. |  |  |  |
|  |  | Laura Polonijo | mag.oecol. |  |  |  |

M.P.

Odgovorna osoba

Igor Meixner, dipl.ing.kem.tehn.

Ovaj dokument u cijelom svom sadržaju predstavlja vlasništvo Grada Buja te je zabranjeno kopiranje, umnožavanje ili pak objavljivanje u bilo kojem obliku osim zakonski propisanog bez prethodne pismene suglasnosti odgovorne osobe Grada Buja.

Zabranjeno je umnožavanje ovog dokumenta ili njegovog dijela u bilo kojem obliku i

na bilo koji način bez prethodne suglasnosti ovlaštene osobe tvrtke DLS d.o.o. Rijeka.

S A D R Ž A J

1	Uvod	8

1.1	Temelj za izradu procjene rizika	8

2	Osnovne karakteristike područja Grada Buja	10

2.1	Geografski pokazatelji	10

2.1.1	Geografski položaj	10

2.1.2	Broj stanovnika	11

2.1.3	Gustoća naseljenosti	13

2.1.4	Razmještaj stanovništva	13

2.1.5	Prometna povezanost	14

2.2	Društveno-politički pokazatelji	15

2.2.1	Sjedišta uprava tijela jedinice lokalne samouprave	15

2.2.2	Zdravstvene ustanove	16

2.2.3	Odgojno-obrazovne ustanove	17

2.2.4	Broj kućanstava	18

2.2.5	Broj, vrsta (namjena) i starost građevina	19

2.3	Ekonomsko – gospodarski pokazatelji	19

2.3.1	Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja	19

2.3.2	Proračun Grada Buja	22

2.3.3	Gospodarske grane	22

2.3.4	Velike gospodarske tvrtke	26

2.3.5	Objekti kritične infrastrukture	26

2.4	Prirodno – kulturni pokazatelji	28

2.4.1	Prirodna baština	28

2.4.2	Kulturno – povijesna baština	29

2.5	Povijesni pokazatelji	30

2.5.1	Prijašnji događaji i štete uslijed prijašnjih događaja	30

2.5.2	Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu	31

2.6	Pokazatelji operativne sposobnosti	33

2.6.1	Popis operativnih snaga	33

3	Identifikacija prijetnji i rizika	35

3.1	Popis identificiranih prijetnji i rizika	35

3.2	Odabrani rizici i razlog odabira	38

3.3	Karte prijetnji	38

4	Kriteriji za procjenu utjecaja prijetnji na kategorije društvene vrijednosti	39

4.1	Život i zdravlje ljudi	39

4.2	Gospodarstvo	39

4.3	Društvena stabilnost i politika	40

5	Vjerojatnost	42

6	Scenariji	43

6.1	Požar otvorenog tipa	44

6.1.1 Naziv scenarija	44

6.1.2 Uvod	44

6.1.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	44

6.1.4 Kontekst	45

6.1.5 Uzrok	46

6.1.6 Događaj s najgorim mogućim posljedicama	49

6.1.7 Podaci, izvori i metode proračuna	53

6.1.8 Matrice rizika	54

6.2	Epidemija i pandemija	55

6.2.1	Naziv scenarija	55

6.3.2 Uvod	55

6.3.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	55

6.3.4 Kontekst	56

6.3.5 Uzrok	61

6.3.6 Događaj s najgorim mogućim posljedicama	61

6.2.2	Podaci, izvori i metode proračuna	64

6.2.3	Matrice rizika	65

6.3	Industrijske nesreće	66

6.3.1	Naziv scenarija	66

6.3.2	Uvod	66

6.3.3	Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	67

6.3.4	Kontekst	68

6.3.5	Uzrok	71

6.3.6	Događaj s najgorim mogućim posljedicama	72

6.3.7	Podaci, izvori i metode proračuna	83

6.3.8	Matrice rizika	84

6.4	Potres	85

6.4.1	Naziv scenarija	85

6.4.2	Uvod	85

6.4.3	Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	85

6.4.4	Kontekst	86

6.4.5	Uzrok	95

6.4.6	Događaj s najgorim mogućim posljedicama	97

6.4.7	Podaci, izvori i metode proračuna	107

6.4.8	Matrice rizika	108

6.5	Poplava	109

6.5.1	Naziv scenarija	109

6.5.2	Uvod	109

6.5.3	Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	110

6.5.4	Kontekst	110

6.5.5	Uzrok	112

6.5.6	Događaj s najgorim mogućim posljedicama	113

6.5.7	Podaci, izvori i metode proračuna	116

6.5.8	Matrice rizika	117

6.5.9	Karte	118

6.6	Ekstremne temperature	119

6.6.1	Naziv scenarija	119

6.6.2	Uvod	119

6.6.3	Prikaz utjecaja na kritičnu strukturu	119

6.6.4	Kontekst	120

6.6.5	Uzrok	128

6.6.6	Događaj s najgorim mogućim posljedicama	128

6.6.7	Podaci, izvori i metode proračuna	132

6.6.8	Matrice rizika	133

6.7	Suša	134

6.7.1	Naziv scenarija	134

6.7.2	Uvod	134

6.7.3	Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	134

6.7.4	Kontekst	135

6.7.5	Uzrok	137

6.7.6	Događaj s najgorim mogućim posljedicama	137

6.7.7	Podaci, izvori i metode proračuna	140

6.7.8	Matrice rizika	141

6.8	Tuča	142

6.8.1	Naziv scenarija	142

6.8.2	Uvod	142

6.8.3	Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	142

6.8.4	Kontekst	143

6.8.5	Uzrok	144

6.8.6	Događaj s najgorim mogućim posljedicama	144

6.8.7	Podaci, izvori i metode proračuna	147

6.8.8	Matrica rizika	148

7	USPOREDBA RIZIKA	149

8	ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	150

8.1	Područje preventive	150

8.1.1	Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite	150

8.1.2	Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	151

8.1.3	Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela	152

8.1.4	Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta	153

8.1.5	Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive	154

8.1.6	Baza podataka	155

8.2	Područje reagiranja	157

8.2.1	Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta	157

8.2.2	Spremnost operativnih kapaciteta	158

8.2.3	Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta	167

8.2.4	Analiza spremnosti prema rizicima obrađenim u Procjeni rizika	169

9	VREDNOVANJE RIZIKA	190

10	POPIS SUDIONIKA U IZRADI PROCJENE RIZIKA	193

11	PRILOZI	195

11.1	Odluka o izradi revizije Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Buje	195

11.2	Karta prijetnji - pregledna karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021., Hrvatske vode, 2017.)	197

11.3	Ovlaštenje	198

- Uvod

  - Temelj za izradu procjene rizika

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Procjena rizika od velikih nesreća (u daljnjem tekstu Procjena rizika) izrađuje se u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i učinkovitijeg upravljanja rizicima.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Buja (u daljnjem tekstu Procjena rizika) temelji se na sljedećim društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima:

- standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora,

- prikupljanje svih bitnih podataka u jednom referentnom dokumentu,

- unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,

- pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata.

Procesi i metodologije analiziranja i procjenjivanja rizika kontinuirano se razvijaju i modificiraju sukladno promjenama u okolišu. Stoga izrađena Procjena rizika Grada Buja predstavlja stanje na području Grada Buja s danom donošenja dokumenta.

Gradonačelnik Grada Buja donio je Odluku o izradi revizije Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Buje (KLASA: 240-01/22-01/04 URBROJ: 2163-2-01/1-22-2). Odlukom je osnovana radna skupina koja je izabrala rizike koji su karakteristični za Grad Buje i obrađuju se u Procjeni, a vodeći se Smjernicama za izradu procjene ugroženosti Istarske županije.

Prilikom odabira članova radne skupine vodilo se računa o zadovoljavanju kriterija stručnosti članova u svrhu kvalitetne obrade identificiranih rizika. U radnu skupinu imenovani su:

- Elvis Glavičić, voditelj

- Denis Stipanov, član

- Davor Lakošeljac, član

Procjena rizika ne provodi se za antropogene prijetnje poput ratova i terorističkih djelovanja te ostalih zlonamjernih aktivnosti pojedinaca koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš na području Grada Buja.

Kao temelj za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Buje korištene su Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Istarske županije. Svrha smjernica jest uređenje sveobuhvatnog, cjelovitog i objektivnog pristupa tijekom procesa procjenjivanja rizika kako bi se ublažile njihove posljedice po zdravlje i živote ljudi, materijalna i kulturna dobra i okoliš.

Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica. Postupak izrade Procjene usklađen je s normom HRN EN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, koja služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti dosad uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih mjera.

Procjena rizika obuhvaća:

- identifikaciju rizika - proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika,

- analizu rizika - obuhvaća pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost; analizu izloženosti i ranjivosti te procjenu učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanja u pogledu vjerojatnih rizičnih scenarija,

- vrednovanja (evaluacije) rizika - postupak usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika.

Slika 1. Prikaz procesa upravljanja rizikom

Izvor: HRN ISO 31000, Upravljanje rizikom – Načela i upute

Uz korištenje navedenih dokumenata radna skupina za izradu Procjene rizika odabrala je među relevantnim rizicima na području Republike Hrvatske i Istarske županije, rizike koji su karakteristični za lokalno područje Grada Buja.

Tijekom izrade Procjene rizika ugovorom je angažirana tvrtka DLS d.o.o. ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite i to u svojstvu konzultanta.

- Osnovne karakteristike područja Grada Buja

  - Geografski pokazatelji

    - Geografski položaj

Grad Buje-Buie smješten je na krajnjem sjeverozapadu RH i Istarske županije, ujedno uz državnu granicu sa Republikom Slovenijom. Graniči s tri JLS: zapadno Gradom Umag-Umago, južno s Općinom Brtonigla-Verteneglio i jugoistočno s Općinom Grožnjan-Grisignana. Manji dio sjeverozapadne granice u dnu Piranskog zaljeva ili Savudrijske vale je pomorski.

Područje grada zauzima površinu od 103,28 km2 , od čega 99,21 km2  čini kopno, odnosno 3,67% površine Istarske županije.

Slika 2. Položaj Grada Buje u Istarskoj županiji

Grad Buje

Izvor: geoportal.dgu

Područje Grada službeno obuhvaća ukupno 21 naselje, a to su: Baredine – Baredine, Bibali – Bibali, Brdo – Collato, Brič – Briz, Buje – Buie, Buroli – Buroli, Gamboci – Gambozzi, Kaldanija – Caldania, Kanegra – Canegra, Kaštel – Castelvenere, Krasica – Crassiza, Kršete – Carsette, Kućibreg – Cucibreg, Lozari – Losari, Marušići – Marussici, Merišće – Merischie, Momjan – Momiano, Oskoruš – Oscurus, Plovanija – Plovania, Sveta Marija na Krasu - Madonna del Carso, Triban – Tribano.

Vodotoci i dužina obale mora

Područjem Grada Buje - Buie prolaze: Umaški potok, Odvodni kanal Ferne – Kontarini, Argila, Dragonja, Čertina, Bazuje, Vrljak, Butari, Baredine, Mulski potok, obuhvatni kanal Valeron, sabirni kanal Valeron, obuhvatni kanal Petersan, Zoliget i niz manjih vodotoka.

Teritoriju Grada Buje – Buie pripada manji dio sjeverne istarske obale u Piranskom zaljevu. U nadležnosti grada nalazi se 2,5 km obale.

Geografsko – klimatske karakteristike

Reljefna obilježja Grada Buja

Sjeverno područje naziva se bujski krš ili sedlasta (antiklinalna) zaravan Buja sa čestim udolinama pokrivenim crvenom zemljom miješanom s ilovastim naslagama. Sjeverni dio područja Grada Buje – Buie je brežuljkast, a teren se blago spušta prema jugu, odnosno ravnici u dolini Mirne. Izlaz na Jadransko more Grad Buje – Buie  ima u Piranskom zaljevu (odnosno Savudrijskoj vali). Mjesto Buje nalazi se na 222 m.n.v.. Spoj dobre konfiguracije i visoke osunčanosti terena, ugodnih klimatskih uvjeta i sastava tla (crvenica i karbonatno tlo), preduvjet su za uspješan uzgoj raznih poljoprivrednih kultura, naročito mediteranskih. U krajoliku prevladavaju stepenaste terase s nasadima vinove loze i maslina.

Klima

Klima je blaga mediteranska, koju karakteriziraju topla i suha sunčana ljeta, blage i kišovite zime. Prosječna mjesečna temperatura u najhladnijem mjesecu siječnju je oko 4,7°C, a u najtoplijem srpnju je oko 22,7°C s vršnim vrijednostima i preko 30°C. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 13,5°C.

Srednja godišnja količina oborina je oko 1000mm s minimumom u srpnju a maksimumom u kasnu jesen, srednja relativna vlažnost zraka iznosi 60-70%.

U toku godine ima približno 40% vedrih dana, 30% oblačnih, 30% s oborinama. Kišno razdoblje ima maksimum u jesen (rujan - studeni). Puna osunčanost je preko 2000 sati godišnje, najsunčaniji dio godine je u kasno proljeće i u ljeto.

    - Broj stanovnika

Prema popisu stanovništva 2021. godine, Grad ima 4.451 stanovnika ili 2,27% ukupnog broja stanovnika u Istarskoj županiji i 0,11% ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske. Stanovništvo je razmješteno u 21 naselje: Baredine – Baredine, Bibali – Bibali, Brdo – Collato, Brič – Briz, Buje – Buie, Buroli – Buroli, Gamboci – Gambozzi, Kaldanija – Caldania, Kanegra – Canegra, Kaštel – Castelvenere, Krasica – Crassiza, Kršete – Carsette, Kućibreg – Cucibreg, Lozari – Losari, Marušići – Marussici, Merišće – Merischie, Momjan – Momiano, Oskoruš – Oscurus, Plovanija – Plovania, Sveta Marija na Krasu - Madonna del Carso, Triban – Tribano.  U sljedećoj tablici prikazan je broj stanovnika po naseljima.

Tablica 1.  Broj stanovnika Grada Buja po naseljima

| REDNI BROJ | NASELJE | BROJ STANOVNIKA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Baredine - Baredine | 63 |
| 2. | Bibali - Bibali | 108 |
| 3. | Brdo - Collato | 13 |
| 4. | Brič - Briz | 8 |
| 5. | Buje - Buie | 2.129 |
| 6. | Buroli - Buroli | 76 |
| 7. | Gamboci - Gambozzi | 102 |
| 8. | Kaldanija - Caldania | 298 |
| 9. | Kanegra - Canegra | - |
| 10. | Kaštel - Castelvenere | 632 |
| 11. | Krasica - Crassiza | 159 |
| 12. | Kršete - Carsette | 97 |
| 13. | Kućibreg - Cucibreg | 13 |
| 14. | Lozari - Losari | 27 |
| 15. | Marušići - Marussici | 147 |
| 16. | Merišće - Merischie | 49 |
| 17. | Momjan - Momiano | 242 |
| 18. | Oskoruš - Oscurus | 46 |
| 19. | Plovanija - Plovania | 261 |
| 20. | Sveta Marija na Krasu - Madonna del Carso | - |
| 21. | Triban - Tribano | 98 |
|  |  | UKUPNO: 4 451 |

Izvor podataka: DZZS, Popis stanovništva 2021.

    - Gustoća naseljenosti

Prosječna gustoća naseljenosti na području Grada Buja iznosi 43,10 stanovnika/km², što je znatno iznad županijskog prosjeka (69,60 st./km²) i prosjeka Republike Hrvatske (68,70 km²).

    - Razmještaj stanovništva

Najveće naselje na području Grada Buje – Buie je naselje Buje, koje ujedno predstavlja i središte Grada. Najveći broj stanovnika s područja Grada živi u Bujama koje broje 2.671 stanovnika odnosno 51,54 % ukupnog stanovništva. Ostala naselja grada slabije su naseljena u odnosu na navedeno. Manje od 100 stanovnika ima u deset naselja, dok dva naselja na području Grada Buje – Buie nisu naseljena (Kanegra-turističko naselje i dio naselja Sv.Marija na Krasu, naseljeni dio nalazi se na teritoriju Grada Umag-Umago).

Slika 3. Razmještaj stanovništva prema naseljima Grada Buja

    - Prometna povezanost

Prometni sustav čine međusobno povezane sve prometne grane u jedinstvenoj funkciji

pružanja transportnih usluga, a čine ga prometni podsustavi kopnenog, pomorskog i zračnog

prometa.

Cestovni promet

Cestovnu mrežu na području Grada Buje – Buie čine:

a) autoceste: Autocesta A9 – Istarski ipsilon

- Čvorište Umag (D510)-čvorište Kanfanar-čvorište Pula (D66)

- Trasa Istarskog ipsilona prolazi u blizini naselja Gamboci i Kukov vrh. Prednost ove trase je da rasterećuje tranzitni promet preko lokalnog područja.

b) državne ceste:

-     D200 - D75 – Savudrija – Umag

- D200 - G.P. Plovanija (gr. R. Slovenije) – Buje – čvorište Buje (A9)

- D300 - Umag (D75) – čvorište Buje (A9)

- D510 - Čvorište Umag (A9) – G.P. Kaštel (gr. R. Slovenije)

c) županijske  ceste:

- Ž5001- T.N. Kanegra – Valica

- Ž5214 - Valica - D75

- Ž5007- Buje (Ž5209) – Šterna – Oprtalj

- Ž5008 - Buje (D200) – Grožnjan – Ponte Porton (Ž5209)

- Ž5070 - Grando (D200) – Brtonigla – Bužinija (D301)

- Ž5209 - Kaštel (D510) – Buje – Vižinada

d) lokalne ceste i nerazvrstane ceste:

-     L50006 - D75 – Vilanija – Petrovija (D300)

-     L50007 -Gamboci – D200

-     L50011 - D300 – Kršete – Brtonigla (Ž5070)

-     L50012 - Plovanija (D200) – Ž5209 – Kremenje (Ž5007)

-     L50013 - Kremenje (Ž5007) – Merišće – Oskoruš – Brič – Kučibreg

-     L50014 - Marušići (Ž5007) – Martinčići (Ž5009)

-     L50015 - Baredine – Krasica (Ž5209)

-     L50179 - Ž5007 – Momjan

Na području Grada Buje – Buie imamo 82.759 m nerazvrstanih cesta.

Na području Grada prolaze glavne prometnice s dva međunarodna granična prijelaza. Iste prometnice vode prema moru, lukama, regionalnim centrima, industrijskim zonama te na taj način posjeduju strateško značenje.

Željeznički promet

Željeznički promet na području Grada ne postoji. Najbliže željezničke stanice nalaze se u Kopru i Buzetu.

Pomorski promet

Pomorski promet postoji na razini plovidbe ribarsko-rekreativnih plovila građana. Pomorske veze su iz luke Umag i Novigrad.

  - Društveno-politički pokazatelji

    - Sjedišta uprava tijela jedinice lokalne samouprave

Sjedište Grada Buja – Buie je na adresi Istarska ulica 2, 52460 Buje

Grad Buje u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Buje je uspostavljen kao jedinica lokalne samouprave unutar Istarske županije. Grad Buje je administrativno središte u kojem je smještena Gradska uprava koju čine:

- Gradsko vijeće,

- Gradonačelnik,

- Upravna tijela grada.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti grada te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada Buja. Odgovoran je za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, kao i prenijetih poslova državne uprave, ustrojavaju se upravna tijela. Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli (upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnice/pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnica/gradonačelnik. Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere. Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su gradonačelnici/gradonačelniku. Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Buje – Buie, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Na području Grada Buja – Buie ustrojeni su slijedeći upravni odjeli:

- Upravni odjel za opće poslove

- Upravni odjel za komunalne djelatnosti

- Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom.

    - Zdravstvene ustanove

Na području Grada Buje - Buie pacijentima se pruža primarna zdravstvena zaštita putem sljedećih ustanova:

Ordinacije obiteljske medicine

Dr. Vitomir Jadrejčić,

Adresa: Klesarska bb, 52460 Buje

Tel: 052 / 773-073

Dom zdravlja Buje

dr. Ivan Radilj,

Adresa: Istarska 15, 52460 Buje

Tel: 052 / 772-143,

dr. Marina Gugić Zubac,

Adresa: Istarska 15, 52460 Buje

Tel: 052 / 772-144

Stomatološke ordinacije

Bubić Emina

Adresa: Istarska 15a, 52460 Buje

Tel: 052 773 083

Dadić Irena

Adresa: Istarska 15a, 52460 Buje

Tel: 052 772 163

Korenika Klemše Larisa

Adresa: Istarska 15a, 52460 Buje

Tel: 052 773 257

Zavod za javno zdravstvo – Služba školske medicine:

dr. Marisa Visintin Melon, 052 772 300

Za poslove socijalne skrbi nadležan je Centar za socijalnu skrb Buje, Rudine 1, 52460, Buje (telefon: 052 772 024, 052 772 036).

Popis ljekarni

Ljekarna Buje

Istarska 13, 52460 Buje,

Tel.: 052/773-157

    - Odgojno-obrazovne ustanove

U nastavku se nalazi popis odgojno-obrazovnih ustanova na području Grada Buja.

Osnovna škola - Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie:

Adresa: Školski brijeg 2, 52460 Buje

tel. 052 / 772 138, 052/ 720 – 338

mail: ured@os-mbalote-buje.skole.hr

Djelatnici: 57

Broj učenika: 249

Talijanska osnovna škola Scuola elementare italiana „Edmondo De Amicis“ Buje Buie

Adresa: Školski brijeg 3, 52460 Buje

Tel: 052 / 772 061, fax: 052 / 772 082

e-mail: talijanska-os@pu.htnet.hr

Djelatnici: 58

Broj učenika: 177

Srednja škola "VLADIMIR GORTAN" - SCUOLA MEDIA SUPERIORE "VLADIMIR GORTAN":

Adresa: Školski brijeg 1,52460 Buje

tel. 052 / 772 113;

e-mail: ured@ss-vgortan-buje.skole.hr

Djelatnici: 38

Broj učenika: 197

Gospodarska škola - Istituto professionale Buje

Školski brijeg 1,52460 Buje

tel. 052 / 492770, 492771, 492772 i 492773;

e-mail: skola@ss-gospodarska-buje.skole.hr

Djelatnici: 44

Broj učenika: 261

Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje – Buie:

Školski brijeg 1,52460 Buje

tel. 052 / 772 233;

e-mail: ured@ss-leonardodavinci-buje.skole.hr

Djelatnici: 44

Broj učenika: 100

Dječji vrtić Buje - Asilo infantile Buie:

Matije Gupca 13, Buje
Tel.: 052 772 043
Fax.: 052 773 023
E-mail: djecji-vrtic-buje@pu.t-com.hr

Talijanski dječji vrtić Mrvica Buje - SCUOLA D`INFANZIA ITALIANA FREGOLA BUIE

Matije Gupca 13, Buje
Tel.: 052 773 161
E-mail: talijanski.d.v.fregola@pu.t-com.hr

    - Broj kućanstava

Tablica 2.  Broj kućanstava na području Grada Buja

| Grad Buje |  |
| --- | --- |
| Ukupan broj stanova | 3.126 |
| Ukupan broj kućanstava | 1.770 |
| Prosječan broj osoba u kućanstvu | 2,51 |

Izvor podataka: DZZS, Popis stanovništva 2021.

    - Broj, vrsta (namjena) i starost građevina

Sustavni podaci za broj zgrada u pojedinoj kategoriji za sada ne postoje pa se ovi podaci temelje na Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za područje Grada Buja:

- 20 % objekta zidane zgrade Tip I (zgrade zidane do 1940. godine)

- 15 % objekta zidane zgrade s armirano betonskim serklažima Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina)

- 35 % objekta armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas)

- 20% zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas)

- 10 % skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do danas)

  - Ekonomsko – gospodarski pokazatelji

    - Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja

Radno sposobno stanovništvo čine osobe između 15. i 64. godine života.

U slijedećoj tablici prikazana je raspodjela zaposlenog stanovništva Grada Buje po području djelatnosti.

Tablica 3. Raspodjela zaposlenog stanovništva Grada Buje po području djelatnosti

| Područje djelatnosti | SPOL | UK. | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 i više |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | sv. | 2.193 | 23 | 162 | 274 | 296 | 254 | 239 | 324 | 344 | 206 | 67 | 4 |
|  | m | 1.245 | 11 | 93 | 156 | 162 | 154 | 120 | 172 | 192 | 136 | 45 | 4 |
|  | ž | 948 | 12 | 69 | 118 | 134 | 100 | 119 | 152 | 152 | 70 | 22 | - |
| Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | sv. | 78 | 2 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 11 | 18 | 5 | 4 | - |
|  | m | 66 | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 | 4 | - |
|  | ž | 12 | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - |
| Rudarstvo i vađenje | sv. | 14 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - |
|  | m | 11 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
|  | ž | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Prerađivačka industrija | sv. | 422 | 5 | 38 | 46 | 61 | 60 | 49 | 51 | 60 | 37 | 14 | 1 |
|  | m | 270 | 5 | 22 | 25 | 42 | 36 | 26 | 35 | 34 | 32 | 12 | 1 |
|  | ž | 152 | - | 16 | 21 | 19 | 24 | 23 | 16 | 26 | 5 | 2 | - |
| Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | sv. | 40 | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | - |
|  | m | 33 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | - |
|  | ž | 7 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša | sv. | 22 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | - | - |
|  | m | 15 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - |
|  | ž | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
| Građevinarstvo | sv. | 230 | - | 8 | 34 | 27 | 41 | 32 | 34 | 32 | 16 | 5 | 1 |
|  | m | 217 | - | 7 | 32 | 25 | 39 | 29 | 34 | 29 | 16 | 5 | 1 |
|  | ž | 13 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala | sv. | 272 | 4 | 18 | 32 | 38 | 31 | 30 | 40 | 33 | 35 | 10 | 1 |
|  | m | 153 | 3 | 12 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 6 | 1 |
|  | ž | 119 | 1 | 6 | 16 | 18 | 11 | 12 | 22 | 14 | 15 | 4 | - |
| Prijevoz i skladištenje | sv. | 97 | - | 4 | 13 | 12 | 10 | 12 | 16 | 14 | 13 | 3 | - |
|  | m | 81 | - | 4 | 12 | 10 | 7 | 7 | 12 | 13 | 13 | 3 | - |
|  | ž | 16 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
| Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | sv. | 306 | 9 | 37 | 47 | 41 | 29 | 34 | 47 | 46 | 13 | 3 | - |
|  | m | 127 | 1 | 22 | 17 | 15 | 11 | 7 | 22 | 25 | 5 | 2 | - |
|  | ž | 179 | 8 | 15 | 30 | 26 | 18 | 27 | 25 | 21 | 8 | 1 | - |
| Informacije i komunikacije | sv. | 31 | - | 1 | 8 | 6 | 4 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
|  | m | 20 | - | 1 | 6 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | ž | 11 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - |
| Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | sv. | 57 | - | 2 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | - |
|  | m | 17 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
|  | ž | 40 | - | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | - | - |
| Poslovanje nekretninama | sv. | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
|  | m | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
|  | ž | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | sv. | 80 | - | 4 | 11 | 10 | 5 | 8 | 12 | 16 | 10 | 4 | - |
|  | m | 32 | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | - |
|  | ž | 48 | - | - | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | - |
| Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | sv. | 68 | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 1 | - |
|  | m | 39 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | - | - |
|  | ž | 29 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | - |
| Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje | sv. | 142 | 1 | 21 | 15 | 23 | 17 | 5 | 23 | 24 | 11 | 2 | - |
|  | m | 67 | - | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 11 | 7 | 1 | - |
|  | ž | 75 | 1 | 12 | 7 | 13 | 8 | 1 | 15 | 13 | 4 | 1 | - |
| Obrazovanje | sv. | 152 | - | 2 | 15 | 22 | 4 | 14 | 31 | 35 | 20 | 9 | - |
|  | m | 28 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | - |
|  | ž | 124 | - | 2 | 14 | 19 | 4 | 12 | 26 | 29 | 11 | 7 | - |
| Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | sv. | 59 | - | 3 | 4 | 4 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | - |
|  | m | 11 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
|  | ž | 48 | - | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | - |
| Umjetnost, zabava i rekreacija | sv. | 62 | - | 6 | 16 | 12 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | - |
|  | m | 33 | - | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | - |
|  | ž | 29 | - | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Ostale uslužne djelatnosti | sv. | 39 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 1 |
|  | m | 14 | - | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
|  | ž | 25 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |

Izvor podataka: DZZS, Popis stanovništva 2011.

    - Proračun Grada Buja

Gradsko vijeće Grada Buja donijelo je Proračun Grada Buja za 2022. godinu.

Tablica 4.  Proračun Grada Buja

|  | 2022. |
| --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | Iznos u kunama |
| Prihodi poslovanja | 35.753.274,68 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 9.250.000,00 |
| Primici od financijske imovine i otplate zajmova | 7.500.000,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 52.503.274,68 |
| Rashodi poslovanja | 29.968.166,31 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.562.039,43 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.534.000,00 |
| UKUPNI RASHODI | 53.064.205,74 |
| VIŠAK/MANJAK | -560.931,06 |

    - Gospodarske grane

U strukturi gospodarstva Grada Buje – Buie u 2015. godini najviše zaposlenih je bilo u djelatnosti prerađivačke industrije, njih 296 ili 37% od ukupno zaposlenih na razini grada. Druga značajna skupina su poduzetnici u djelatnosti trgovine na veliko i malo, koja je u 2015. godini zapošljavala 135 osoba ili 16,6%. Slijedi djelatnost građevinarstva s 114 zaposlenih, pa djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 97, umjetnost, zabava, rekreacija 63 itd. U 2015. godini najbolje financijske rezultate ostvarili su poduzetnici u sektoru prerađivačke industrije, od ukupno 43 poduzetnika, njih 26 ostvarilo je dobit razdoblja. Po tom kriteriju, najbolje je rangiran poduzetnik BIFIX d.o.o. Buje-Buie, s ostvarenih 9,5 mil kuna dobiti. Podaci o veličini poduzetnika i njihovim financijskim rezultatima poslovanja ukazuju na velik značaj malih poduzetnika, njih 308 zapošljava 717 osoba ili 2,33 svaki. Značaj malih poduzetnika vidljiv je iz sljedećih podataka: 99,4% je udio malih poduzetnika u broju svih poduzetnika na području Grada Buje – Buie, zapošljavaju 89,1% svih zaposlenika, ostvarili su 82,8% ukupnog prihoda, 84% ukupnih rashoda, 67,2% dobiti razdoblja te sav gubitak razdoblja. Srednje veliki poduzetnici čine 0,6% u ukupnom broju poduzetnika, zapošljavaju 10,9% radne snage, ostvaruju 17,2% ukupnih prihoda i 16% ukupnih rashoda. Ostvarena neto dobit u 2015. godini iznosila je 13,3 mil kuna, ujedno 57,7% više nego prethodne godine. Broj zaposlenika je smanjen za 2,2%.

Analiza poduzetništva prema oblicima vlasništva pokazuje potpunu dominaciju privatnog vlasništva, 99%. U ostalim oblicima vlasništva, u svakom posluje po jedan poduzetnik. Negativno poslovanje ostvarila su društva u državnom i zadružnom vlasništvu, dok su privatni poduzetnici i oni u mješovitom vlasništvu poslovali pozitivno.

U nastavku je popis trgovačkih društava s naznačenim udjelom u vlasništvu Grada Buje – Buie:

Tablica 1. Popis trgovačkih društva s naznačenim udjelom u vlasništvu Grada Buje - Buie

| Naziv tvrtke | Udio |
| --- | --- |
| 6.maj d.o.o. | 12,35% |
| IDA d.o. o. | 1,13% |
| Istarska autocesta d.o.o. | 1,58% |
| IVS d.o.o. | 6,06% |
| TV nova d.o.o. | 0,47% |
| VSI d.o.o. | 1,56% |
| Zračna luka Pula d.o.o. | 1,00% |
| Istarski vodovod d.o.o. | 2,26% |
| Civitas Bullearum d.o.o. | 100,00% |
| 6.maj odvodnja d.o.o. | 12,35% |

Poduzetničke zone

|  | Lokacija (građevinska područja) | Kapacitet (radnih mjesta) | Površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvodna - pretežito industrijska namjena (I1) |  |  |
| 1 | Plovanija | 20 | 3,59 |
|  | Mješovita gospodarska namjena - poslovna i proizvodna (K;I1) |  |  |
| 2 | Stanica | 2.100 | 66,99 |
|  | Opća poslovna namjena (K) |  |  |
| 3 | Mazurija | 225 | 7,40 |
| 4 | Plovanija -istok | 55 | 1,69 |
| 5 | Triban | 55 | 1,74 |
| 6 | Valenari - Buje | 245 | 8,05 |
|  | Poslovna – pretežito trgovačka namjena (K2) |  |  |
| 7 | Kaldanija | 225 | 7,25 |
| 8 | Plovanija | 20 | 0,55 |
|  | Poslovna – komunalno servisna (K3) |  |  |
| 9 | Reciklažno dvorište Buje | 25 | 1,47 |
|  | SVEUKUPNO | 2.970 | 98,74 |

Prema podacima Istarske razvojne agencije, na području Grada Buje - Buie postoje dvije novoosnovane poduzetničke zone: Buje i Mazurija. U Bujama aktivno posluje 21 poduzetnik s 322 zaposlenika, dok je zona Mazurija u pripremi.

Tablica 2. Poduzetnici smješteni u poduzetničkim zonama Grada Buja - Buie

| Naziv zone | Naziv gospodarskog subjekta (poduzetnika) |
| --- | --- |
| Plovanija (NA Plovanija) | HOLCIM HRVATSKA D.O.O. |
| Stanica (Na Buje i NA Kaštel) | DIGITRON D.O.O. |
|  | "ELENA" knjigovodstveni servis |
|  | ELFIT D.O.O. |
|  | DEVEXA D.O.O. |
|  | DATACOL D.O.O. |
|  | MAS PLENUM D.O.O. |
|  | VENUS TRGOVINA D.O.O. |
|  | GOLDEN B&B MARKETING D.O.O. |
|  | TECNPOPLAST ISTRA D.O.O. |
|  | ISTRA METAL FORME D.O.O. |
|  | FEROPLAST D.O.O. |
|  | TNT VAPE D.O.O. |
|  | VAPOUR INTERNATIONAL D.O.O. |
|  | BROLEX D.O.O. |
|  | HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ELEKTROISTRA POGON BUJE |
|  | E. C. S. D.O.O. |
|  | ISTRA COLOR D.O.O. |
|  | AGRARIA SOL D.O.O. UMAG |
|  | VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. |
|  | ISTARSKE CESTE D.O.O. |
| MAZURIJA (NA Plovanija) |  |
| PLOVANIJA-ISTOK (NA Plovanija) |  |
| TRIBAN (NA Triban) | ALTIN D.O.O. |
| VALENARI-BUJE (NA Buje) | INA INDUSTRIJA NAFTE |
|  | TERA D.O.O. |
|  | SILVY FRESH - OBRT |
|  | AVIS AQUARIA d.o.o |
|  | VALENARI D.O.O. |
|  | NOHY D.O.O. |
|  | "A & D ALEKS" |
| KALDANIJA (NA Kaldanija i NA Plovanija) |  |
| PLOVANIJA (NA Plovanija) | INA INDUSTRIJA NAFTE |
|  | PODUZEĆE "SELCOM" D.O.O., CAFFE BAR CARPE DIEM |
| RECIKLAŽNO DVORIŠTE BUJE (NA Buje) |  |

Zona opće poslovne namjene Valenari djelomično je popunjena i infrastrukturno opremljena.

Poljoprivreda

Poljoprivreda na području Grada Buje – Buie uglavnom se odnosi na uzgoj maslina i vinove loze. Značajan je izvor prihoda za veliki broj stanovnika i najzastupljenije je dopunsko zanimanje građana.

Tablica 3. Broj poljoprivrednih zona sa sjedištem na području Grada Buja

| Naselje | Obiteljsko gospodarstvo | Obrt | Trgovačko društvo | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baredine | 7 | 1 |  | 8 |
| Bibali | 3 |  |  | 3 |
| Brdo | 1 |  |  | 1 |
| Brič | 1 |  |  | 1 |
| Buje | 93 | 1 | 1 | 95 |
| Buroli | 6 | 1 |  | 6 |
| Gambocci | 4 |  |  | 4 |
| Kaldanija | 4 |  | 1 | 5 |
| Kaštel | 15 |  |  | 16 |
| Krasica | 16 |  | 1 | 18 |
| Kršete | 9 |  |  | 9 |
| Lozari | 5 |  |  | 5 |
| Marušići | 6 |  |  | 6 |
| Merišće | 5 |  |  | 5 |
| Momjan | 20 | 4 | 1 | 25 |
| Oskoruš | 4 |  |  | 4 |
| Plovanija | 9 |  |  | 9 |
| Triban | 2 |  |  | 2 |
| UKUPNO | 210 | 8 | 4 | 222 |

Najvažnije grane poljoprivrede u Bujama su: vinarstvo, maslinarstvo i uljarstvo.

Turizam

Pogodan prometni položaj, blizina regionalnih centara te raznovrsna turistička ponuda u priobalju (turističko naselje Kanegra) i unutrašnjosti teritorija čine temeljni potencijal za razvoj turizma na području Grada Buje – Buie.

Ukupni planirani maksimalni smještajni kapacitet područja Grada Buje – Buie iznosi 5.000 postelja.

Prema podacima turističke zajednice Grada Buje - Buie na području Grada Buje – Buie u 2021. godini evidentirano je 164.049 noćenja stranih turista, 13.262 noćenja domaćih turista, odnosno ukupno 177.311 noćenja.

    - Velike gospodarske tvrtke

Na području Grada Buja nema velikih gospodarskih tvrtki.

    - Objekti kritične infrastrukture

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav Grada Buja - Buie opskrbljuje se vodom iz magistralnog cjevovoda, odnosno iz sustava Sv. Ivan – Buzet preko kojeg se vodom snabdijeva čitavo pripadajuće područje Grada Buja - Buie. Uslijed eventualnih poteškoća u opskrbi pitkom vodom, tj. smanjene izdašnosti izvora Sv. Ivan, područje Grada može se prihranjivati vodom iz izvora Bulaž kod Istarskih Toplica. Jedan mali dio područja Grada (Kršete, Kukov Vrh, Buroli) snabdijeva se i iz izvora Gradole u dolini Rijeke Mirne.

Princip opskrbe područja Grada uglavnom je gravitacijski, odnosno voda iz rubno postavljenih vodosprema na višim kotama gravitacijski teče prema potrošačima.

Za područje Grada glavne vodospreme su: Triban kapaciteta 500m3, Bibali 1.300m3 i Slušnica 650m3 te manje vodospreme Kaštanjari 250m3, Grožnjan 250m3, i Sv. Juraj 200m3.

Vodospreme Triban i Bibali nalaze se u istoimenim selima i iz njih se snabdijeva gotovo čitavo donje područje Grada Buja, dok se gornji dio snabdijeva preko rezervoara Slušnica (na granici prema Republici Sloveniji), a manji dio područja direktno je spojen na magistralni cjevovod koji dolazi iz područja Sv. Ivan – Buzet preko rezervoara Medici i razdjelnika Laganiši, gdje se preuzima voda za područje bivše Općine Buje.

Sustav odvodnje otpadnih voda

Djelatnost javne odvodnje, izvođenja priključaka na komunalne vodne građevine te uzorkovanje i ispitivanje vlastitih otpadnih voda na području Grada Buje – Buie, provodi trgovačko društvo 6. maj odvodnja d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

U manjim naseljima u unutrašnjosti i izdvojenim zonama, zbrinjavanje otpadnih voda izvodi se putem manjih lokalnih podsustava s odgovarajućim uređajima manjeg kapaciteta i ispuštanjem otpadnih voda u podzemlje (obaveza u II. i III. zoni sanitarne zaštite podzemnih voda, uz uvjet ispuštanja otpadnih voda izvan II. i III. zone). Alternativno rješenje koje se također primjenjuje je tretiranje otpadnih voda u septičkim ili sabirnim jamama (izvan II. i III. zone sanitarne zaštite podzemnih voda, isključivo kao prelazna faza do izgradnje sustava odvodnje). Fekalne otpadne vode tretiraju se na uređaju za pročišćavanje koji se sastojati od potrebnog stupnja pročišćavanja (obavezno biološki, a po potrebi i tercijarni stupanj). Nakon pročišćavanja, voda se upušta u teren preko upojnog bunara.

Gospodarenje otpadom

Na području Grada Buja poslove vezane uz gospodarenje komunalnim i neopasnim otpadom obavlja komunalno poduzeće „6.Maj“ d.o.o. Umag za komunalne usluge. Komunalno poduzeće vrši sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstva koja se nalaze na području Bujštine, sjeverno od rijeke Mirne pa sve do rijeke Dragonje, odnosno do granice s Republikom Slovenijom. Vlasnici komunalnog poduzeća i korisnici usluga komunalnog poduzeća su gradovi Umag, Novigrad i Buje, te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.

Prikupljeni otpad odlaže se u pretovarnoj stanici i sortirnici otpada Donji Picudo na cesti Umag - Buje. Odvojeno prikupljanje otpada vrši se kroz eko otoke ( papir i karton , staklena ambalaža, plastična i metalna ambalaža)  i reciklažna dvorišta.

Trenutno, komunalno poduzeće 6.Maj d.o.o. ima otvoreno jedno reciklažno dvorište na području Grada Buja. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. RD je prvenstveno namijenjen građanima kojima je predaja otpada besplatna. U RD se nalazi djelatnik koji vrši evidenciju te nadgleda i usmjerava korisnike gdje pravilno odložiti dovezeni otpad.

Elektroenergetska mreža

Na teritoriju Grada Buje – Buie nalaze se elektroenergetske građevine s pripadajućim objektima od državnog i županijskog značaja, a to su:

- prijenosni dalekovod Pazin – Savudrija napona 400kV i

- dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenja napona 110kV.

- transformacijske stanice napona 110/20kV (Buje)

- distribucijski dalekovod 110kV (Rovinj – Poreč - Buje)

- distribucijski dalekovod 110kV (Buje – Republika Slovenija)

- distribucijski dalekovod 110kV (Buzet - Katoro)

Područje Grada Buja - Buie napaja se električnom energijom iz TS 110/35kV BUJE (Elektoprijenos 2x20MVA) koja napaja TS 35/10kV BUJE 2x4MVA.

Iz TS 35/10kV BUJE razvedena je 10kV pretežito zračna mreža.

Na području samog mjesta Buje 10kV mreža je izvedena kabelski pretežito kabelima EHP 48A 3 x (1 x 150 mm2).

Područjem Grada Buje-Buie prolazi županijski dalekovod 110kV, ukupno 19m. Trenutni kapaciteti zadovoljavaju opskrbu svih naselja.

Gustoća telefonskih priključaka iznosi oko 39 priključaka na 100 stanovnika. Na telekomunikacijsku mrežu priključeni su turistički kompleksi i ostali gospodarski subjekti s okvirno550internihpriključaka.
Područje Grada Buja - Buie pokriveno je nepokretnom i pokretnim telekomunikacijskim (TK) mrežama, odnosno EKI (elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom).

Prometna infrastruktura

Prometni sustav na području Grada Buje – Citta di Buie opisan je u poglavlju Prometna povezanost.

  - Prirodno – kulturni pokazatelji

    - Prirodna baština

Na području Grada Buje – Buie nema zaštićenih dijelova prirodne baštine (nacionalni parkovi, parkovi prirode i sl.).

Područje Grada Buje – Buie ima očuvanu ambijentalnu vrijednost. Zabilježene su prirodne vrijednosti županijskog značaja:

- Posebni rezervati: botanički rezervati: značajnije površine prirodnih travnjaka na području Buja, Bibala, Kremenja i Volpije;

- Spomenik prirode: botanički - zeleni hrast kod Markovca i geomorfološki – ponor „V.Potleca“;

- Značajni krajobraz: flišni dio od Kaštela do Ćepića (Bujski Kras) i okoliš povijesnih cjelina Buje, Kaštel, Momjan;

- Park šuma: Kanedo kod Markovca

Šire područje Grada Buje - Buie je stvarno ili potencijalno područje rasprostranjenosti većeg broja ugroženih i/ili zaštićenih vrsta sisavaca (planinska voluharica, sivi puh, europski zec, dugokrili pršnjak, riđi šišmiš, južni potkovnjak, veliki potkovnjak, mali potkovnjak, vjeverica i dobri dupin), ugroženih i/ili zaštićenih ptica (crnoprugasti trstenjak, primorska trepetljika, zmijar, eja livadarka, vrtna strnadica, sivi svračak, seva krunica, mala šljuka, prugasti pozviždač, škanjac osaš), vodozemaca i gmazova (gatalinka, lombardijska žaba, barska kornjača, ribarica, poskok) te nekoliko zaštićenih vrsta leptira (mala preljevalica, velika preljevalica, sedefast debeloglavac, Rottenburgov debeloglavac, močvarni okaš). Prema Crvenoj knjizi podzemne faune, na području Grada Buje-Buie nalaze se staništa spiljskog cjevaša.

Evidentirana su slijedeća područja ekološke mreže značajna za  vrste i stanišne tipove (POVS): HR 2000545 „Vlažne livade kod Marušića“.

Vlažne livade kod Marušića

područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove –Vlažne livade kod Marušića

Slika 4. Izvod iz karte ekološke mreže na području Grada Buje – Buie

    - Kulturno – povijesna baština

Teritorij Grada Buja – Buie ulazi u kategoriju onih s najvećom gustoćom spomenika na području Republike Hrvatske.

U nastavku su prikazana kulturna dobra na području Grada Buje – Buie.

Tablica 4. Popis zaštićenih kulturnih dobara na području Grada Buje –Buie

| Mjesto | Naziv kulturnog dobra | Vrsta kulturnog dobra |
| --- | --- | --- |
| Buje | Arheološko nalazište uz zgradu Gimnazije | Nepokretno kulturno dobro |
| Buje | Kompleks uljare | Nepokretno kulturno dobro |
| Buje | Kulturno - povijesna cjelina grada Buja | Nepokretno kulturno dobro |
| Buje | Ostaci renesansne kuće, Ulica Strada Longa br. 12 | Nepokretno kulturno dobro |
| Kaštel | Utvrđeno naselje Kaštel | Nepokretno kulturno dobro |
| Krasica | Arheološko nalazište Kastion | Nepokretno kulturno dobro |
| Momjan | Arheološki lokalitet sa ostacima kaštela Momjan (Rota) | Nepokretno kulturno dobro |

Izvor: http://www.min-kulture.hr/

Spomenici kulture

Arheološki lokalitet sa ostacima kaštela Momjan (Rota), Momjanski zvonik, Parenzana, Park šuma Kanedo, Stara uljara Buje, Ulica Belvedere u starogradskoj jezgri Buja, Trg Sv. Servula u centru starogradske jezgre Buja, Kuća s biforom, Kula Sv. Martina, Vinarski podrum, Gradske zidine, Staro groblje Sv. Martina, Zvonik Buje, Gradski zvonik Buje i sat, Trg uz kulu ili groblje, Kula – vidikovac, Zidine na Trgu slobode, Ulaz ispod muzeja, Romanička bifora, Reljefi, Kamena baza za zastavu, nekada stup srama iz 17. stoljeća, Potok Argilla, mlinovi, kanali za dovod vode, Potok Bazuje, mlinovi za brašno, Spilja Cingarella, arheološko nalazište, Crkva Sv. Antuna opata u Lozarima, Crkva Sv. Ivana Krstitelja (na groblju) Merišće, Crkva Sv. Jakova u Brdima, Crkva Sv. Jurja u Oskurušu, Crkva Sv. Jurja u Tribanu, Crkva Sv. Justine u Kućibregu, Crkva Sv. Katarine na groblju u Oskurušu, Crkva Sv. Lucije (Sorbar pokraj Marušića, groblje), Crkva Sv. Marije Magdalene, Brič groblje,

Crkva Sv. Marije (Fabijančići, desno od ceste Momjan-Kremenje), Crkva Sv. Martina u Momjanu, Crkva Sv. Mihovila arhanđela nadomak Vižinade, pokraj Kaštela, Crkva Sv. Maura ili majka Božja od Zdravlja u Sv. Mavru, Crkva Sv. Petra i Pavla u Kršetama, Crkva Sv. Petra u Momjanu, Crkva Sv. Petra na području Sorbara, Crkva Sv. Roka na momjanskom groblju, Crkva Sv. Roka u Burolima, Crkva Sv. Sabe, podno Kaštela, Crkva Sv. Stjepana u Krasici, Momjanski izvor: uređeno pojilište i posude za pranje rublja ispod žive stijene.

Posebno značajni spomenici grada su: Dvorac Rotta u Momjanu, Crkva Sv. Servula u Bujama, Crkva Majke Milosrđa u Bujama, kula Sv. Martina te niz manjih crkvica lokalnog značaja.

  - Povijesni pokazatelji

    - Prijašnji događaji i štete uslijed prijašnjih događaja

Prijašnji događaji na području Grada Buja zajedno s materijalnom štetom koja je nastala prikazani su u slijedećoj tablici:

Tablica 5.  Prijašnji događaji i štete uslijed prijašnjih događaja

| Elementarna nepogoda | Datum | Lokacija | Materijalna šteta |
| --- | --- | --- | --- |
| Suša, tuča | 30.8.2007. | Cijelo područje Istarske županije | Ukupna procijenjena šteta 244.990.628,89 kn |
| Tuča, pijavica | 8.8.2008. | Poreština, Bujština | Ukupna procijenjena šteta 58.704.086,18 |
| Ekstremne kišne oborine (150-200 mm/m2) - poplava | 17/19. rujna 2010.g. | Grad Buje | Štetne posljedice po poljoprivredne kulture i dugogodišnje nasade, obiteljske kuće, gospodarske i infrastrukturne objekte, motorna vozila i dr. Proglašena je i elementarna nepogoda sa procijenjenom štetom od 8,8 mil. kn. |
| Suša | Travanj/studeni 2011. | Cijelo područje Istarske županije | Ukupna procijenjena šteta 66.871.869.10 kn odnosno 53.300.333,32 kn za štete preko 60%. |
| Suša, požar i tuča | Travanj, 2012. g. | Cijelo područje Istarske županije | Ukupna procijenjena šteta od suše na poljoprivrednim usjevima 193.235.411,58 kn, požari 1.312.072,00 kn - tuča 15.188.773,25 kn |
| Poplava | 27.10.-16.11.2012. | Cijelo područje Istarske županije | Ukupno procijenjena šteta na poljoprivrednim kulturama i dr. uz vodotoke je 2.612.075,27 kn |

    - Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i građenju od poplava i štetnog djelovanja voda

- Unutar obuhvata Plana potrebno je izraditi katastar postojećeg stanja oborinskih kanala i bujičnih tokova.

- Pri rekonstrukciji i izgradnji prometnica, otvorenih javnih prostora, treba ugraditi u projektna rješenja regulaciju sustava odvodnje.

- Zaštita od poplava provodi se temeljem Plana obrane od poplava na vodama II. reda (lokalne vode) Istarske županije.

Mjere zaštite od potresa u urbanističkim planovima i građenju

- Smještaj, projektiranje i građenje građevina treba provoditi sukladno seizmičkim kartama i propisima koji reguliraju zaštitu od potresa.

- Zaštita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem građevina primjenom kriterija za 7o MCS (MSK 64).

- Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje treba provoditi sukladno Zakonu prostornom uređenju te postojećim tehničkim propisima.

- Prilikom utvrđivanja uvjeta uređenja prostora za rekonstrukcije starijih građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje i građenje, potrebno je uvjetovati analizu otpornosti na rušilačko djelovanje potresa, a izdavanje dozvole za građenje treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

- Ulice unutar novih dijelova područja moraju se projektirati na taj način da razmak građevina od ulice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zaprječivanju ulice radi omogućavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i građenju od požara

- Zaštita od požara provodi se sukladno zakonima, propisima i normama iz područja zaštite od požara.

- U cilju zaštite od požara potrebno je:

- unapređivati vatrodojavni sustav,

- regulirati parkiranje uz infrastrukturne i javne objekte i omogućiti im nesmetan pristup,

- kod izgradnje i rekonstrukcije građevina predvidjeti odgovarajuće preventivne mjere, - provoditi održavanje zelenih površina,

- održavati i sanirati postojeće cisterne

- prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža obavezno predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu.

- Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini ili otvorenom prostoru treba u idejnim i glavnim projektima planirati odgovarajuće vatrogasne pristupe, prilaze i površine za operativni rad vatrogasnih vozila.

- Tijekom gradnje građevina treba primjenjivati zakone, pravilnike i ostale propise koji osiguravaju:

- racionalnu vatrootpornost građevine,

- brzo napuštanje ugrožene građevine, dijela građevine ili otvorenog prostora,

- sigurnost susjednih građevina u odnosu na zapaljenu, srušenu ili na drugi način ugroženu građevinu,

- pristupačnost građevini ili području za potrebe vatrogasne intervencije ili pomoći.

- Propisanim uvjetima za izgradnju građevina osigurava se optimalna zaštita od požara.

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i građenju od ostalih prirodnih uzoraka

Zaštita od oborinskog režima provedi se u vezi s posljedicama do kojih može doći, i u vezi je sa zaštitom od poplava, bujica, klizišta i erozije, izgradnjom zaštitnih vodnih građevina i drugim građevinskim mjerama.

Najuspješnija i najpouzdanija metoda protiv suše je navodnjavanje. Učinak navodnjavanja u značajnoj mjeri ovisi o pravilnom određivanju rokova i normi navodnjavanja u odnosu na potrebe određene kulture za vodom.

Mjere zaštite od snježnih zapuha odnose se na planiranje i izgradnju umjetnih prepreka (snjegobrana i šumskih pojaseva). Snježne oborine mogu prouzročiti velike štete na građevinama, a najvećim dijelom to se odnosi na krovne konstrukcije, koje trebaju biti projektirane prema normama za opterećenje snijegom karakteristično za različita područja, a određeno na temelju meteoroloških podataka iz višegodišnjeg razdoblja motrenja.

Preventivne mjere obrane od poledice uključuju prognozu za tu pojavu te izvješćivanje o tome odgovarajućih službi, koje u svojoj redovnoj djelatnosti vode računa o sigurnosti prometne infrastrukture.

Zaštita od vjetra, olujnog ili orkanskog nevremena moguće je ostvariti provođenjem preventivnih mjera pri planiranju naselja te gradnji stambenih i poslovnih građevina. Odabirom pojačanih konstrukcija posebno krovišta i adekvatnog pokrova moguće je znatno umanjiti štete od olujnog nevremena.

Sanacija klizišta je dugotrajan posao i treba ga provoditi u dijelovima na način da se dijelovi klizišta uklone ili sidre za čvrstu podlogu. Najprije se saniraju dijelovi klizišta koji prijete stambenim objektima i prometnicama.

Mjere obrane od tuče provodi Državni hidrometeorološki zavod na ukupnoj površini od 24.100 km2. Sezona obrane od tuče traje od 1. svibnja do 30. rujna kada tuča može prouzročiti velike štete na poljoprivrednim kulturama i ostaloj imovini. Operativna obrana provodi se pomoću raketa, a od 1995. i prizemnim generatorima na osam Radarskih centara (RC). Svaki centar odgovoran je za svoj dio branjenog područja.

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i građenju od tehničko tehnoloških nesreća

Mjere zaštite provode se kroz temeljne i posebne uvjete zaštite, uređenja i korištenja prostora. Temeljni uvjeti zaštite obuhvaćeni su načelima i općim uvjetima prostornog planiranja i zaštite prostora. Primjenjuju se kroz prostornu organizaciju u kojoj se primjenjuje načelo policentričnosti naselja, izgradnju naselja na zaštićenim položajima te izbjegavanju građenja gospodarskih sadržaja potencijalno opasnih za stanovništvo u gusto naseljenim područjima, planiranje i građenje infrastrukturnih koridora i prometnica na zaštićenim prostorima, racionalno korištenje tla i očuvanje šuma i vodotoka te građenje građevine za zaštitu od visokih voda, ograničenja u građenju u seizmički aktivnijim područjima te omogućavanje korištenja alternativnih prometnih koridora za potrebe evakuacije stanovništva.

  - Pokazatelji operativne sposobnosti

    - Popis operativnih snaga

Gradsko vijeće Grada Buja dana 30. srpnja 2020. godine donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Buja (KLASA: 810-01/18-01/01 URBROJ: 2105/01-02-20-14).

Operativne snage civilne zaštite

- Stožer civilne zaštite Grada Buje – Buie (12 članova),

- Operativne snage vatrogastva (JVP Umag, DVD Buje, Služba civilne zaštite vatrogasne zajednice Istarske županije),

- Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa (Gradsko društvo crvenog križa Buje),

- Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Pula

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada:

- ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

- 6. MAJ d.o.o.

- CIVITAS BULLEARUM d.o.o.

- VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o.

- SAECULO d.o.o.

- METIOR GRADNJA d.o.o.

- Goting d.o.o.

- Tesar – zidar Miro Jergović

- KONZUM plus d.o.o.

- AUTOTRANS d.d.

- Identifikacija prijetnji i rizika

  - Popis identificiranih prijetnji i rizika

Na području Grada Buje identificirano je 8 rizika koji predstavljaju potencijalnu ugrozu za stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš. U sljedećoj tablici (Tablica 15.) dan je popis identificiranih prijetnji na području Grada Buja.

Tablica 6.  Identifikacija prijetnji

| R.BR. | PRIJETNJA | KRATAK OPIS SCENARIJA | UTJECAJ NA DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI | PREVENTIVNE MJERE | MJERE ODGOVORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Požar otvorenog prostor | Požar otvorenog prostora, pri čemu se prije svega misli na požare raslinja, složena su pojava u kojoj se isprepliću različita termodinamička i aerodinamična događanja. | - Život i zdravlje ljudi - Gospodarstvo - Društvena stabilnost i politika | Osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje vatrogasnih snaga. Edukacija i informiranje građana Grada Buja, održavanje protupožarnih prosjeka. | Uzbunjivanje i obavješćivanje i aktiviranje snaga za zaštitu od požara. Sklanjanje, evakuacija i zbrinjavanje stanovništva i materijalnih dobara. Obnova opožarenih prostora. |
| 2. | Epidemije i pandemije | Pandemija SARS-CoV-2 virusa. Najgori slučaj je širenje SARS-CoV-2 virusa i poprimanje pandemije. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo | Održavanje fizičke distance, nošenje maski, cijepljenje stanovništva | Provedba zdravstvene zaštite, ograničavanje kretanja u zdravstvenim ustanovama |
| 3. | Industrijske nesreće | Istjecanje eurosupera iz autocisterne i nastanak eksplozije plinovite faze. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | Provedba mjera kontrole i inspekcijskog nadzora, modernizacija tehnološkog procesa i opreme za zaštitu i spašavanje | Evakuacija i provedba zdravstvene skrbi, obnova |
| 4. | Potres | Rušenje stambenih i poslovnih zgrada sa većim brojem ozlijeđenih osoba. Najgori slučaj je pojava potresa 7 stupnja MCS ljestvice. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo 3. Društvena stabilnost i politika | Prostorno planiranje i gradnja sa maksimalnom otpornošću građevina na potres | Zbrinjavanje stanovništva i provedba zdravstvene skrbi, sanacija i asanacija |
| 5. | Poplave | Izlijevanje vodotoka i ugrožavanje stambenih i gospodarskih zgrada, te prometnica. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo | Zaštita prirodnih prostornih cjelina, pošumljavanje i komasacija | Sanacija vodotoka, izrada nasipa ili akumulacija |
| 6. | Ekstremne temperature | Pojava toplinskog vala. | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo | Osiguranje optimalnih uvjeta za rad i boravak ljudi u javnim objektima | Provedba zdravstvene skrbi, prilagodba objekata ekstremnim toplinskim uvjetima |
| 7. | Suša | Pojava hidrološke suše uzrokovana izostankom oborina. | - Gospodarstvo | Navodnjavanje | Opskrba vodom |
| 8. | Tuča | U umjerenim geografskim širinama pojava tuče i sugradice relativno je česta i javlja se u toplom dijelu godine. Najgori slučaj je pojava tuče i nastanak materijalne štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, poljoprivrednim i voćarskim površinama te vinogradima | 1. Život i zdravlje ljudi 2. Gospodarstvo | Postavljanje zaštitnih mreža za trajne nasade i staklenike, odnosno izbjegavati izgradnju strukture osjetljive na tuču. Poticanje osiguravanje nasada i imovine, osjetljivu kulturnu baštinu i imovinu preventivno zaštititi zaštitnim građevinama. | Razvijena protugradna obrana. |

  - Odabrani rizici i razlog odabira

Odlikom o izradi procjene od velikih nesreća za Grad Buje na temelju smjernica za izradu procjene rizika na području Istarske županije, Radna skupina odabrala je slijedeće rizike koje će se obrađivati:

- Potres

- Požar otvorenog prostora

- Epidemije i pandemije

- Ekstremne temperature

- Industrijske nesreće

- Suša

- Poplave

- Tuča

  - Karte prijetnji

Karte prijetnji kao sastavni dio Procjene rizika za Grad Buje izrađuju se u mjerilu 1:25 000 ili krupnije te obuhvaćaju područje Grada. Mjerilo mora biti izabrano na način da prijetnje budu jasno vidljive i prepoznatljive u prostoru.

Na kartama je potrebno prikazati sve obrađene prijetnje odnosno njihovu lokaciju, dosege, rasprostranjenost te ostale relevantne podatke koje nositelj izrade smatra potrebnim iskazati.

Prikaz se odnosi za rizike za koje je potrebno imati kartografski prikaz poput poplava ili tehničko - tehnoloških prijetnji, dok je za rizike poput potresa nepotrebno izrađivati kartografski prikaz prijetnji budući da se cijelo područje Grada nalazi u istom stupnju ugroženosti od potresa.

- Kriteriji za procjenu utjecaja prijetnji na kategorije društvene vrijednosti

Procjena rizika od velikih nesreća skup je procijenjenih relevantnih rizika izraženih u scenarijima koji su utemeljeni na prijetnjama koje mogu izazvati neželjene posljedice na promatranom području. Za potrebe izrade Procjene rizika od velikih nesreća definirane su tri skupine posljedica po društvene vrijednosti:

- Život i zdravlje ljudi,

- Gospodarstvo i

- Društvena stabilnost i politika.

  - Život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez ponderiranja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni u odnosu na ukupan broj stanovnika.

Posljedice se opisuju temeljem izravnog utjecaja na život, uzimajući u obzir i utjecaj na zdravlje opterećenošću sustava ili pojavom lošijih životnih uvjeta izazvanih neželjenim događajem.

Tablica 7.  Život i zdravlje ljudi

| KATEGORIJA | % |
| --- | --- |
| 1 | < 0,001 |
| 2 | 0,001 - 0,0046 |
| 3 | 0,0047 - 0,011 |
| 4 | 0,012 - 0,035 |
| 5 | 0,036 > |

  - Gospodarstvo

Odnosi se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Grada Buje. Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

Tablica 8.  Gospodarstvo

| KATEGORIJA | % |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 - 1 |
| 2 | 1 - 5 |
| 3 | 5 - 15 |
| 4 | 15 - 25 |
| 5 | > 25 |

Tablica 9. Prijedlog šteta u gospodarstvu

| VRSTA ŠTETE | POKAZATELJ |
| --- | --- |
| 1. Direktne štete | 1.1. Šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini |
|  | 1.2. Šteta na sredstvima za proizvodnju i rad |
|  | 1.3. Štete na javnim zgradama ustanovama koje ne spadaju pod druge kriterije |
|  | 1.3. Trošak sanacije, oporavka, asanacije te srodni troškovi |
|  | 1.4. Troškovi spašavanja, liječenja te slični troškovi |
|  | 1.5. Gubitak dobiti |
|  | 1.6. Gubitak repromaterijala |
| 2. Indirektne štete | 2.1. Izostanak radnika s posla (potrebno je procijeniti trošak izostanka s posla) |
|  | 2.2. Gubitak poslova i prestanak poslovanja (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | 2.3. Gubitak prestiža i renomea (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | 2.4. Nedostatak radne snage (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | 2.5. Pad prihoda |
|  | 2.6. Pad proračuna |

Vrijednost pokretnina i nekretnina određuju se na temelju podataka dobivenih iz Državnog zavoda za statistiku.

  - Društvena stabilnost i politika

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku također se iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na Ustanovama/građevinama od javnog društvenog značaja.

Ukoliko je ukupna materijalna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje Istarske županije i Grada Buje u cjelini, tada se prikazuje u odnosu na Županijski proračun.

Tablica 10.  Društvena stabilnost - Kritična infrastruktura (KI)

| KATEGORIJA | % |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 - 1 |
| 2 | 1 - 5 |
| 3 | 5 - 15 |
| 4 | 15 - 25 |
| 5 | > 25 |

U kriteriju ukupne materijalne štete na građevinama od javnog društvenog značaja šteta se prikazuje u odnosu na proračun JLP(R)S. Građevinama javnog društvenog značaja smatraju se: sportski objekti, objekti kulturne baštine, sakralni objekti, objekti javnih ustanova i sl.

Tablica 11.  Društvena stabilnost – Ustanove/građevine javnog društvenog značaja

| KATEGORIJA | % |
| --- | --- |
| 1 | 0,5 - 1 |
| 2 | 1 - 5 |
| 3 | 5 - 15 |
| 4 | 15 - 25 |
| 5 | > 25 |

Posljedice za društvenu stabilnost i politiku iskazuju se zbirno.

Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

KI + Građevine (Ustanove) javnog društvenog značaja

2

Društvena stabilnost i politika =

- Vjerojatnost

Za svaki scenarij izračunava se vjerojatnost njegove pojave (realizacije). Korištenje statističkih pokazatelja iz prošlosti omogućava se kvantitativni izračun rizika u svrhu osiguranja značajnosti i usporedivosti same procjene. Vjerojatnost se mora najvećim dijelom temeljiti na kvantitativnom izračunu gdje god je moguće te kvalitativno u što manjoj mjeri. Razlog je smanjivanje razine subjektivnosti analize tj. nepouzdanosti što onemogućuje usporedivost s drugim istovrsnim analizama i valjanost dobivenih rezultata.

Određivanje analize:

- procjena mora biti bazirana na znanstvenim (statističkim) podacima

- izračun je jasno strukturiran i transparentan

- procjena je metodološki dosljedna i može biti ponovljena sa istim ili vrlo sličnim rezultatima od druge radne skupine koristeći iste podatke i metodologiju

- ishod koji će podržavati određivanje rizika

- ishod koji će omogućiti daljnju regulaciju rizika

- ishod koji će omogućiti usporedivost rezultata s drugim JLP(R)S

Za svaki identificirani rizik posljedice i vjerojatnost/frekvencija podijeljeni su u 5 kategorija.

Tablica 12.  Vjerojatnost / frekvencija

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1% | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |
| 2 | Malene | Mala | 1-5% | 1 događaj u 20 do 100 godina |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5-50% | 1 događaj u 2 do 20 godina |
| 4 | Značajne | Velika | 51-98% | 1 događaj u 1 do 2 godine |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98% | 1 događaj godišnje ili češće |

- Scenariji

Procjena rizika od velikih nesreća temelji se na scenarijima za svaki pojedini rizik. Za svaki identificirani rizik potrebno je izraditi odgovarajući scenarij kojim će se opisati identificirana prijetnja, njen nastanak i posljedice, kako bi se na osnovu ovog mogle planirati preventivne mjere, educirati stanovništvo, odnosno pripremati eventualni odgovor na veliku nesreću.

  - Požar otvorenog tipa

- 6.1.1 Naziv scenarija

| Naziv scenarija | Požar raslinja na otvorenom prostoru Grada Buja |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Požar otvorenog tipa |
| Rizik | Požar otvorenog tipa |
| Radna skupina | Elvis Glavičić, voditelj |
|  | Denis Stipanov, član |
|  | Davor Lakošeljac, član |

- 6.1.2 Uvod

Požar otvorenog prostora, pri čemu se prije svega misli na požare raslinja i šuma, složena su pojava u kojoj se isprepliću različita termodinamička i aerodinamična događanja. Na njih značajno utječe konfiguracija terena kojim se požar kreće, karakteristike vegetacije koja gori te lokalni meteorološki uvjeti na mjestu požarišta.

Opasnost od požara pridonosi karakterističan loš raspored godišnjih oborina i učestale pojave ljetnih suša. Od požara mogu biti ugrožene šumske površine, nacionalni parkovi, parkovi prirode i poljoprivredne površine.

- 6.1.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| x | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| x | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

- 6.1.4 Kontekst

Požari raslinja i šuma nastaju kao uzročno posljedična veza klimatskih čimbenika, stanja gorivog materijala (vlažnost, vrste biljnog pokrova i količina drvne i druge biomase) i ljudske aktivnosti. Požari živog i mrtvog goriva na otvorenom prostoru na površinama šumskog, poljoprivrednog i ostalog neobrađenog i zapuštenog zemljišta, generiraju velike poremećaje cijelog ekosustava i narušavaju općekorisne funkcije šuma. To rezultira teško nadoknadivim gospodarskim štetama, velikim troškovima obnove te drugim posrednim i neposrednim gubicima. Takvi požari su destabilizatori biološke i krajobrazne raznolikosti i kontaminiraju zrak na užem prostoru, ali i uzrokuju dugoročne štete emisijom ugljičnog dioksida.

Stupanj opasnosti od požara državnih šuma i šumskih zemljišta procjenjuje se kao:

  - I stupanj/vrlo velika opasnost - 23% površina,

  - II stupanj/velika – 45%,

  - III stupanj/umjerena – 30% i

  - IV stupanj/mala opasnost – 2% površina.

Gašenje požara raslinja uvjetuje značajan angažman resursa što iziskuje dodatna financijska sredstva svake godine. Prije svake požarne sezone planski se obavlja sljedeće:

- priprema zemaljskih snaga, edukacija i opremanje vatrogasaca,

- servisiranje tehnike i opreme i obnavljanje pričuvne opreme,

- priprema zrakoplova i posada, servisiranje zrakoplova, edukacija zrakoplovno-tehničkog osoblja, nabava goriva, maziva, pjenila i retardanata,

- redovna dislokacija vatrogasaca i tehnike iz kontinentalnog na priobalni dio zemlje te logistička potpora,

- priprema izvanrednih dislokacija i sustav brzog prebacivanja dodatnih brojnijih snaga na ugrožena područja što podrazumijeva planiranje pomoći između susjednih županija, ali i angažiranje vatrogasaca i tehnike iz cijele zemlje.

Postoje dva kritična razdoblja povećane pojave požara na otvorenom prostoru:

1. proljetno – mjeseci travanj i svibanj nastaje veći broj požara. Povećani broj požara osobito je izražen poradi spaljivanja korova i ostalog biootpada zaostalog nakon čišćenja poljoprivrednih i šumskih površina.

2. ljetno - mjesec srpanj, kolovoz, rujan, također nastaje povećan broj požara. Žestina takvih požara osobito je pojačana ukoliko se poklopi i sušno razdoblje i ostali ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura i suhoća zraka, udari groma).

Hrvatska vatrogasna zajednica početkom svake godine Vladi Republike Hrvatske predlaže donošenje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Programom su integrirane sve aktivnosti subjekata (ministarstava, državnih upravnih organizacija, javnih ustanova, vatrogasnih postrojbi, udruga) u cilju učinkovitijeg djelovanja pri gašenju požara na otvorenom prostoru. Izradom takvog ciljanog Programa, nastoji se pridati važnost vatrogastvu u vrijeme požarne sezone kada je on najopterećeniji. Na taj način dobivena su dodatna financijska sredstva za funkcioniranje sustava u specifičnim okolnostima. Svi subjekti Programa aktivnosti provode svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na području cijele zemlje i daju svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih mjera zaštite od požara.

Javna vatrogasna postrojba Umag i DVD Buje provode mjere vezane za Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Buje, što uključuje pripremu za razdoblje povećane opasnosti od nastajanja i širenja požara na otvorenom prostoru.

U slijedećoj tablici prikazan je pregled površina na području Grada prema namjeni:

Tablica 5. Raspodjela površine Grada Buje – Buie prema namjeni

| Površine prema namjenama (približno) | ha | % AJLS |
| --- | --- | --- |
| građevinska (stalno i povremeno stanovanje, gospodarstvo...) | 747 | 7,2 |
| infrastrukturna i druga vangrađevinska | 1,3 | 0,01 |
| poljoprivredna | 4400 | 42,6 |
| šumska | 4706 | 45,6 |
| ostale poljoprivredne i šumske (livade, pašnjaci, trstici i sl.) | 290 | 2,8 |
| vode | - | - |
| ostalo | 184 | 1,8 |

- 6.1.5 Uzrok

Uzrok požara na otvorenom prostoru uglavnom je ljudski faktor (nekontrolirano ili nedovoljno kontrolirano spaljivanje korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama). Uspoređujući podatke uočljivo je da najviše požara nastaje u dva mjesečna ciklusa veljača i ožujak te lipanj, srpanj i kolovoz.

Požari na otvorenom prostoru najčešće nastaju ljudskim djelovanjem bilo namjerno, a u najvećoj mjeri nepažnjom, nepravilnim djelovanjem i sl. Ovi požari najčešće nastaju prilikom paljenja korova bez nadzora i drugih poljodjelskih aktivnosti u razdoblju proljeće-jesen.

Požari na otvorenom prostoru predstavljaju specifičnu kategoriju, jer pored materijalne štete nastaju nesagledive posljedice u okolišu. Ako nisu uočeni u samom početku, relativno se brzo šire, čime se imperativno nameće potreba angažiranja većeg broja vatrogasaca na duže vrijeme, a što opterećuje operativnu spremnost kako vatrogasnih postrojbi koje djeluju na području Grada tako i drugih okolnih vatrogasnih postrojbi.

Pojava manjeg ili većeg broja požara raslinja ovisi o parametrima vegetacije (vrsta i vlažnost vegetacije), klimatskim i meteorološkim čimbenicima i pojavama u atmosferi na određenom mjestu i antropološkim parametrima (gustoća stanovništva i ljudske aktivnosti, sociološki, ekonomski i socijalni elementi).

Uzroci požara na otvorenim prostorima:

- spaljivanje otpadaka ili raslinja na poljoprivrednim površinama,

- kvarovi na električnim vodovima ili dalekovodima,

- atmosfersko pražnjenje,

- nepažnja,

- namjerna paljevina.

Starija stabla i sastojine otpornije su od mlađih, između ostaloga i stoga što razvijenije krošnje propuštaju manje svjetla i topline te nema ili je slabije razvijeno grmlje i biljni pokrov, a isušivanje je manje. Osim što starija stabla imaju deblju koru i sloj pluta, mlade sastojine tanje kore imaju grane bliže tlu i gušći sklop te su osjetljivije na požar, a posebno njegovo širenje. U nepovoljnim vremenskim uvjetima opasnost od požara prijeti mladim, travom obraslim sastojinama i kulturama svih vrsta.

Osim gorivog materijala, količina vlage u gorivu najočitiji je presudni čimbenik za nastanak i širenje požara u šumi. Količina vlage je posljedica istovremenog utjecaja niza čimbenika koji smanjuju opasnost ili pogoduju pojavi i širenju šumskih požara: okolišni uvjeti klime i tla, vrsta drveća, starost sastojina, oblik gospodarenja šumom, stanje pokrova šumskog tla, godišnje doba i vrijeme te uspostavljeni šumski red.

Gledano s aspekta reljefa, na razvoj požara utječe više faktora – nagib terena, područja različite vlažnosti, temperature zraka i tla, temperaturne inverzije, izloženost suncu ili zasjene, izloženost vjetru ili zavjetrine.

Uvjeti ekološkog okruženja i šumski požari usko su povezani kao uzročno posljedična veza klime, tla, ljudske aktivnosti, količine i stanja gorivog materijala.

Svako mjesto ima svoj požarni režim koji se može opisati izvedenim veličinama koje su rezultat međudjelovanja vlažnosti/suhoće prirodnog gorivog materijala i klimatskih prilika određenog kraja. Jedna od takvih bezdimenzionalnih veličina je ocjena žestine. Ona može biti mjesečna (MSR) i sezonska (SSR) a određuje se kanadskom metodom za procjenu opasnosti od požara raslinja. Ocjena žestine u sebi sadrži meteorološke uvjete i stanje vlažnosti mrtvog šumskog gorivog materijala i služi za klimatsko-požarni prikaz prosječnog stanja na nekom području. Općenito se smatra da je potencijalna opasnost od požara raslinja vrlo velika ako je srednja sezonska žestina SSR > 7.

Slika 5: Prostorna analiza srednjih sezonskih žestina (SSR) u posljednja tri desetljeća

Analiza linearnih trendova pokazuje produljenje požarne sezone na Jadranu od svibnja do listopada zbog klimatskih promjena.

U slijedećoj tablici prikazane su površine šuma na području Grada Buje - Buie  prema stupnju ugroženosti od požara.

Tablica 6. Površine šuma prema stupnju ugroženosti od požara

|  | Požarna ugroženost šuma na području Grada (u ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utvrđen šumoposjed | Veoma velika I stupanj | Velika II stupanj | Srednja III stupanj | Mala IV stupanj |
| Državni | - | 353 | 2346 | 75 |
| Privatni (ostali) | - | 127 | 1057 | 5 |
| Ukupno | - | 480 | 3403 | 80 |

Šumske površine

Prostor Grada bogat je šumama visokog i niskog rasta koje su dispergirane u većim ili češće manjim skupinama (šume i šumarci) a zauzimaju značajan dio teritorija. Šume na području Grada su uglavnom mješovite. Najveći dio u unutrašnjosti zauzima bjelogorična šuma (hrasta medunca, crnog i bijelog graba, crnog jasena, bagrema, starosti 30-60 godina. Bliže moru se nalazi šume bora,  crnike s lovorom, brnistre, ruja i drače starosti 30-60 godina. Oko Marušića nalaze se plantaže običnog bora a kod Markovca pojedinačna stabla hibridnog hrasta.

Poljoprivredne površine

Na području Grada Buje – Buie veći dio poljoprivrednih površina je u privatnom vlasništvu, a dio je u državnom i daje se u najam, zakup ili prodaju sukladno posebnim propisima. Poljoprivredna područja su s oranicama, vrtovima, voćnjacima i livadama. Vrijednih i osobito vrijednih površina tek je mali postotak od ukupnih opće mogućih za iskorištavanje u poljoprivredi i stočarstvu.

Klimatske prilike

Klima je blaga mediteranska, koju karakteriziraju topla i suha sunčana ljeta, blage i kišovite zime. Prosječna mjesečna temperatura u najhladnijem mjesecu siječnju je oko 4,7°C, a u najtoplijem srpnju je oko 22,7°C s vršnim vrijednostima i preko 30°C. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 13,5°C.

Srednja godišnja količina oborina je oko 1000mm s minimumom u srpnju a maksimumom u kasnu jesen, srednja relativna vlažnost zraka iznosi 60-70%.

U toku godine ima približno 40% vedrih dana, 30% oblačnih, 30% s oborinama. Kišno razdoblje ima maksimum u jesen (rujan - studeni). Puna osunčanost je preko 2000 sati godišnje, najsunčaniji dio godine je u kasno proljeće i u ljeto.

Vremenski uvjeti u većini požara na otvorenom imaju odlučujuću ulogu u njihovom razvoju, širenju i ponašanju. Kao što je već spomenuto dugotrajna sušna i vruća razdoblja su vrlo povoljna za nastanak požara raslinja. Stoga meteorološki elementi koji najviše utječu na pojavu požara su sunčevo zračenje, temperatura zraka, relativna vlažnost zraka i količina oborine, a na njegovo širenje jačina i smjer vjetra.

Vjetar je meteorološki element koji u sprezi s gorivim materijalom najjače utječe na ponašanje požara. Vjetar utječe na požar raslinja na više načina:

  - odnosi zrak bogat vlagom i ubrzava isparavanje i sušenje goriva

  - pomaže sagorijevanju dovođenjem nove količine kisika

  - širi požar noseći toplinu i goreće čestice na ne zahvaćena goriva

  - uglavnom određuje smjer širenja požara

  - otežava vatrogasnu intervenciju i djelovanje zemaljskih snaga i zrakoplova.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Pojava manjeg ili većeg broja požara raslinja, ponajviše ovisi o slijedećim čimbenicima:

  - parametrima vegetacije (vrsta i vlažnost vegetacije),

  - ukupnost klimatskih i meteoroloških čimbenika i pojava u atmosferi na određenom mjestu,

  - antropološkim parametrima (gustoća stanovništva i ljudske aktivnosti, sociološki, ekonomski i socijalni elementi).

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Statistički podaci Ministarstva unutarnjih poslova u pogledu požara raslinja – nastanak požara raslinja uglavnom povezan s ljudskom djelatnošću. Najčešći način izazivanja je nemar ili nepažnja poradi paljenja korova i biootpada, radova u šumi, nepažnji sa ložištima za roštilje, neugašenoj vatri, dječje igre i zapuštenih neuređenih deponija organskog i anorganskog otpada.

Najčešći uzroci požara su otvoreni plamen, a nešto manji postotak požara je uzrokovan pražnjenjem atmosferskog elektriciteta ili toplinom koja nastaje trenjem.

- 6.1.6 Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Visoke temperature u proljetnom i ljetnom dijelu godine na području Grada Buja te suha vegetacija pogoduju velikom broju požara otvorenog prostora. Ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura zraka, suša, udari groma) pogoduju razvoju više istovremenih požara. Gašenje takvih požara zahtijevaju angažiranje značajnog materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala, ponekad iz više županija pa čak iz cijele zemlje. Snage su razvučene na više požara, ali poradi ekstremnih meteoroloških uvjeta nije ih moguće staviti pod nadzor više dana. Budući da požari traju i više dana, vatrogasne snage su iscrpljene, a opožarena površina se povećava, moguće je smrtno stradavanje. Požari mjestimično mogu ugroziti veći broj ljudi i imovinu, te je potrebna evakuacija lokalnog stanovništva, turista i imovine i njihovo zbrinjavanje na sigurna mjesta, ugrožena je kritična infrastruktura, pojavljuju se zastoji u cestovnom, poremećaj opskrbe energijom, vodom, namirnicama. Mjere oporavka vegetacije i opožarenih prostora su dugoročne. Posljedice za općekorisne funkcije šuma su dugoročne.

Pored promatranih meteoroloških pojava za ovo razmatranje valja spomenuti i grmljavinu, budući je grom jedini prirodni uzročnik požara. Pod grmljavinom podrazumijevamo pojavu, odnosno skup pojava, jednog ili više iznenadnih električnih pražnjenja koja se manifestiraju bljeskom svjetlosti (sijevanjem) i zvukom (grmljenje). Grmljavina se javlja uz konvektivne oblake i najčešće je praćena oborinom i olujnim vjetrom. Broj dana s ovom pojavom pokazuje određene pravilnosti tijekom godine, iako u istom mjesecu taj broj varira iz godine u godinu.

Slika 5. Broj dana s grmljavinom, 1971.-2000.

Izvor: DHMZ

Pod grmljavinom se podrazumijeva pojava, odnosno skup pojava jednog ili više iznenadnih električnih pražnjenja koja se manifestiraju svjetlosnim bljeskom (sijevanjem) i zvukom (grmljenje). Grmljavina se javlja uz konvektivne oblake i najčešće je prate oborine i pojačani vjetar. Broj dana s ovom pojavom pokazuje određene pravilnosti tijekom godine , iako u istom mjesecu taj broj varira iz godine u godinu. Grmljavinu se pojavljuje u toplom dijelu godine prosječno pet do osam puta mjesečno a zimi jednom mjesečno.

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

U slučaju požara na otvorenom prostoru može doći do evakuacije ugroženog stanovništva i turista.

Tablica 13.  Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama - požar

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 | x |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > |  |

Gospodarstvo

Od direktnih šteta nastat će štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini. Također nastat će trošak sanacije, oporavka i asanacije.

Tablica 14.  Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama - požar

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 | x |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Društvena stabilnost i politika

Procjena se temelji na procjeni štete koju može uzrokovati požar otvorenog tipa u odnosu na proračun Grada.

Posljedice na kritičnu infrastrukturu:

Energetika

Može doći do oštećenja dijelova sustava (trafostanica, stupova el. mreže) i do kratkotrajnog prekida napajanja električnom energijom što može dovesti do otežanog redovitog funkcioniranja tvrtki i domaćinstava.

Promet

Može doći do pojačane pojave dima ili do „preskakanja“ prometnice što može dovesti do otežanog odvijanja redovitog funkcioniranja prometa i otežanog dolaska snaga sustava civilne zaštite.

Tablica 15.  Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku - oštećena kritična infrastruktura - požar

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 | x |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Posljedice po građevine javnog i društvenog značaja:

Ne očekuju se šteta na građevinama od javnog društvenog značaja i odabrane su neznatne posljedice.

Tablica 16.  Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku – štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja - požar

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 | x |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Tablica 17. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku – zbirno

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | x |  |
| 2. | x |  | x |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Razmatrajući podatke, vjerojatnost je iskazana na osnovi analize statističkih podataka.

Tablica 18. Vjerojatnost/frekvencija

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | x |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

- 6.1.7 Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za područje Grada Buja, 2015. godine

- Grad Buje

- Procjena ugroženosti od požara za Grad Buje - Buie (2016.);

- Plan zaštite od požara za Grad Buje - Buie (2016.);

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku

- DHMZ

- 6.1.8 Matrice rizika

Rizik: Požari otvorenog tipa

Naziv scenarija: Požari na poljoprivrednim površinama na otvorenom prostoru

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

  - Epidemija i pandemija

    - Naziv scenarija

| Naziv scenarija | Pandemija uzrokovana novim koronavirusom (SARS-CoV-2) |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Epidemije i pandemije |
| Rizik | Epidemije i pandemije |
| Radna skupina | Elvis Glavičić, voditelj |
|  | Denis Stipanov, član |
|  | Davor Lakošeljac, član |

- 6.3.2 Uvod

Novi koronavirus koji je  otkriven u Kini krajem 2019. godine, nazvan je SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi. COVID-19 je naziv bolesti uzrokovane SARS-CoV-2 virusom.

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinja na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

Šišmiši se smatraju prirodnim domaćinima ovih virusa, no velik broj životinja može biti nositelji koronavirusa. Na primjer, koronavirus bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) prenose deve dok SARS-CoV-1  cibetke, životinje iz reda zvijeri srodnih mačkama.

- 6.3.3 Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
|  | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
|  | Promet (cestovni) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
|  | Financije (bankarstvo, pošta) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

- 6.3.4 Kontekst

U prosincu 2019. uočeno je  grupiranje oboljelih od upale pluća u gradu Wuhan, Hubei provincija u Kini. Oboljeli su razvili simptome povišene tjelesne temperature i otežanog disanja. Prema raspoloživim podacima, prvi slučaj razvio je simptome 8. prosinca 2019. Oboljeli su se u početku uglavnom epidemiološki povezivali s boravkom na gradskoj tržnici Huanan Seafood Wholesale Market, veleprodajnom tržnicom morskih i drugih živih životinja. Kao uzročnik početkom siječnja identificiran je novi koronavirus (2019-nCoV) koji pripada istoj porodici koronavirusa kao i SARS-CoV. U siječnju 2020. potvrđeni su pojedinačni slučajevi bolesti uzrokovane novim koronavirusom i u drugim gradovima i provincijama Kine,  te u drugim državama (npr. Singapur, Malezija, Australija Tajland, Japan, Južna Koreja, SAD, Kanada, UAE. ) kod ljudi koji su doputovali iz Wuhana i osoba koje su bile s njima u kontaktu. Nekoliko je Europskih zemalja također prijavilo potvrdu bolesti u osoba koje su doputovale iz provincije Hubei i među njihovim kontaktima (Francuska, Finska, Njemačka i Italija).

Bolest je karakterizirana povišenom tjelesnom temperaturom i kašljem, a u težim slučajevima može se razviti upala pluća s otežanim disanjem i nedostatkom zraka.

Put prijenosa koronavirusa SARS-CoV-2

Točan način na koji je novi virus ušao u ljudsku populaciju i načini širenja s čovjeka na čovjeka nisu još sa sigurnošću utvrđeni. Zasad se ne može reći jesu li ljudi zaraženi alimentarnim putem (konzumacijom neadekvatno termički obrađenih namirnica životinjskog porijekla), respiratornim putem (udisanjem aerosola koji nastaje pri manipuliranju životinjama i obradi mesa i ostalih proizvoda životinjskog porijekla), izravnim kontaktom (unosom infektivnog materijala, izlučevina ili krvi životinja putem sluznice ili oštećene kože) ili nekim drugim putem. Pretpostavlja se da je izvor virusa za prvo oboljele osobe životinja, moguće koja se ilegalno prodavala na tržnici. Kineske zdravstvene vlasti su zatvorile tržnicu s kojom se povezuju prvi bolesnici i u tijeku je ispitivanje uzoraka životinja kojima se trgovalo.

Iako virus potječe od životinja, on se sada širi s osobe na osobu (prijenos s čovjeka na čovjeka). Trenutno dostupni epidemiološki podaci ukazuju da se virus relativno brzo i lako širi među ljudima, te  se procjenjuje da bi jedna oboljela osoba u prosjeku mogla zaraziti dvije do tri osjetljive osobe. Međutim, na ovaj broj novozaraženih može se značajno utjecati nizom preventivnih mjera kao što su pranje ruku, izbjegavanje kontakta s oboljelima, rana detekcija i izolacija oboljelih te brza samoizolacija njihovih bliskih kontakata i dr. Virus se uglavnom prenosi kapljičnim putem pri kihanju i kašljanju, kao i indirektno putem kontaminiranih ruku izlučevinama oboljele osobe s obzirom da virus može preživjeti nekoliko sati na površinama kao što su stolovi i ručke na vratima.

Trenutno se procjenjuje da je vrijeme inkubacije (vrijeme između izlaganja virusu i pojave simptoma) između 2 i 14 dana, s medijanom 5-6 dana. Za sada postoje ograničena saznanja o punom spektru kliničke slike oboljelih, iako su najčešće zabilježeni simptomi povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje, bolovi u mišićima, gubitak mirisa ili okusa, te umor i opća slabost. Teža klinička slika i potreba intenzivnog liječenja češća je u osoba starije životne dobe, kao i u onih osoba koje imaju komorbiditete. Trenutno je poznato da se virus prenosi kada oboljeli ima simptome koji sliče simptomima gripe te je osoba najzaraznija kad ima izražene simptome bolesti. Postoje naznake da neki ljudi mogu prenijeti virus neposredno prije nego se oni pojave.

Sustavna provedba mjera za prevenciju i kontrolu pokazala se učinkovitom u suzbijanju SARS-CoV i MERS-CoV virusa.

Usporedba koronavirusa SARS-CoV-2 sa SARS-om ili sezonskom gripom

Novi koronavirus genetski je usko povezan s virusom SARS iz 2003. i ta dva virusa imaju slične karakteristike, iako su podaci o ovom virusu još uvijek nepotpuni. SARS se pojavio krajem 2002. godine u Kini. U razdoblju od osam mjeseci 33 države su prijavile više od 8000 slučajeva zaraze virusom SARS-a. Tada je od SARS-a umrla jedna od deset zaraženih osoba. Iako se koronavirus i virusi gripe prenose s osobe na osobu i mogu imati slične simptome, ta dva virusa su vrlo različita te se stoga i ponašaju drugačije.

Iako se SARS-CoV-2 i virus gripe prenose s osobe na osobu i mogu imati slične simptome, ta dva virusa su vrlo različita i ponašaju se drugačije. Virus sezonske gripe poznat je desetljećima, javlja se sezonski u umjerenim klimatskim područjima, te postoji provjereno cjepivo protiv njega kao i specifični antivirusni lijekovi. S druge strane, SARS-CoV-2 je potpuno novi virus zbog čega je prisutna opća osjetljivost stanovništva, a zbog još uvijek puno nepoznanica o njemu, teško je predvidjeti intenzitet njegovog širenja. Za razliku od virusa gripe, nema specifičnih lijekova protiv SARS-CoV-2.

Prema dosadašnjim analizama slučajeva, infekcija COVID-19 u oko 80% slučajeva uzrokuje blagu bolest (bez pneumonije ili blagu upalu pluća) i većina oboljelih se oporavlja, 14% ima težu bolest, a 6% ima teški oblik bolesti.

Velika većina najtežih oblika i smrti dogodila se među starijim osobama i onima s drugim kroničnim bolestima. S obzirom da se radi o novoj bolesti te su dostupni podaci nepotpuni, još se ne može sa sigurnošću tvrditi  koje skupine ljudi imaju teži ishod bolesti COVID-19. Za točnu procjenu smrtnosti od COVID-19 trebat će još neko vrijeme da se u potpunosti shvati.

Podaci o broju zaraženih i umrlih osoba

Najnoviji podaci o broju oboljelih i umrlih (na dan 04.04.2022.)

- Laboratorijski potvrđenih oboljelih od COVID-19 bolesti u svijetu (izvor ECDC): 491.143.690

- Broj umrlih u svijetu (izvor ECDC): 6.174.887

- Broj oboljelih u Europi (EU/EEA i UK  – izvor ECDC): 195.101.385

- Broj umrlih u Europi (EU/EEA i UK) : 1.910.086

- Broj oboljelih u Hrvatskoj: 1.102.730

- Broj umrlih u Hrvatskoj: 15.601

Slika 7. Geografska raspodjela 14-dnevnog kumulativnog broja prijavljenih slučajeva COVID-19 na 100 tisuća stanovnika širom svijeta

Izvor:https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Slika 8. Tjedni trend novozaraženih osoba u svijetu

Slika 9. Tjedni trend preminulih osoba u svijetu

Izvor:https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Cijepljenje:

Nakon što je 26. prosinca 2020. u Hrvatski zavod za javno zdravstvo stiglo prvih 9 750 doza cjepiva protiv bolesti COVID-19 tvrtke Pfizer-BioNTech u EU registrirano pod nazivom Comirnaty, 27., 28. i 29. prosinca 2020. krenula je distribucija prvih doza cjepiva svim hrvatskim županijama te cijepljenje građana. U tim danima u svim državama članicama Europske unije odvijali su se ,,Europski dani cijepljenja'', koji su imali za cilj podići svijest o važnosti cjepiva kao najsigurnijeg načina da se okonča pandemija koronavirusa.

Cijepljenje u Republici Hrvatskoj predviđeno je provoditi prema Planu cijepljenja prema kojem se prvi cijepe djelatnici i korisnici domova za starije osobe (i drugih ustanova za pružanje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi) i zdravstvene djelatnike (prva faza), zatim sve osobe starije od 65 godina i sve osobe s kroničnim bolestima (druga faza), te na kraju, (treća faza) cjelokupno stanovništvo.

U tijeku pandemije uzorkovane novim koronavirusom najveća opterećenost upravo je ona na zdravstvene službe ali i na druge javne službe. Unutar zdravstvene službe, najveću opterećenost, podnosi epidemiološka služba koja je nositelj komunikacije svih protuepidemijskih mjera prema svim dijelovima zdravstvene službe, a ujedno i sama provodi protuepidemijske mjere obuzdavanja širenja uz aktivno traženje kontakata oboljelih. Osim toga Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) koordinira rad svih epidemioloških službi na terenu i drugih dijelova zdravstvene zaštite uz praćenje međunarodne situacije i međunarodnu komunikaciju, dnevno praćenje kretanja bolesti u populaciji i podatke o virološkoj konfirmaciji oboljelih i dnevnu analizu epidemiološke situacije, procjenu rizika i predlaganje protuepidemijskih mjera.

Uz epidemiološku službu, najveći teret podnosi infektološka djelatnost, uz poseban napor djelatnika jedinica intenzivnog liječenja zbog liječenja teških komplikacija bolesti poput virusne pneumonije. Dodatno, mnogi drugi bolnički odjeli trpe zbog opterećenost pandemijom s obzirom da se infekcija širi bolničkim odjelima te nedostaje prijeko potrebnih zdravstvenih djelatnika.

U globalu epidemija uzrokuje znate posljedice na cjelokupni zdravstveni sustav zbog nedostatka zdravstvenih djelatnika, smanjenih bolničkih kapaciteta za oboljele tako i zbog nekontroliranog širenja virusa te povećanog broja novooboljelih.

Zdravstveni sustav ima ključnu ulogu u epidemiološkom, kliničkom i virološkom praćenju COVID-19, na temelju kojeg donosi i provodi protuepidemijske mjere i liječenje kojima će se smanjiti rizik od širenja pandemijskog virusa te time smanjiti morbiditet i mortalitet.

Različite strukture nezdravstvenog sustava osiguravaju tijekom pandemije funkcioniranje javnih službi (opskrba energijom, transport, snabdijevanje hranom) kako bi se smanjio utjecaj na zdravstveni sustav, gospodarstvo i društvo u cjelini.

Ozbiljnost događaja pandemije kao i posljedični događaji uvelike ovise o pitanjima koje svaka pandemija postavlja:

a) Koliko učestalo se pojavljuju novi slučajevi,

b) Koje grupe ljudi će teže i ozbiljnije oboljeti ili imaju veći rizik za umiranje,

c) Koji oblici oboljenja i posljedičnih komplikacija su viđeni u trenutku pojave,

d) Da li je koronavirus osjetljiv na antiviralnu terapiju,

e) Koliko će uopće po procjeni ljudi oboljeti od COVID-19,

f) Kakav će biti utjecaj na zdravstveni sektor u cjelini uključujući i cjelokupni angažman kompletnog zdravstvenog sustava koji ima.

S obzirom na broj osoba oboljelih i umrlih od COVID-19, kao i broj osoba koji koristite i koji će koristiti zdravstvene resurse, dolazi do prekomjernog pritiska na zdravstvene i socijalne službe, te je potrebno osigurati organizacijske prilagodbe sukladno postojećim planovima korištenja kapaciteta potrebnih za povećan priliv oboljelih osoba.

Sposobnost sustava zdravstvene zaštite u Gradu Buje - Buie za odgovor na krizu koju epidemija kao izvanredna okolnost može izazvati, čine zdravstveni kapaciteti:

- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Ispostava Buje,

- Istarski domovi zdravlja, Ispostava Buje,

- Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Ispostava Umag,

- 1 ordinacije obiteljske medicine na području Grada,

- 3 ordinacije dentalne medicine na području Grada,

- Ljekarna.

U trenutcima pandemijskog vrhunca smještaj u bolnicama oboljelih od COVID-19, je kapacitetom ograničen, pa je potreban dodatni smještajni kapacitet u drugim ustanovama poput umirovljeničkih domova, dječjih vrtića, škola, hotela i sličnih objekata.

Nadalje, posljedice pandemije uzorkovane novim koronavirusom obuhvaćaju i sve aspekte proizašle iz provedbe protuepidemijskih mjera koji se odnose na socijalne navike stanovništva poput izbjegavanja fizičkog kontakta, pridržavanje socijalne distance, restrikcije putovanja, zatvaranja granice za putovanja, zatvaranja škola i drugih ustanova, te izračun posljedičnih šteta ovakvih događaja također treba uzeti u obzir.

- 6.3.5 Uzrok

Uzrok pandemije je novi koronavirus SARS—CoV-2, koji se pojavio krajem 2019. godine u Kini. Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi te uzrokuje bolest COVID-2019.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinje na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Pojava novog koronavirusa koji se sada širi s osobe na osobu (prijenos s čovjeka na čovjeka) iako virus potječe od životinja te je uzrokovao pandemiju.

Pandemija (od grčke riječi pan "svi" i demos "ljudi") označava širenje infekcijske bolesti u širokim geografskim regijama, kontinentalnih ili globalnih razmjera.

- 6.3.6 Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Pandemija koronavirusa proširila se na Hrvatsku 25. veljače 2020. godine. Prvi slučaj potvrđen je u Zagrebu. Obolio je 26-godišnjak koji je od 19. do 21. veljače boravio u talijanskom gradu Milanu. Nakon što je pozitivno testiran, hospitaliziran je u Sveučilišnoj bolnici za zarazne bolesti dr. Frana Mihaljevića u Zagrebu.

Dana 19. ožujka 2020. zabilježeno je više od 100 slučajeva. Broj oboljelih samo za 2 dana duplicirao se na 200, a zaključno s 27. ožujka potvrđeno je više od 500 slučajeva. Dana 2. travnja zabilježeno je više od 1.000 slučajeva.

Trenutačno je u Hrvatskoj (travanj 2022.) potvrđeno 1.102.730  slučajeva oboljelih osoba, od kojih je 15.601 preminulo, a 1.078.183 osobe su se oporavile.

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

Tablica 19. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > | x |

Gospodarstvo

Posljedice pandemije uzrokovane novim koronavirusom primarno se očituju kroz indirektne troškove kao posljedica „lockdown-a“, apsentizma zaposlenih osoba i troškove zdravstvenog sustava za liječenje oboljelih i provođenje preventivnih mjera u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja pandemije.

Tablica 37. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 | x |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Društvena stabilnost i politika

Posljedice po kritičnu infrastrukturu

Ne očekuju se velike posljedice na kritičnu infrastrukturu zbog povećanog broja oboljelih osoba koji će koristiti bolovanje. Ne očekuje se štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja, kao niti prekid dulji od 10 dana u radu kritične infrastrukture.

Zdravstvo

Moguće su poteškoće u održavanju zdravstvene zaštite zbog većeg broja oboljelih koji zahtijevaju veći angažman zdravstvenih djelatnika.

Javne službe

Može doći do poteškoća u radu javnih službi zbog povećanog broja osoba na bolovanju.

Tablica 20. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- oštećena kritična infrastruktura – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 | x |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja

Neće izazvati posljedice na građevinama javnog društvenog značaja i zbog toga su odabrane male posljedice.

Tablica 39. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 | x |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Iako je zbog povećanog broja bolovanja došlo do poteškoća u radu kritičnih službi koje su zahtijevale i prekovremeni rad i uvođenje dodatnih smjena, zbog provedbe preventivnih mjera i organizacijskih prilagodbi nije došlo do prestanka rada na rok dulji od 10 dana.

Tablica 21. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku

- zbirno – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. | x | x | x |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

S obzirom na razmatrajuće podatke, odabrana je mala vjerojatnost pojavljivanja.

Tablica 22. Vjerojatnost / frekvencija – epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1. | Iznimno mala | < 1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2. | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | x |
| 3. | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4. | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5. | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

    - Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za područje Grada Buja (2015.)

- Procjena ugroženosti od katastrofa za Republiku Hrvatsku

- Popis stanovništva 2021.,

- Grada Buja

    - Matrice rizika

Rizik: Epidemije i pandemije

Naziv scenarija: Pandemija SARS-CoV-2 virusa

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

  - Industrijske nesreće

    - Naziv scenarija

| Naziv scenarija | Puknuće UNP spremnika autocisterne s BLEV(E) posljedicom na lokaciji MPM Buje tvrtke INA d.d. |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Tehničko tehnološke nesreće s opasnim tvarima |
| Rizik | Industrijske nesreće |
| Radna skupina | Elvis Glavičić, voditelj |
|  | Denis Stipanov, član |
|  | Davor Lakošeljac, član |

    - Uvod

Na području Grada Buje -Buie nalazi se nekoliko pravnih osoba koje na lokaciji skladište ili u svom poslovanju koriste opasne tvari. U nastavku je dana tablica s popisom pravnih osoba, te vrstama i količinama opasnih tvari kao i način skladištenja istih na pojedinoj lokaciji.

| - Pravna osoba | - Lokacija/adresa | - Vrsta opasne tvari | - Način skladištenja | - Količina - ( prosječna) | - Udaljenost od naselja | - Obveza izrade Procijene rizika i Operativnog plana s obzirom na količine opasnih tvari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - BIFIX BUJE | - Digitronska 10 52460 BUJE | - lož ulje | ukopani rezervoar zapremnine 15000 l | - 7 500 l | - u naselju | - NE |
|  |  | - pigmenti | - skladište površine 40 m2 | - 1 000 kg | - u naselju | - NE |
| - FEROPLAST - BUJE | - Grožnjanska cesta 5 52460 Buje | - lož ulje | - rezervoar zapremnine - 15000 l | - 5 000- 6 000 l | - u naselju | - NE |
| - DIGITRON BUJE | Digitronska 33, 52460 Buje | - lož ulje | - Rezervoar zapremine - 20 000 l | - 5 000-6 000 l | - 800 m | - NE |
| - OŠ Mate Balota Buje | - Školski brijeg 2, 52460, Buje | - lož ulje | - spremnik | - 16 000 l | - 100 m | - NE |
| - INA – BENZINSKA CRPKA PLOVANIJA | - Plovanija 2 52460 Kaldanija | - dizel gorivo | - Podzemni spremnik | - 48.888 kg | - 250 m | - DA |
|  |  | - benzinsko gorivo | - Podzemni spremnik | - 21.752 kg |  |  |
| - INA – BENZINSKA CRPKA BUJE | - Gospodarska 3 - 52460 Buje | - dizel gorivo | - Podzemni spremnik | - 89.628kg | - U naselju | - DA |
|  |  | - benzinsko gorivo | - Podzemni spremnik | - 50.755kg |  |  |
|  |  | - UNP | - Podzemni spremnik | - 2.720kg |  |  |
| - ZEBRA d.o.o. NEDEŠĆINA PLOVANIJA |  | - lož ulje | - Nadzemni spremnik | - 20 000 l |  | - NE |
|  |  | - bitumen | - Asfaltna baza | - 65 t |  |  |

Izvor: Procjena ugroženosti od požara za Grad Buje - Buie

Budući da se u procjeni rizika od velikih nesreća obrađuje slučaj s najgorim mogućim posljedicama, predmet analize rizika biti će tvrtka INA d.d., MPM Buje na kojoj se obavljaju djelatnosti skladištenja, prodaje i distribucije goriva za motorna vozila.

Tehnologija postrojenja obuhvaća sljedeće procesne segmente:

- pretakanje goriva iz autocisterni u spremnike,

- skladištenje goriva u spremnike,

- punjenje cestovnih vozila gorivom,

- prodaja plinskih boca za kućanstvo.

Najgori mogući slučaj na predmetnoj lokaciji – puknuće UNP spremnika autocisterne s BELEV(E) posljedicom

    - Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
| x | Promet (cestovni) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
|  | Financije (bankarstvo, pošta) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

    - Kontekst

Benzinska postaja Buje tvrtke INA d.d. nalazi se na adresi Gospodarska 3, 52460 Buje – Buie.

MPM Buje udaljena je 1,6 km od centra Grada Buje – Buie. Prve naseljene kuće nalaze se na udaljenosti od oko 175 m od benzinske postaje.

Na sljedećoj slici prikazan je smještaj MPM Buje na području naselja Buje – Buie:

Slika 6. Smještaj MPM Buje na karti naselja Buje – Buie

Izvor: https://geoportal.dgu.hr

Gauss - Krügerove koordinate tvrtke INA d.d., MPM Buje:

| X: | 5030462 |
| --- | --- |
| Y: | 5395864 |

Popis objekata koji se nalaze na lokaciji MPM Buje:

- Prodajni prostor,

- Spremnici goriva (Eurodizel class 48.888kg; Plavi dizel 16.296 kg; Eurodizel 24.444kg),

- Spremnici goriva (Eurosuper 95 29.003kg; Eurosuper 95 class 21.752 kg),

- Podzemni spremnik UNP-a (2.720 kila),

- Skladište UNP-a u bocama za kućanstvo (575 kg),

- Natkriveni plato za punjenje vozila gorivom,

- Istakališta.

Na lokaciji su provedene sljedeće instalacije:

- vodovodna mreža,

- sustav kanalizacije,

- sustav razvoda goriva,

- hidrantska mreža,

- električno napajanje preko elektrodistributivne mreže HEP-a,

- gromobranska instalacija,

- telefonske instalacije.

Na lokaciji je zaposleno 12 djelatnika. Radno vrijeme je od 06:00-22:00 h.

Pristup lokaciji

Lokacija benzinske postaje Buje nalazi se na zapadnom rubnom dijelu grada Buja, u ulici Gospodarska, kojom prolazi državna cesta D-21 (Pula-Koper), na rubu desnog traka navedene ceste u pravcu Pule. Na udaljenosti od oko 5 km od lokacije MPM Buje nalazi se Istarski ipsilon.

Slika 7. Prometna povezanost

Okruženje lokacije

U okruženju benzinske postaje na udaljenosti do 300 m nalazi se objekti:

- Gradski stadion Buje

- Caffe bar i autopraonica

- OŠ Mate Balote

- Tera d.o.o.

- -Makro 5 ( Plaza nekretnine d.o.o.)

Najbliži stambeni objekt nalazi se na oko 175 m od MPM Buje.

Na sljedećoj slici prikazana je lokacija i okruženje benzinske postaje Buje.

Slika 8. Okruženje MPM Buje

U nastavku je tablica u kojoj su navedene zračne udaljenosti objekata u okruženju od spremnika opasnih tvari na lokaciji MPM Buje.

Tablica 7. Raspored populacije na lokaciji i u okruženju

| RASPORED POPULACIJE NA LOKACIJI |  |
| --- | --- |
| Benzinska postaja | br. zaposlenika |
| MPM Buje | Ukupno 12 djelatnika |
| Raspored populacije u okruženju |  |
| Naselje Buje (centar) | 2.108 |
| Gradski stadion Buje | Kapacitet stadiona je 2.000 ljudi |
| Caffe bar i autopraonica | Oko 5 djelatnika, autopraonica je samoposlužna |
| OŠ Mate Balota | Oko 57 djelatnika i 266 učenika |
| Terra d.o.o. | Oko 11 djelatnika |
| A&D Aleks d.o.o. | Oko 4 djelatnika |
| Makro 5 d.o.o. | Oko 26 djelatnika |

    - Uzrok

Uzrokom opasnosti smatra se događaj, smetnja u funkciji ili pak propust djelatnika, a uslijed kojih se može osloboditi opasna tvar iz izvora opasnosti, te može doći do povezivanja u uzročno-posljedični lanac događaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavljaju dovoljan uzrok ugrožavanja, uslijed pretpostavljenog povezivanja događaja predstavljaju realnu opasnost. Na osnovu analize postojećeg stanja utvrđeni su mogući uzroci izvanrednog događaja prikazani tablicom.

Tablica 23. Mogući uzroci izvanrednog događaja

| SKUPINA UZROKA | MOGUĆI UZROCI UNUTAR SKUPINE |
| --- | --- |
| Ljudski faktor | Nepažnja prilikom dopreme opasnih tvari tj. Pretakanja, remonta i sl. |
|  | Uporaba otvorenog plamena ili pak rukovanje instalacijama i uređajima na tehnički nedopušten način. |
|  | Nepridržavanje uputa za rukovanje opasnim tvarima (uporaba otvorenog plamena ili alata koji iskri, pušenje na mjestima koja nisu za to predviđena i sl.). |
|  | Nošenje odjeće koja stvara statički elektricitet u blizini lako zapaljivih tvari. |
|  | Nepoštivanje propisa o rukovanju i održavanju postrojenja (pranje uređaja zapaljivim tekućinama dok su u radu). |
|  | Nepridržavanje mjera sigurnosti prilikom remonta postrojenja. |
|  | Neprikladno pohranjivanje manjih količina zapaljivih tvari. |
|  | Nepažnja prilikom rukovanja opasnim tvarima. |
| Poremećaj tehnološkog procesa | Zatajenje prateće opreme spremnika (električna oprema, sigurnosni ventili, odušci, cjevovodi, i sl.) |
|  | Propuštanje spremnika. |
|  | Kvarovi većeg opsega na postrojenju. |
| Namjerno razaranje | Organizirani kriminal. |
|  | Terorizam. |
|  | Sabotaže. |
|  | Psihički nestabilne osobe. |
| Prirodne nepogode jačeg intenziteta | Potres |
|  | Poledica |

Za najvjerojatniji mogući izvanredni događaj uzrok može biti ljudski faktor, poremećaji tehnološkog procesa i prirodne nepogode jačeg intenziteta, a za najgori mogući slučaj uzrok može biti namjerno razaranje.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Uslijed kvara, ljudske pogreške ili prirodne nepogode dolazi do eksplozije UNP spremnika autocisterne s BLEV(E) posljedicom.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Nailaskom na izvor zapaljenja dolazi do eksplozije plinske faze ukapljenog naftnog plina.

    - Događaj s najgorim mogućim posljedicama

U sljedećoj tablici navedeni su osnovni podaci i fizikalno kemijske karakteristike UNP-a.

Tablica 8. Fizikalno kemijske karakteristike UNP-a

| CAS broj/indeksni broj/EC broj | 68476-85-7 649-202-00-6 270-704-2 |
| --- | --- |
| Piktogram opasnosti |  |
| Oznake upozorenja | H220 Vrlo lako zapaljivi plin. H280 Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju. |
| Fizikalno kemijske karakteristike: | Agregatno stanje: Plin; pod tlakom tekućina. Boja: Bezbojan. Miris: Karakterističan, neugodan Talište/ledište: -187,6 C do -138,3 C Početna točka vrenja i područje vrenja: -161,48 C do -0,5 C Plamište: -104 C do -60 C Gornja/donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti: 1,8-15% Gustoća: 0,4228-0,589 g/cm3 Topljivost(i): u vodi: 24,4 do 60,4 mg/L Temperatura samozapaljenja: 287-537C |
| Stabilnost i rekativnost: | Nije samo reaktivan. Zagrijavanjem se ne raspada, nije egzoterman. Stabilan pri propisanim uvjetima korištenja i skladištenja. Izbjegavati dodir sa zrakom, jake oksidanse i povišenu temperaturu. |
| Prikladna sredstva za gašenje požara | Veliki požari: Vodeni sprej, vodena maglica ili pjena. Mali požari: Suhi prah ili CO2 ili vatrogasna pjena. |
| Neprikladna sredstva: | Vodeni mlaz, istovremeno korištenje vode i pjene. |
| Opasni produkti gorenja: | Gorenjem proizvoda nastaju zagušljive pare i otrovni plinovi (CO i CO2). |
| Ostale opasnosti: | Oslobođena tekućina vrlo brzo prelazi u plinovito stanje i sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu! Kada izmjerena koncentracija plina u zraku na mjestu istjecanja padne ispod granice eksplozivnosti, pristupiti intervenciji. Ima svojstva kriogene tekućine te mnogi materijali u kontaktu s rashladnim - kriogenim tekućinama postaju krti i pucaju. Dodirom izaziva ozebline. |
| Toksikološke informacije: | Nadraživanje i nagrizanje: Komprimirani plin izaziva ozebline. Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike: Gutanje: Nema podataka. Dodir s kožom: Crvenilo, nadražaj, ozebline. Udisanje: Glavobolja, mučnina, vrtoglavica. Dodir s očima: Nadražaj, zamagljen vid. |
| Ekološke informacije: | Proizvod nije PBT i vPvB (Persistent, Bioaccumulative and Toxic/very Persistent and very Bioaccumulative). |

Podaci o istjecanju

Tablica 9. Fizikalno kemijske značajke ispuštenog medija

| Naziv tvari | UNP |
| --- | --- |
| Molekularna masa (g/mol) | 44,10 |
| Toplinski kapacitet (plinska faza) (J/kgK) | 1678 |
| Toplinski kapacitet (u kapljevitom stanju) (J/kgK) | 2520 |
| Točka vrenja (K) | 231 |
| Toplina isparavanja (J/kg) | 425 740 |
| Gustoća u tekućem stanju (kg/m3) | 500 |

Tablica 10. Atmosferski podaci

| Parametri: | UNP |
| --- | --- |
| Vjetar: | 1.5 m/s |
| Tip podloge: | otvoreni prostor |
| Temperatura zraka: | 25 ° C |
| Klasa stabilnosti: | F |
| Relativna vlažnost: | 50 % |

Zone ugroženosti

Djelovanje različitih snaga udarnih valova na objekte i ljude

Na sljedećoj slici prikazani su dosezi zona ugroženosti u slučaju ispuštanja UNP-a iz spremnika i nastanka eksplozije na lokaciji MPM Buje.

Slika 9. Prikaz zona ugroženosti u slučaju ispuštanja UNP-a iz spremnika i nastanka eksplozije

Eksplozija pregrijanog spremnika s plinom (BLEVE, boiling liquid expanding vapour explosion):

ukoliko je spremnik s UNP-om izložen djelovanju plamena s donje strane u njemu raste temperatura i tlak, a UNP postaje «prezasićen» energijom. Ako hlađenje spremnika i odvođenje viška tlaka kroz sigurnosni ventil nisu dovoljni, u najgorim mogućim scenarijima, može doći do a) stvaranja vatrene lopte (BLEV – fire ball). Kada energijom prezasićeni UNP naglo isparava, pali se i stvara vatrenu loptu koja se penje u visinu s izgledom «gljive». Proces započinje širenjem početnog volumena UNP-a i povećanjem tlaka na stjenke spremnika. Spremnik puca i stvara se početni udarni val. Fluid se širi sferno i u početku ne miješa sa zrakom zbog čega nastaju mjehuraste površine. Nakon inicijalnog udarnog vala stvara se vakuum, odnosno vrlo razrijeđeni zrak u središtu eksplozije, a zatim i vrlo snažan povratni udarni val. Nakon što je dostignut maksimalan radijus, sustav će nastaviti oscilirati stvarajući sve manje udarne valove do potpunog smirivanja. Vatrena lopta osim djelovanja na okoliš udarnim tlakom, intenzivno isijava toplinsku energiju. Uzgonske struje povlače sitnije predmete koji se pale i razbacuju uokrug šireći požar. b) eksplozije spremnika (BLEVE blast),

Stvaranje vatrene lopte

Korišteni matematički model zamišlja vatrenu loptu kao sferu koja emitira zračenje. Izračunati radijus lopte za količinu od 8.733,4 kg, pri tlaku od 4 bara koja sudjeluje u eksploziji je: 57,5 m na visini od 115 m, trajanje vatrene lopte je 9 s, oslobođena energija 196 kW/m2

Slika 10. Prikaz toplinske energije vatrene lopte za 85% punjenja spremnika

Slika 11. Zona intenziteta za radijuse toplinskog zračenja vatrene lopte od 125 do 200 kJ/m2

Eksplozija spremnika (BLEVE blast)

Izračunata maksimalna udaljenost udarnog vala za količinu od 8.733,4 kg UNP, pri tlaku od 4 bara iznosi 472 m.

Slika 12. Prikaz rane eksplozije UNP-a za najgori mogući slučaj

Slika 13. Zone udarnih valova za ranu eksploziju ukapljenog naftnog plina za najgori mogući slučaj

Slika 14. Prikaz moguće kasne eksplozije s kretanjem oblaka za nadtlak od 0,03 bar

Udaljenost i vrijeme intervencije žurnih službi na području Grada Buje - Buie

Nadležna policijska postaja je Policijska postaja Buje nalazi se na udaljenosti od 1,7 km. Očekivano vrijeme reakcije je 4 minuta.

Slika 15. Put intervencije PP Buje – MPM Buje

Javna vatrogasna postrojba Umag udaljena je od postrojenja oko 14,1  km pa je očekivano vrijeme reakcije oko 18 minuta.

DVD Buje udaljen je od benzinske postaje oko 1,6 km pa je očekivano vrijeme reakcije 4 minute, ako DVD ima stalno dežurstvo, koje je samo u ekstremnim situacijama, realno vrijeme reakcije je 15 – 25 minuta.

Slika 16. Put intervencije JVP Umag – MPM Buje

Najbliža ustanova za hitnu medicinsku pomoć (Zavod za hitnu medicinu Istarske županije) nalazi se na udaljenosti od oko 13,9 km pa je očekivano vrijeme reakcije oko 18 minuta.

Slika 17, Put intervencije Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Istarske županije – MPM Buje

Lokaciju za vrijeme saniranja posljedica te do istrage o uzrocima nesreće osigurava Policijska postaja Buje - Buie

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

Kako je ranije navedeno, u slučaju eksplozije spremnika UNP autocisterne, mogu se očekivati teške i po život opasne ozljede na oko 22 osoba (uključujući zaposlenike operatera) dok se lakše ozljede mogu očekivati među 12 osoba.

Tablica 24. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > | x |

Gospodarstvo

Za očekivati je da bi došlo do značajne materijalne štete na objektima operatera te susjednim poslovnim/stambenim objektima koje bi na neko vrijeme prekinule s radom. Očekuju se materijalna šteta na stambenim/poslovnim objektima koji se nalaze u zonama ugroženosti.

Tablica 25. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 | x |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Društvena stabilnost i politika

Posljedice po kritičnu infrastrukturu

Maloprodajno mjesto ne predstavlja objekt koji se klasificira pod kritičnu infrastrukturu značajnu za Republiku Hrvatsku sukladno Zakonu o kritičnim infrastrukturama, NN 56/13, i Odluci o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura, NN 108/13. S obzirom na blizinu drugih maloprodajnih mjesta u okruženju, može se zaključiti da u slučaju prestanka rada MPM Buje ne bi došlo do značajnih problema u opskrbi stanovništva gorivom. Prema procjeni nema mogućih štetnih posljedice najgoreg mogućeg scenarija na lokaciji maloprodajnog mjesta na obavljanje djelatnosti objekata kritične infrastrukture iz okruženja.

Energetika

U slučaju tehničko-tehnološke nesreće na lokaciji MPM Buje doći će do prestanka u distribuciji naftnih derivata. Međutim, ne bi došlo do značajnih prekida u distribuciji budući da bi se dostava istih organizirala s drugih lokacija.

Promet

U slučaju tehničko-tehnološke nesreće na lokaciji tvrtke INA d.d., MPM Buje može doći do oštećenja cestovnih prometnica (D 21) a time i do prekida cestovnog prometa u zoni ugroze.

Tablica 26. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku - oštećena kritična infrastruktura – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 | x |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja

Neće izazvati posljedice na građevinama javnog društvenog značaja i zbog toga su odabrane neznatne posljedice.

Tablica 27. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku  - štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 | x |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Tablica 28. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku - zbirno – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | x |  |
| 2. |  |  | x |
| 3. | x |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

S obzirom na prethodno navedene podatke, izračunata je vjerojatnost pojavljivanja ovog događaja prema IAEA – TECDOC-727 metodi i Priručniku za razvrstavanje i utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj i srodnim industrijama. Računanje vjerojatnosti nekog događaja (promet opasnih materijala) provodi se pomoću zbrajanja logaritama:

Np,t=N* p,t + nui + nz + no + nn,

N = | log 10 P |

gdje je:

N* p,t - prosječan broj vjerojatnosti za postrojenje i tvar

nui - korekcijski parametar broja vjerojatnosti za učestalost radnji utovara/istovara

nz - korekcijski parametar broja vjerojatnosti za sigurnosne sustave povezane sa zapaljivim tvarima

n0 - korekcijski parametar broja vjerojatnosti za organizacijsku i upravljačku sigurnost

nn- korekcijski parametar broja vjerojatnosti za smjer vjetra prema naseljenom području

N - broj vjerojatnosti

P - vrijednost učestalosti

Np,t= 6 - 1 + 0 + 0 + 0 = 5

Pp,t(broj nesreća godišnje) = 1 x 10-5

S obzirom na dobivene podatke, odabrana je iznimno mala vjerojatnost pojavljivanja.

Tablica 29. Vjerojatnost / frekvencija – industrijske nesreće

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | < 1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | x |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

    - Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za područje Grada Buje - Buie (2015.);

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku (2015.);

- Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari MPM Buje (siječanj, 2022.);

- Priručnik za razvrstavanje i utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj i srodnim industrijama, IAEA Beč, 1993; IAEA-TECDOC-727;

- Grad Buje – Buie.

    - Matrice rizika

Rizik: Industrijska nesreća

Naziv scenarija: Puknuće UNP spremnika autocisterne s BLEV(E) posljedicom na lokaciji MPM Buje tvrtke INA d.d.

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

  - Potres

    - Naziv scenarija

| Naziv scenarija | Podrhtavanje tla uzrokovano potresom jačine VIIo MCS ljestvice |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Potres |
| Rizik | Potres |
| Radna skupina | Elvis Glavičić, voditelj |
|  | Denis Stipanov, član |
|  | Davor Lakošeljac, član |

    - Uvod

Potres je iznenadna i kratkotrajna vibracija tla uzrokovana urušavanjem stijena (urušni potres), magmatskom aktivnošću (vulkanski potres) ili tektonskim poremećajima (tektonski potres) u litosferi i dijelom u Zemljinu plaštu. To je elementarna nepogoda uzrokovana prirodnim događajem koji je vjerojatno najveći uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Katastrofe uzrokovane potresima karakterizira brz nastanak, a događaju se stalno i bez prethodnog upozorenja.

Budući da potrese nije moguće spriječiti, provođenje mjera za ublažavanje posljedica potresa i pripremljenost društvene zajednice u slučaju njegove pojave od iznimne su važnosti.

    - Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
| x | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
| x | Promet (cestovni) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
| x | Financije (bankarstvo, pošta) |
| x | Prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| x | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

Od mogućih posljedica zbog utjecaja na infrastrukturu i strateške objekte urbanog područja pogođenog potresom posebno treba istaknuti:

- Izravna oštećenja prometnica zbog podrhtavanja tla ili njihova neprohodnost zbog sekundarnih posljedica, primjerice odrona ili klizišta, mogu otežati prometnu povezanost i usporiti potrebne radnje neposredno nakon potresa (spašavanje i evakuaciju, raščišćavanje ruševina, pregled oštećenja građevina itd.).

- Oštećenje ili rušenje objekata koji predstavljaju kritične točke prometne infrastrukture, posebice mostova, nadvožnjaka, potpornih zidova itd. mogu prekinuti važne prometne tokove.

- Oštećenja industrijskih objekata uz izravne troškove zbog oštećenja građevina i opreme mogu zbog odgode spremnosti za rad uključivati dodatne posljedice za zaposlene osobe te gospodarstvo u cjelini, a u pojedinim slučajevima moguće su i dugoročne posljedice zbog potencijalnih opasnosti za okoliš.

- Prekidi u telekomunikacijskoj mreži zbog oštećenja stanovništvu i hitnim službama mogu otežati komunikaciju, a oštećenja strujne mreže i komunalne infrastrukture mogu usporiti radove hitnih službi i povećati osjećaj nesigurnosti stanovništva.

- Opasnost od oštećenja zdravstvenih ustanova s odgovarajućom zdravstvenom opremom može dodatno ugroziti najranjivije stanovništvo i otežati mogućnost osiguravanja dovoljnih kapaciteta za pružanje pomoći ozlijeđenim osobama.

- Oštećenje javnih objekata društvene namjene može ugroziti sigurnost velikog broja ljudi i dugoročno utjecati na uobičajen odvijanje društvenih aktivnosti.

- Posebice treba obratiti pozornost na oštećenja vrtića i škole, a oštećenje vjerskih objekata i kulturno - povijesne baštine može dovesti do nenadoknadivih gubitaka i dodatno demoralizirati stanovništvo.

- U slučaju oštećenja građevina u kojoj se odvijaju poslovi državne uprave postoji opasnost od zastoja u državnoj administraciji i narušavanja političke stabilnosti, a od posebnog je značaja sigurnost i raspoloživost hitnih službi, uključujući vatrogastvo i policiju.

    - Kontekst

Potresi su tipična katastrofa s brzim izbijanjem, događaju se u bilo koje doba i izbijaju bez upozorenja. Potres je endogeni proces do kojeg dolazi uslijed pomicanja tektonskih ploča a posljedica je podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije.

Republika Hrvatska pripada mediteransko - transazijskom pojasu visoke seizmičke aktivnosti, prema Europskoj karti seizmičkog hazarda jedna je od seizmički ugroženijih država u Europi, a gotovo cijelo područje Hrvatske je izrazito podložno pojavi potresa. Potresima je najviše izloženo priobalno područje, posebice južna Dalmacija, te sjeverozapadna Hrvatska.

Jačina potresa ovisi o više čimbenika kao što su količina oslobođene energije, dubina hipocentra, udaljenosti epicentra i građi Zemljine kore. Potresi imaju primarne i sekundarne učinke. Primarni učinci potresa su rušenje zgrada, štete na infrastrukturi, zarobljeni ljudi u srušenim zgradama, kvarovi komunalnih usluga. Sekundarni učinci potresa su požari, poplave, klizanje tla, bolesti.

Obzirom na geološke osobitosti tla i rasjede koji postoje na području županije realno je za očekivati da će svako podrhtavanje tla i ispod naznačenih vrijednosti imati jači makroseizmički intenzitet. Naime geološki sastav tla, što znači manje kompaktno tlo s obiljem podzemnih voda, u ovom će slučaju djelovati tako da će pojačati amplifikaciju potresa, jer amplitude ubrzanja tla (periodi oscilacija za vrijeme potresa) ovise o značajkama podpovršinskih slojeva.

Prema seizmološkoj karti izrađenoj u sklopu seizmičke mikrorajonizacije Istarske županije i Grada Buja, u toj aktivnoj zoni osnovni stupanj seizmičnosti je VII° MCS ljestvice. Seizmičnost na području Grada iznosi VII° po MCS.

Slika 12. Prikaz epicentara potresa u Republici Hrvatskoj

Izvor: Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet

Analizom epicentara potresa u Hrvatskoj (Slika 12.) u povratnom razdoblju od 1850. – 2015. godine može se zaključiti da se područje Grada Buja nalazi na seizmički aktivnijem području, ali su potresi male magnitude i opasnost od potresa postoji.

Seizmičnost se prikazuje na dva načina. Jedan način je opisivanje intenziteta potresa (mjera učinka potresa na ljude i objekte) i prikazuje se preko Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) ljestvice koja ima 12 stupnjeva (Tablica 30). Drugi način opisivanja je jačina potresa preko magnitude potresa (mjera energije oslobođene tijekom potresa) i prikazuje se preko Richterove ljestvice koja također ima 12 stupnjeva.

Jedan od načina opisivanja potresa je putem intenziteta potresa. Seizmičnost se prikazuje različitim makro seizmičkim ljestvicama koje opisuju intenzitet: Mercalli-Cancani-Siebergova (MCS), Modificirana Mercallijeva (MM, u SAD-u), Medvedev-Sponheuer-Karnikova (MSK) i Europska makro seizmička ljestvica (EMS). One su prilagođene područjima za koja su nastajale: npr. karakteristikama uobičajene gradnje objekata (drvene, ciglene, betonske zgrade i sl.), a razlikuju se i po složenosti pri klasifikaciji učinaka. Ljestvice za određivanje makro seizmičkog intenziteta najčešće imaju 12 stupnjeva, a svaki stupanj opisuje tipične učinke potresa te jačine, npr. prvi stupanj jakosti potresa su nezamjetljivi potresi koje bilježe samo seizmografi, dok je dvanaesti stupanj velika katastrofa. Najčešće ljestvice u upotrebi su MCS (jednostavna), MSK (složena) te EMS (vrlo složena, detaljna). U Hrvatskoj se koristi ljestvica MCS za brzu procjenu intenziteta potresa, dok se za detaljno određivanje intenziteta upotrebljava ljestvica MSK ili u novije vrijeme EMS ljestvica.

Tablica 30. MCS ljestvica potresa

| Stupanj potresa | Naziv potresa | Učinak potresa |
| --- | --- | --- |
| I. | Nezamjetljiv potres | Bilježe ga jedino seizmografi. |
| II. | Vrlo lagan potres | U višim stambenih zgrada osjete ga vrlo osjetljivi ljudi. |
| III. | Lagan potres | Podrhtavanje tla kao pri prolazu automobila. U unutrašnjosti zgrada osjeti ga više ljudi. |
| IV. | Umjeren potres | U zgradama ga osjeti više ljudi, a na otvorenome samo pojedinci. Budi neke spavače. Trese vrata i pokućstvo. Prozori, staklenina i posude zveče kao pri prolazu teških kamiona. |
| V. | Prilično jak potres | Osjeti ga više ljudi na otvorenom prostoru. Budi spavače; pojedinci bježe iz kuća. Njišu se predmeti koji slobodno vise. |
| VI. | Jak potres | Ljudi bježe iz zgrada. Sa zidova padaju slike, ruše se predmeti, razbija se posuđe, pomiče ili prevrće pokućstvo. Zvone manja crkvena zvona. Lagano se oštećuju pojedine dobro građene kuće. |
| VII. | Vrlo jak potres | Crijepovi se lome i kližu s krova, ruše se dimnjaci. Oštećuje se pokućstvo u zgradama. Ruše se slabije građene zgrade, a na jačima nastaju oštećenja. |
| VIII. | Razoran potres | Znatno oštećuje do 25% zgrada. Pojedine se kuće ruše, a veliki broj ih je neprikladan za stanovanje. U tlu nastaju pukotine, a na padinama klizišta. |
| IX. | Pustošni potres | Oštećuje 50% zgrada. Mnoge se zgrade ruše, a većina ih je neupotrebljiva. U tlu se javljaju velike pukotine, a na padinama klizišta i odroni. |
| X. | Uništavajući potres | Teško oštećuje 75% zgrada. Veliki broj dobro građenih kuća ruši se do temelja. Ruše se mostovi, pucaju brane, savijaju željezničke tračnice, oštećuju putevi. Pukotine u tlu široke su nekoliko decimetara. Urušavaju se špilje, pojavljuje se podzemna voda. |
| XI. | Katastrofalan potres | Gotovo sve zgrade se ruše do temelja. Iz širokih pukotina u tlu izbija podzemna voda noseći mulj i pijesak. Tlo se odronjava, stijene se otkidaju i ruše. |
| XII. | Veliki katastrofalan potres | Sve što je izgrađeno ljudskom rukom ruši se do temelja. Reljef mijenja izgled, zatrpavaju se jezera, rijeke mijenjaju korito. |

Izvor – www.enciklopedija.hr

Tablica 24.  EMS-98 ljestvica intenziteta potresa

| Stupanj intenziteta potresa | Opis | Učinak potresa |
| --- | --- | --- |
| I. | Neosjetan | a) ne osjeća se b) nema učinaka c) nema štete |
| II. | Jedva osjetan | a) podrhtavanje osjećaju samo na izdvojenim mjestima (<1%) osobe koje se odmaraju i u posebnom su položaju u prostorijama b) nema učinaka c) nema štete |
| III. | Slab | a) neki ljudi u prostorijama osjete potres; ljudi koji se odmaraju osjećaju ljuljanje ili podrhtavanje svjetiljaka b) viseći predmeti se lagano ljuljaju c) nema štete |
| IV. | Primijećen | a) potres osjete mnogi u prostorijama a vani samo neki; mali se broj ljudi probudi; razina vibracija ne zastrašuje; vibracija je umjerena; opaža se lako podrhtavanje ili ljuljanje zgrada, prostorija ili kreveta, stolica itd. b) posuđe, čaše, prozori i vrata zveče; obješeni se predmeti ljuljaju; u nekim se slučajevima lako pokućstvo vidljivo trese; drvene konstrukcije ponegdje škripe |
| V. | Jak | a) većina osjeća potres u prostorijama, vani samo neki; mali broj ljudi je uplašen i istrčava van; mnogi se zaspali bude; osjeća se jako potresanje ili ljuljanje cijele zgrade, prostorija ili namještaja b) obješeni se predmeti jako ljuljaju; posuđe i čaše međusobno se sudaraju; mali predmeti teški u gornjemu dijelu i/ili nesigurno pridržani mogu kliznuti ili pasti; vrata i prozori se ljuljaju, otvaraju ili lupaju; u malo slučajeva pucaju prozorska stakla; tekućine osciliraju i mogu isteći iz napunjenih spremnika; životinje u prostorijama postaju nemirne c) šteta 1. stupnja na malo zgrada razreda oštetljivosti A i B |
| VI. | Malo štetan | a) većina ga osjeti u prostorijama, a mnogi i vani; mali broj osoba gubi ravnotežu; mnogi su uplašeni i bježe van b) mali predmeti oblične stabilnosti mogu pasti a namještaj može klizati; u malo slučajeva posuđe i stakleni predmeti se lome; seoske životinje (čak i vani) mogu se poplašiti c) šteta 1. stupnja na mnogim zgradama razreda oštetljivosti A i B; šteta 2. stupnja na malo zgrada razreda A i B; šteta 1. stupnja na malo zgrada razreda C |
| VII. | Štetan | a) većina ljudi je uplašena i istrčava van; mnogi teško stoje, posebno na višim katovima b) namještaj kliže, a namještaj s visokim težištem može se prevrnuti; veliki broj predmeta pada s polica; voda se izlijeva iz spremnika i bazena c) šteta 3. stupnja na mnogim zgradama razreda oštetljivosti A; šteta 4. stupnja na malo zgrada razreda A; šteta 2. stupnja na mnogim zgradama razreda B: šteta 3. stupnja na malo zgrada razreda B; šteta 2. stupnja na malo zgrada razreda C; šteta 1. stupnja na malo zgrada razreda D |
| VIII. | Jako štetan | a) mnogi ljudi teško stoje, čak i vani b) namještaj se prevrće; predmeti kao što su televizori, pisaći strojevi itd. padaju na tlo; nadgrobni spomenici se negdje pomiču, uvrću ili prevrću; na mekom se tlu mogu vidjeti valovi c) šteta 4. stupnja na mnogim, a šteta 5. stupnja na nekim zgradama razreda A; šteta 3. stupnja na mnogim, a šteta 4. stupnja na nekim zgradama razreda B; šteta 2. stupnja na mnogim, a šteta 3. stupnja na nekim zgradama razreda C; šteta 2. stupnja na nekim zgradama razreda D |
| IX. | Razoran | a) opća panika; potres ljude baca na tlo b) mnogi spomenici i stupovi padaju ili se uvrću; na mekom se tlu vide valovi c) šteta 5. stupnja na mnogim zgradama razreda A; šteta 4. stupnja na mnogim, a šteta 5. stupnja na nekim zgradama razreda B; šteta 3. stupnja na mnogim, a šteta 4. stupnja na nekim zgradama razreda C; šteta 2. stupnja na mnogim, a šteta 3. stupnja na nekim zgradama razreda D; šteta 2. stupnja na nekim zgradama razreda E |
| X. | Vrlo razoran | a) šteta 5. stupnja na većini zgrada razreda A; šteta 5. stupnja na mnogim zgradama razreda B; šteta 4. stupnja na mnogim, a šteta 5. stupnja na nekim zgradama razreda C; šteta 3. stupnja na mnogim, a šteta 4. stupnja na nekim zgradama razreda D; šteta 2. stupnja na mnogim, a šteta 3. stupnja na nekim zgradama razreda E; šteta 2. stupnja na nekim zgradama razreda F |
| XI. | Pustošan | a) šteta 5. stupnja na većini zgrada razreda B; šteta 4. stupnja na većini, a šteta 5. stupnja na mnogim zgradama razreda C; šteta 4. stupnja na mnogim, a šteta 5. stupnja na nekim zgradama razreda D; šteta 3. stupnja na mnogim, a šteta 4. stupnja na nekim zgradama razreda E; šteta 2. stupnja na mnogim, a šteta 3. stupnja na nekim zgradama razreda F |
| XII. | U cijelosti pustošan | a) sve zgrade razreda A, B i praktično sve do razreda C su razorene; većina zgrada razreda D, E i F su razorene; potres je dostigao je najveći pojmljiv učinak |

U tablici 24. EMS-98 ljestvica intenziteta potresa slova a) predstavlja učinke na ljude, b) učinke na predmete i prirodu, c) učinke na zgrade. Količine su podijeljene u tri skupine, neki – predstavlja količinu od 0-20%, mnogi – količinu od 10-60% te većina – količinu od 60-100%.

Drugi način opisivanja potresa je preko magnitude potresa (mjera elastične energije oslobođene tijekom potresa) i prikazuje se preko Richterove ljestvice koja ima 10 stupnjeva.

Obje ljestvice se temelje na pojavama i promjenama koje potresi izazivaju kod ljudi i životinja uz ocjenu veličine štete na objektima te sagledavanje promjena u prirodi kao posljedice potresa.

Slika 18. Vršna ubrzanja tla uzrokovana potresima za područje Grada Buja za povratni  period za 475 godina

Grad Buje

Izvor: Karte potresnih područja RH, PMF Zagreb

Na Karti potresnih područja – Poredbeno vršno ubrzanje tla tipa A s vjerojatnosti premašaja 10% u 50 (povratno razdoblje 475 godina) izraženo u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, g. Područje Grada Buja nalazi se u području vršnog ubrzanja tla za povratni period od 475 godina u području 0,08 g i 0,10 g što odgovara  6° i 7° po MCS ljestvici.

Slika 13. Intenzitet potresa za povratno razdoblje 475 godina

Izvor: Karte potresnih područja RH, PMF Zagreb

Veza između vršnih ubrzanja i MCS ljestvice prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 31. Veza između vrijednosti vršnog ubrzanja tla i MCS ljestvice

| MCS stupanj potresa | VRŠNO UBRZANJE TLA (jedinica gravitacijskog ubrzanja, g) | NAZIV POTRESA | OPIS POTRESA |
| --- | --- | --- | --- |
| VI. | 0,05 g | jak | Ljudi bježe iz zgrada. Sa zidova padaju slike, ruše se predmeti, razbija se posuđe, pomiče ili prevrće pokućstvo. Zvone manja crkvena zvona. Lagano se oštećuju pojedine dobro građene kuće. |
| VII. | 0,1 g | vrlo jak | Crijepovi se lome i kližu s krova, ruše se dimnjaci. Oštećuje se pokućstvo u zgradama. Ruše se slabije građene zgrade, a na jačima nastaju oštećenja. |
| VIII. | 0,2 g | razoran | Znatno oštećuje do 25% zgrada. Pojedine se kuće ruše, a veliki broj ih je neprikladan za stanovanje. U tlu nastaju pukotine, a na padinama klizišta. |
| IX. | 0,3 g | pustošni | Oštećuje 50% zgrada. Mnoge se zgrade ruše, a većina ih je neupotrebljiva. U tlu se javljaju velike pukotine, a na padinama klizišta i odroni. |

Klasična podjela oštećenja zgrada koja se najčešće navodi i često upotrebljava kao osnova za slične kategorizacije temelji se na Europskoj makroseizmičkoj ljestvici EMS-98, s kategorijama oštećenja od I do V, pomoću koje se uobičajeno određuje i intenzitet potresnog djelovanja.

Tablica 32.  Stupnjevi oštećenja za zidane građevine prema EMS-98 klasifikaciji

| Kategorija | Skica | Opis |
| --- | --- | --- |
| I. |  | Neznatno do blago oštećenje - zanemarivo konstruktivno oštećenje - blago nekonstruktivno oštećenje. Vrlo tanke pukotine u ponekim zidovima. Otpadanje malih komada žbuke. Vrlo rijetko otpadanje pojedinačnih odvojenih dijelova zida. |
| II. |  | Umjereno oštećenje - blago konstruktivno oštećenje - umjereno nekonstruktivno oštećenje. Pukotine u brojnim zidovima. Otpadanje većih komada žbuke. Djelomično otkazivanje dimnjaka. |
| III. |  | Značajno do teško oštećenje - umjereno konstruktivno oštećenje - teško nekonstruktivno oštećenje. Velike, razvedene pukotine u većini zidova. Otpadanje crijepa. Otkazivanje dimnjaka u razini krova. Otkazivanja pojedinačnih nekonstruktivnih elemenata (pregradni, zabatni zidovi). |
| IV. |  | Vrlo teško oštećenje - teško konstruktivno oštećenje - vrlo teško nekonstruktivno oštećenje. Značajno otkazivanje zidova. Djelomično otkazivanje konstrukcija krovova i međukatnih konstrukcija. |
| V. |  | Otkazivanje - vrlo teško konstruktivno oštećenje. Potpuno ili gotovo potpuno rušenje. |

Tablica 33.  Stupnjevi oštećenja za AB građevne prema EMS-98 klasifikaciji

| Kategorija | Skica | Opis |
| --- | --- | --- |
| I. |  | Neznatno do blago oštećenje - zanemarivo konstruktivno oštećenje - blago nekonstruktivno oštećenje. Tanke pukotine u žbuci okvirnih elemenata ili zidova prizemlja. Tanke pukotine u pregradnim zidovima i ispuni. |
| II. |  | Umjereno oštećenje - blago konstruktivno oštećenje - umjereno nekonstruktivno oštećenje. Pukotine u stupovima, gredama ili nosivim zidovima. Pukotine u pregradnim zidovima i ispuni. Otpadanje lomljive obloge i žbuke. Otpadanje morta iz sljubnica nenosivog zida. |
| III. |  | Značajno do teško oštećenje - umjereno konstruktivno oštećenje - teško nekonstruktivno oštećenje. Pukotine u spojevima okvira u prizemlju i spojevima povezanih zidova. Otpadanje zaštitnog sloja betona. Izvijanje šipki armature. Velike pukotine u pregradnim zidovima. |
| IV. |  | Vrlo teško oštećenje - teško konstruktivno oštećenje - vrlo teško nekonstruktivno oštećenje. Velike pukotine u konstruktivnim elementima uz otkazivanje betona u tlaku. Lom i proklizavanje armature. Naginjanje stupova, otkazivanje nekoliko stupova i cijelog gornjeg kata. |
| V. |  | Otkazivanje - vrlo teško konstruktivno oštećenje. Rušenje prizemlja ili dijelova konstrukcije. |

Stanovništvo i društvo

Područje Grada prostire se na 103,2/ km2 površine, Grad Buje – Citta di Buie smješten je na nekoliko brežuljaka od kojih treba spomenuti Bujsko brdo (222 m) koje je ujedno i najviša točka Buja, a ima i dva manja brežuljka (180m -190m). Grad Buje - Buie službeno obuhvaća ukupno 21 naselje. To su: Baredine – Baredine, Bibali – Bibali, Brdo – Collato, Brič – Briz, Buje – Buie, Buroli – Buroli, Gamboci – Gambozzi, Kaldanija – Caldania, Kanegra – Canegra, Kaštel – Castelvenere, Krasica – Crassiza, Kršete – Carsette, Kućibreg – Cucibreg, Lozari – Losari, Marušići – Marussici, Merišće – Merischie, Momjan – Momiano, Oskoruš – Oscurus, Plovanija – Plovania, Sveta Marija na Krasu - Madonna del Carso, Triban – Tribano.

Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, na području Grada Buje - Buie živi ukupno 4.451 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti je 43,10 stan/km²,

Na području Grada nalazi se ukupno 3.126 stambenih jedinica od čega i 1.770 kućanstava.

Grad Buje - Buie ima najviše stanovnika i najviše ugroženih se može očekivati u ovom naselju zbog veće gustoće naseljenosti.

Budući da se u Procjeni rizika obrađuje scenarij s najgorim mogućim posljedicama, za potrebe scenarija broj stanovnika u Gradu uvećan je za jedan puta – špica turističke sezone (ukupno 10 500 stanovnika).

    - Uzrok

Unutarnji procesi uzrokovani su konvekcijskim gibanjima u unutrašnjosti Zemlje, koja su posljedica toplinske energije Zemlje i odgovorni su za kretanje oceanskih i kontinentalnih ploča. Ploče se mogu međusobno primicati, razmicati ili kliziti jedna uz drugu, a granice između ploča područja su rezultat tektonskih aktivnosti. Na kontaktima ploča oslobađa se golema količina energije koja uzrokuje deformacije stijena i nastanak potresa. Unutarnji procesi utječu na kretanje masa u zemljinoj unutrašnjosti i na formiranje tektonskih pokreta, koji djeluju kao okidač za nastanak potresa. Republika Hrvatska nalazi se na Euroazijskoj ploči koja je litosferna ploča te obuhvaća Euroaziju (kontinentalnu masu koja se sastoji od Europe i Azije, bez Indijskog potkontinenta, Arapskog poluotoka i područja istočno od lanca Verkojansk u istočnome Sibiru). Na zapadu se proteže sve do Srednjeatlantskog hrpta.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Tektonski poremećaji u litosferi, kao što su kretanje litosfernih ploča u zoni subdukcije, mogu dovesti do pojave potresa. Uzrok nastanka potresa na području Istarske županije povezan je s podvlačenjem (subdukcijom) Jadranske platforme pod Dinaride, kao posljedica kretanja Afričke ploče u odnosu na Euro-azijsku ploču. Rasjedi, kao potencijalne žarišne točke, osim toga nastaju unutar pojedinih tektonskih ploča kao posljedica diferencijalnih naprezanja u Zemljinoj kori.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Naglo otpuštanje napetosti u litosferi dovodi do nastanka potresa. Potres nastaje u unutrašnjosti Zemlje, u mjestu koje nazivamo žarište ili hipocentar. Mjesto na površini Zemlje gdje se potres najjače osjeti zove se epicentar.

Unutarnji procesi uzrokovani su konvekcijskim gibanjima u unutrašnjosti Zemlje, koja su posljedica toplinske energije Zemlje i odgovorni su za kretanje oceanskih i kontinentalnih ploča. Ploče se mogu međusobno primicati, razmicati ili kliziti jedna uz drugu, a granice između ploča područja su izražene tektonske aktivnosti. Na kontaktima ploča oslobađa se golema količina energije koja uzrokuje deformacije stijena i nastanak potresa.

Potresi kod Petrinje

Dana 28. prosinca 2020. godine u 6 sati i 28 minuta dogodio se jak potres magnitude 5.0 prema Richteru s epicentrom kod Petrinje. Isti dan, dogodili su se još jedan jak potres magnitude 4.7 u 7 sati i 49 minuta, jedan prilično jak potres magnitude 4.1 u 07 sati i 51 minutu te niz slabijih potresa. Ovi potresi bili su prethodni potresi najjačem udaru, razornom potresu koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine u 12 sati i 19 minuta, magnitude 6.2 prema Richteru. Ovaj potres jedan je od dva najjača instrumentalno zabilježena potresa u Republici Hrvatskoj (od 1909. godine). Potres se osjetio diljem Hrvatske i u okolnim zemljama, a intenzitet u epicentru preliminarno je ocijenjen na VIII-IX stupnjeva EMS ljestvice (slika 17.).

Slika 19. Preliminarna karta intenziteta za potres 29. prosinca 2020. godine u 12 h 19 min

Izvor podataka: https://www.pmf.unizg.hr/geof/seizmoloska_sluzba/mjesec_dana_od_glavnog_petrinjskog_potresa

    - Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Događaj s najgorim mogućim posljedicama pretpostavlja nastanak potresa jačine VII° MCS ljestvice na području Grada Buja.

Prognoza šteta na stambenom fondu

Izračun procjene štete na stambenom fondu Grada Buja izrađuje se uz sljedeće pretpostavke:

- potres jačine VII° MCS ljestvice je pogodio Grad Buja;

- prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske za 475 godina, cjelokupno područje Grada Buja nalazi se u području s vršnom akceleracijom od 0,08g,

- trajanje potresa je 15 sekundi;

- ukupan broj stanovnika na području Grada je 4 451

- ukupan broj stambenih jedinica je 3 126

- u cilju sagledavanja mogućih šteta korišten je proračun koji određuje štete na objektima po kategorijama gradnje, broj ranjenih i poginulih, količinu građevinskog otpada koji bi nastao kod potresa VII° MCS, površinu zemljišta potrebnu za deponiranje tolike količine otpada, potrebnu mehanizaciju za uklanjanje količine od 20% otpada koliko je u prva dva dana potrebno ukloniti zbog spašavanja zatrpanih osoba;

- u trenutku potresa se svi stanovnici nalaze u svojim stambenim jedinicama.

Podjela objekata prema kategoriji gradnje:

I – zidane zgrade do 1920. godine - stropne konstrukcije isključivo od drveta

II – zidane zgrade s armirano betonskim serklažima od 1921. do 1945. godine

III – armirano betonske skeletne zgrade od 1946. do 1964. godine

IV – sustav armiranobetonskih nosivih zidova od 1965. do 1980.godine

V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima od 1980. do danas

Tablica 27.  Razredi ranjivosti različitih tipova zgrada (EMS-98)

| Tip konstrukcije | Razred ranjivosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  |
| Zidane zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od prirodnog, lomljenog i neobrađenog kamena | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od nepečene opeke | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od grubo obrađenog kamena |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Od obrađenog kamena |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| Ne armirane, od proizvedenih zidnih elemenata |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ne armirane, s armirano-betonskim stropovima |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| Armirane ili s omeđenim zidovima |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| Armirano-betonske zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okvirne, ne projektirane za potres |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| Okvirne, umjerene potresne otpornosti |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| Okvirne, velike potresne otpornosti |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |
| S nosivim zidovima, ne projektirane na potres |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |
| S nosivim zidovima, umjerene potresne otpornosti |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |
| S nosivim zidovima, velike potresne otpornosti |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |
| Čelične zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čelične zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |
| Drvene zgrade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drvene zgrade |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |

Izvor: European Macroseismic Scale 1998, GFZ Potsdam, Germany 1998.

Dakle, koriste se sljedeće aproksimacije za raspodjelu objekata po kategorijama gradnje:

- 20% zidane zgrade Tip I (zgrade zidane do 1940. godine)

- 15% zidane zgrade s armirano betonskim serklažima Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina)

- 35% armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas)

- 20% zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV(od 1960-tih godina do danas)

- 10% skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do danas)

Kod proračuna materijalne štete, odnosno broja oštećenih objekata uzima se ukupan broj stanova (3.126 stambenih jedinica).

Procjena broja oštećenja objekata

| Tip gradnje | Ukupno stanova u Gradu Buje | OŠTEĆENJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nema oštećenja | I. | II. | III. | IV. | V. |
|  |  |  | Neznatno do blago oštećenje | Umjereno oštećenje | Značajno do teško oštećenje | Vrlo teško oštećenje | Rušenje |
| A | 625 | 0 | 0 | 125 | 375 | 125 | 0 |
| B | 469 | 0 | 94 | 281 | 94 | 0 | 0 |
| C | 1094 | 0 | 875 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| D | 625 | 500 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO: | 3.126 | 813 | 1094 | 625 | 469 | 125 | 0 |

Objekti tipa A:

- 0 objekata pretrpjet će teška oštećenja

- 125 objekata pretrpjet će vrlo teško oštećenje

- 375 objekata pretrpjet će rušenje

Objekti tipa B:

- 281 objekta pretrpjet će umjerena oštećenja

- 94 objekata pretrpjet će značajna do teška oštećenja

- 0 objekata pretrpjet će vrlo teško oštećenje

Objekti tip C:

- 875 objekata pretrpjet će blaga oštećenja

- 219 objekta pretrpjet će umjerena oštećenja

- 0 objekta pretrpjet će teško oštećenje

Objekti tipa D:

- 125 objekata pretrpjet će blaga oštećenja

- 0 objekata pretrpjet će umjerena oštećenja

Prognoza broja žrtava

U žrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe – moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i građevinskih strojeva. Duboko zatrpane osobe - osobe koje je moguće spasiti unutar 20 sati specifičnim radovima, specijalnom opremom i građevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina). Broj plitko i srednje zatrpanih osoba izračunava se prema formuli (1), a broj duboko zatrpanih osoba prema formuli (2).

(1) (BPSZ) = A i=1nBj=1mCD

(2) (BDZ) = A i=1nBj=1mCE

gdje je:

- BPSZ - broj plitko i srednje zatrpanih osoba,

- BDZ - broj duboko zatrpanih osoba,

- A - ukupan broj osoba koje žive na nekom području,

- B - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sustava u ukupnom broj stambenih zgrada određene gradske zone,

- C - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sistema prema stupnjevima oštećenja za određeni intenzitet procesa u donosu prema ukupnom broju zgrada tog sustava,

- D - postotak plitko i srednje zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu,

- E - postotak duboko zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu.

Procjena broja stradalih stanovnika

| POSLJEDICE | OŠTEĆENJA |  |  |  |  | BROJ ŽRTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| Bez ozljeda | 2715 | 846 | 561 | 114 | 0 | 4236 |
| Lake ozlijede | 0 | 27 | 80 | 34 | 0 | 141 |
| Liječenje kod liječnika | 0 | 18 | 27 | 4 | 0 | 48 |
| Hospitalizacija | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Smrt | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |

Procjena stupnja oštećenja objekata i broja stanovnika u njima omogućuje procjenjivanje broja ozlijeđenih i poginulih stanovnika. Veći stupanj oštećenja građevine upućuje i na veći rizik od ozljeđivanja, pa se pri pojavi potresa od VII° prema ljestvici EMS-98 očekuju sljedeće posljedice na stanovnike Grada:

- 4.236osoba neće pretrpjeti nikakve ozljede,

- 141 osoba zadobiti će lake ozljede,

- 48 osoba zadobiti će ozljede koje mogu sanirati liječnici opće medicine ili hitna pomoć,

- 11 osoba zadobiti će teške ozljede koje će zahtijevati bolničko liječenje,

- 16 osoba smrtno će stradati.

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

Na području Grada Buje sukladno statističkom praćenju te seizmološkim procjenama i proračunima, razmatra se mogućim potres do VIIº po EMS-98 ljestvici. Ovi primarni kao i sekundarni učinci potresa imali bi sljedeće posljedice:

- 4.236 osoba neće pretrpjeti nikakve ozljede,

- 141 osoba zadobit će lake ozljede,

- 48 osoba zadobiti će ozljede koje mogu sanirati liječnici opće medicine ili hitna pomoć,

- 11 osoba zadobiti će teške ozljede koje će zahtijevati bolničko liječenje,

- 16 osoba smrtno će stradati.

Osim osoba kojima bi stambeni objekti bili u potpunosti srušeni, potrebno bi bilo zbrinuti sve obitelji kojima bi njihovi stambeni objekti bili toliko oštećeni da nisu sigurni za korištenje. Možemo pretpostaviti da bi bilo potrebno evakuirati 846 osobe. Kod potresa u pravilu nastaju veće štete što je područje gušće naseljeno. U otklanjanje posljedica nužno će se morati uključiti šira društvena zajednica, a oporavak može biti dugotrajan. S obzirom na uključene podatke, odabiru se katastrofalne posljedice.

Tablica 34. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama - potres

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > | x |

Gospodarstvo

Prevladavaju uglavnom obiteljske kuće od kojih je manji postotak starijih godišta izgradnje i slabije otpornosti  s obzirom na korišteni građevinski materijal i način gradnje.

Očekivani, mogući potresi intenziteta od VIIº po MCS ljestvici izazvali bi sljedeće učinke:

- nema oštećenja na 813 objekata

- neznatno i umjereno oštećenje na 1 719 objekta,

- jako oštećenje na 594 objekta,

- totalno oštećenje i rušenje na 0 objekta.

Od direktnih šteta nastat će štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, na sredstvima za proizvodnju i rad. Također nastat će trošak sanacije, oporavka i asanacije, troškovi spašavanja, liječenja, gubitak dobiti. Od indirektnih šteta nastat će troškovi izostanka djelatnika sa svojih radnih mjesta, gubitak poslova i pretanak poslovanja, pad prihoda i pad proračuna.

U slučaju potresa intenziteta VIº - VIIº po MCS ljestvici, što je u realnoj procjeni moguće, došlo bi do teških oštećenja kamenih kuća, dok bi za ostale objekte u starim dijelovima Grada moglo doći do umjerenih oštećenja. Može biti ugroženo oko 5% stanovnika i to uglavnom zbog nastanka panike u zatvorenim prostorima. U slučaju nastanka potresa od VIIº MCS (mala vjerojatnost) moguća su razorna oštećenja s rušenjem dijelova zgrade, dimnjaka, nastanak odrona, klizišta kao i pukotina na cestama.

Procjena količine građevinskog otpada

Gore navedenim proračunom građevinskih šteta potrebno je odrediti količinu građevinskog otpada koji će nastati prilikom totalnog rušenja objekata. Količina ovog otpada važna je da bi se dimenzioniralo i odredilo područje gdje će taj građevinski otpad biti privremeno pohranjen. Otpad će se proračunati metodom koju upotrebljava US Army Corps of Engineers (USACE).

Gore navedenim proračunom utvrđeno je da će u Gradu Buje doći do potpunog rušenja i totalnog oštećenja kod 0 objekata. Kako su to uglavnom jednokatni (dvokatni) objekti, količina otpada se proračunava:

Jedan dvokatni objekt prosječnih gabarita: 6 m (dužina)* 6 m (širina) * 6 m (visina)

ima: (D * Š * V) * 0,33 = ___ m3 građevinskog otpada,

pa prema izračunu proizlazi da jedan objekt ima:

(6 * 6 * 6 ) * 0,33 = 216 * 0,33 = 71,28 m3 otpada.

U slučaju potresa uslijed kojeg bi nastala veća količina građevinskog otpada isti bi se odlagao na lokaciju koja je utvrđena Prostornim planom Grada.

Tablica 35. Približni jedinični troškovi izgradnje raznih objekata

| Opis | Cijena (€/m2 ) |
| --- | --- |
| Jednostavne poljoprivredne građevine, pomoćne građevine i slično | 28,4 |
| Spremišta (rezervoari) vode, trgovačka skladišta, štale i slično | 49,5 |
| Tornjevi, vodotornjevi, ostala spremišta | 78,4 |
| Uredi, trgovine, poljoprivredne građevine do visine jednog kata, jednostavna industrijska postrojenja i slično. | 146,4 |
| Stambene zgrade do četiri kata, lokalne sportske građevine, parkirališta na kat, poslovne građevine i slično | 175,8 |
| Stambene i poslovne građevine, složenije poljoprivredne i industrijske građevine, građevine javnih institucija, domovi zdravlja, hoteli niže kategorije i slično | 200,5 |
| Privatne kuće, uredske zgrade, veliki trgovački centri | 226,3 |
| Trgovački centri i hoteli viših kategorija | 250,0 |
| Bolnice, knjižnice i kulturne građevine | 300,5 |
| Radio i TV postaje, obrazovne institucije, trgovački centri s dodatnim sadržajima | 372,6 |
| Kongresni centri, zračne luke, | 451,6 |
| Kliničko-bolnički centri, hoteli najviših kategorija | 513,3 |
| Kazališta, operne i koncertne dvorane | 615,3 |

Bal I.E., Crowley H., Pinho R. (2010.) Displacement - Based Earthquake Loss Assessment: Method Development and Application to Turkish Building Stock, Research Report Rose 2010/02, IUSS Press, Pavia, Italy

Za izračun troškova štete na stambenom fondu, korišteni su podaci iz tablice 49. Ukupne štete samo na stambenom fondu iznosile bi:

- za 594 građevina koje se moraju potpuno obnavljati uz pretpostavku da imaju pravo obnove na prosječno 50 m2 po obitelji –  594 × 175,8 €/m2× 50 m2 = 5 221.260,00 €

- za 625 građevina koje se mogu popraviti uz prosječno pravo nužnog popravka (nužni smještaj) od 50 m2 i cijenu od 15% obnove kuće ukupna šteta je 824.062,50 €

- za najmanje popravke 1 094 kuće uz isto pravo popravka od 50 m2 po obitelji i 5% ukupne cijene obnove cijele kuće ukupni trošak je 480.813,00 €

Tablica 36. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama - potres

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 | x |

Društvena stabilnost i politika

U Gradu Buje nalaze se osnovne škole, srednje škole, dječji vrtić, dom zdravlja, ljekarne, crkve, dnevni centar za starije i nemoćne, poštanski ured, gradska knjižnica, pučko otvoreno učilište, ugostiteljski objekti te prostori gradske uprave. Budući da se u tim prostorima kreće i boravi veći broj građana u slučaju jačeg potresa, moglo bi biti i stradalih osoba. Veliku pozornost treba dati dječjem vrtiću i škola za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju.

Posljedice na kritičnu infrastrukturu

Energetika

Transformatorska stanica, trafostanice kao i dalekovodi mogli bi pretrpjeti vrlo mala oštećenja koja ne bi prouzročila prekid distribucije električne energije stanovništvu i ostalim subjektima.

Ukoliko dođe do potresa intenziteta  7º distribucija električne energije bila bi otežana jer je elektroenergetski sustav   najosjetljiviji dio infrastrukture, a sama električna instalacija posebno je osjetljiva kao jedan od mogućih uzročnika požara. Može doći do prekida napajanja područje Grada za kraće vrijeme električnom energijom iz elektroenergetskog sustava.

Vodno gospodarstvo

Sustav snabdijevanja pitkom vodom dobro je organiziran te se ne očekuju veći problemi ukoliko bi došlo do potresa, no u slučaju težih oštećenja pumpnih stanica koje se napajaju električnom energijom moglo bi doći do manjih problema u opskrbi pitkom vodom i tada bi se potrošnja vode morala ograničiti. Sustav cjevovoda na području Grada Buja – Buie ne bi pretrpio takva oštećenja koja bi mogla dovesti do prekida opskrbe stanovništva pitkom vodom.

Potres intenziteta 7º mogao bi otežati opskrbu stanovništva  pitkom vodom obzirom na mogućnost zagađenja podzemnih tokova ili oštećenja pojedinih magistralnih vodovodnih pravaca.

Zdravstvo

U slučaj potresa u 7º MCS zdravstvene  ustanove, odnosno Ispostava Istarskih domova zdravlja u Gradu kao i liječnički timovi privatne prakse bili bi ugroženi i ne bi mogli pružati svoje usluge stanovništvu u potrebnoj mjeri.

Prijevoz opasnih tvari

Kod potresa od 7º po MCS ljestvici neće doći do nekontroliranog ispuštanja opasnih tvari u zrak, vodu i zemlju te do požara/eksplozije.

Spremišta opasnih tvari projektirana su za predmetnu seizmičku zonu te samim time otporne na potrese tako da se štetne posljedice svedu na najmanju moguću mjeru.

Komunikacijska i informacijska tehnologija

Telekomunikacijski objekti HT-a, objekti mobilnih operatera, kao i radijski i TV odašiljači mogu pretrpjeti vrlo mala oštećenja,  ali  vjerojatno ne bi došlo do prekida njihova rada, a ukoliko bi i došlo do prekida to bi bilo na kratko vrijeme.

Promet

Kod potresa intenziteta 7º MSC može doći do oštećenja cestovnih prometnica kao i do prekida cestovnog prometa. Posebno na cesti Buje – Ponte Porton, zbog mogućeg odrona zemlje i kamenja. Grad Buje - Buie ima razgranatu mrežu prometnica, a samim time i veliki broj alternativnih pravaca na području Grada.

Financije

Objekti financijske infrastrukture mogu pretrpjeti mala oštećenja kod potresa intenziteta 7º MSC, te bi to dovelo do otežanog pružanja usluga korisnicima, a bila bi i povećana opasnost od pljački.

Hrana

Procjenjuje se da u slučaju nastanka potresa intenziteta 7º MSC na području Grada može doći do poteškoća u opskrbi stanovništva hranom, i malih oštećenja pogona za proizvodnju ili skladištenje hrane.

Javne službe

U slučaj potresa u 7º MCS moguća su mala i umjerena oštećenja objekata od posebnog značaja što će otežati normalno funkcioniranje zajednice ali samo u kratkom vremenskom periodu.

Nacionalni spomenici i vrijednosti

U slučaju navedenog potresa pojedini objekti kao što su sakralni objekti, povijesne građevine i tradicionalne kuće pretrpjela bi određena oštećenja –umjerena do jaka oštećenja, pucanje prozorskih stakala, oštećenja krovišta

Tablica 37. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku - oštećena kritična infrastruktura –potres

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 | x |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja

Javni i privredni objekti su uglavnom novije izvedbe u kojima se također očekuju samo manja oštećenja, jer su kod njih već primijenjene mjere zaštite od potresa 7° seizmičkog intenziteta. Objekti kritične infrastrukture su novije izvedbe i neće pretrpjeti znatna oštećenja, ali hoće njihove funkcije i to:

- opskrba električnom energijom može biti otežana, jer će uslijed snažnih horizontalnih gibanja zidova biti oštećene elektroinstalacije kod mnogih kuća, što će dovesti do automatskih ispada napajanja cijelih naselja. Uspostava napajanja će trajati duže vrijeme (dok se elektroinstalacije ispitaju u kućama s manjim oštećenjima i odvoje se s mreže kuće s neispravnim elektroinstalacijama),

- opskrba vodom može biti otežana, jer će uslijed snažnih horizontalnih gibanja zidova njihove instalacije biti oštećene kod mnogih kuća, što će dovesti do automatskih ispada vodovodnih mreža tih naselja. Uspostava napajanja će trajati duže vrijeme (dok se ne isključe kuće s neispravnim vodovodom),

- objekti od javnog društvenog značaja neće biti znatno oštećeni, ali su moguća duga razdoblja njihovog zastoja u obavljanju djelatnosti zbog nestanka struje, vode, plina i telefonskih veza.

Sukladno ranijem izračunu za broj oštećenih građevina, dobiveno je da će doći do umjerene štete na najvećem broju građevina, dok će kod manjeg broja građevina doći do jakih i totalnih oštećenja te rušenja. Odabrane su katastrofalne posljedice zbog broja javnih ustanova na kojima mogu nastati oštećenja.

Tablica 38. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku - štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja - potres

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 | x |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Tablica 39. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku - zbirno – potres

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. | x | x | x |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Odabir scenarija odgovara potresnom djelovanju prema Karti potresnih područja s prikazom poredbenih vršnih ubrzanja tla za povratni period od 475 godina.

Tablica 40. Vjerojatnost/frekvencija - potres

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | x |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

    - Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za područje Grada Buja (2015.)

- Aničić: Civilna zaštita I i II(1992)2

- Grad Buje

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku

- Državni zavod za statistiku

    - Matrice rizika

Rizik: Potres

Naziv scenarija: Podrhtavanje tla uzrokovano potresom jačine VII° MCS ljestvice

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

  - Poplava

    - Naziv scenarija

| Naziv scenarija | Poplava na području Grada Buje |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Poplava |
| Rizik | Poplava izazvana izlijevanjem kopnenih vodenih tijela |
| Radna skupina | Elvis Glavičić, voditelj |
|  | Denis Stipanov, član |
|  | Davor Lakošeljac, član |

    - Uvod

Obrana od poplava u Republici Hrvatskoj regulirana je kroz zakonsku regulativu prvenstveno kroz Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva te druge zakonske i podzakonske akte. Na teritoriju Republike Hrvatske za operativne aktivnosti preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava, kroz izgradnju vodnih građevina za obranu od poplava, održavanje postojećeg sustava obrane od poplava te organizaciju operativne obrane od poplava na terenu, nadležne su Hrvatske vode zajedno s resornim ministarstvom, odnosno Upravom vodnog gospodarstva.

U cilju prepoznavanja, boljeg i učinkovitijeg upravljanja rizicima od nastanka potencijalnih velikih nesreća i katastrofa te smanjenja i ublažavanja potencijalnih šteta od njihovog nastanka, u nastavku se obrađuje Procjena rizika od poplava izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela.

Poplave su prirodni fenomeni čije se pojave ne mogu izbjeći, ali se poduzimanjem različitih preventivnih građevinskih i negrađevinskih mjera rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu. Poplave su među opasnijim elementarnim nepogodama i na mnogim mjestima mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, devastiranje kulturnih dobara i ekološke štete.

Sukladno glavnom provedbenom planu obrane od poplava (srpanj, 2015.), područje Grada Buje -Buie nalazi se unutar Branjenog područja 22, područje malih slivova Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica.

Karakteristike oba slivna područja su: s jedne strane razvijena hidrografska mreža na eocenskom flišu, koji prevladava središnjom Istrom i proteže se geosinklinalom od sjeverozapada prema jugoistoku poluotoka, a s druge strane propusno vapnenačko tlo koje prevladava u antiklinalama na sjeveru i jugu, i u kojemu se nisu mogli formirati izrazitiji površinski tokovi.

    - Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
| x | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
| x | Promet (cestovni) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
|  | Financije (bankarstvo, pošta) |
|  | Prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

    - Kontekst

Područje Grada Buje -Buie prostire se na sjeverozapadu Istre uz samu granicu sa Republikom Slovenijom. Rijeka Dragonja, čiji tok na sjeveru je u nadležnosti Grada u dužini od 9,6 km.

Sukladno detaljnom planu obrane od poplave za branjeno područje 22, predmetnim područjem prolazi:

- Dionica E.22.2. - rijeka Dragonja

U težim slučajevima poplave može ugroziti granične prijelaze Kaštel i Plovaniju i to primarno na slovenskoj strani, a u izuzetno ekstremnim slučajevima i hrvatsku stranu.

Također područjem Grada teče i potok Argilla s izvorištem na lokaciji Škarjevac čiji se tok nadohranjuje Fontanom ispod Momjana i kao takav utječe u Dragonju, koji u slučaju izlijevanja ugrožava prometnicu Kremenje – Oskoruš. Takvo se izlijevanje ne očekuje u većem obimu koje bi moglo izazvati materijalnu štetu i opasnost od poplava dok se održava postojeće melioracijske kanale.

Na području Grada Buja - Buie opasnost od poplave postoji za naselje Marušići zbog blizine Vale Bazuja koju karakteriziraju jame. Uslijed jakih oborina i nedovoljnog otjecanja vode te punjenja jama postoji opasnost od poplave. Mala opasnost od poplave, ali u vrlo ekstremnim vremenskim prilikama (vrlo dug kišni period) i u slučaju neadekvatnog čišćenja korita, postoji od rijeke Dragonje gdje bi u slučaju poplave stradalo mjesto Škudelin i Bužin. Vodna korita redovito se čiste te uklanja krupni otpad od strane poduzeća vodnog gospodarstva - Hrvatske vode. Iskustva pokazuju da u ekstremnim situacijama veće količine oborina mogu poplaviti područje nogometnog igrališta u Bujama, a uslijed porasta vodostaja gornjeg toka Umaškog potoka može doći do plavljenja djela prometnice D-300 na području Materade.

Propagacija vodnih valova je takva da ne dopušta stupnjevanje mjera obrane od poplave već je u slučaju opasnosti od plavljenja ili rušenja/oštećenja objekata potrebno odmah prijeći na proglašenje mjera izvanredne obrane od poplave. Upravo iz tih razloga, prognoze o padavinama dobivene od DHMZ-a, a koje su u današnje vrijeme dovoljno pouzdane, bitnije su za proglašenje stanja pripravnosti i poduzimanje propisanih aktivnosti nego opažanja vršene na vodomjerima letvama u mjerodavnim hidrološkim profilima. Budući da lokalne kiše, (pljuskove velikog intenziteta) često i nije moguće predvidjeti, poželjno je na tim slivovima postaviti hidrometeorološke postaje kako bi se moglo pravovremeno reagirati i djelovati sukladno mjerama predviđenim planom.

Shodno procjeni ugroženosti Hrvatskih voda realno je procijeniti da na području garada Buje – Buie postoji više ugroza od poplava, gdje temeljna ugroza prijeti od strane rijeke Dragonje. Prema navedenom može se očekivati ugroza za 40 stanovnika, 12 kuća i gospodarskih objekata, 55 ha poljoprivrednog zemljišta, 300 m državne ceste te 450 m lokalne ceste i to uglavnom u naseljima Bužin i Škudelin. Manja ugroza  postoji i uz rijeku Mirnu (područje naselja Lozari, Drače) gdje može doći do plavljenja manjeg dijela poljoprivrednih površina i povrtlarskih kultura.

U ekstremnim situacijama uslijed ugrožavanja graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija može doći do njihovih zatvaranja te prekida prometa.

    - Uzrok

Opasnost od poplava na području Grada Buje - Buie dolazi od plavljenja rijeke Dragonje. Poplave velikih razmjera mogu se javiti kada ovo područje zahvate obilne i/ili dugotrajne oborine. Ako je tlo u području Grada već zasićeno vodom ranijih kiša, a razina rijeke Dragonje visoka, površinske vode nemaju kuda otjecati prirodnim padom te uzrokuju poplave na područjima uz rijeku Dragonje.

Sve vodotoke, mahom bujice, karakterizira nagli nailazak vodnih valova (poglavito u uvjetima povećane zasićenosti tla) s kratkim vremenom koncentracije i nemogućnošću provođenja aktivne obrane od poplave. Na sljedećoj slici prikazane su količine oborina za Hrvatsku za 2017. godinu.

Slika 14. Godišnje količine oborina, u postocima višegodišnjeg prosjeka za razdoblje 1961.-1990. godine za Hrvatsku za 2017. godinu

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Poplava je moguća cijele godine, ali je vjerojatnost za to najveća u listopadu i studenom.

U ekstremnim situacijama uslijed ugrožavanja graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija može doći do njihovih zatvaranja te prekida prometa.

- Grad Buje ima nadležnost oble u naselju Kanegra 3,1 km obale mora koje u vrlo rijetkim prilikama, pod utjecajem prekomjerne plime, poplavi dio prometnica i podrumskih prostorija zgrada uz obalu.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Događaji koji su prethodili velikoj nesreći su dugotrajne i obilne oborine.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Okidači nastanka poplave mogu biti dugotrajne oborine manjeg intenziteta ili kratkotrajne oborine velikog intenziteta. Veća je vjerojatnost da će doći do kratkotrajne oborine većeg intenziteta.

    - Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Događaj s najgorim mogućim posljedicama pretpostavlja velike količine oborina u kratkom vremenskom periodu. Dolazi do plavljenja podrumskih prostorija u obalnom dijelu Naselja Kanegra, te stambenih jedinica, poljoprivrednih površina i prometnica u poplavnom području rijeke Dragonje.

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

Ne očekuju se posljedice na život i zdravlje ljudi budući da su poplave uobičajene u kasnu jesen i proljeće.

Tablica 41. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama - poplava

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 | x |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > |  |

Gospodarstvo

Procjena se temelji na mogućim štetama od poplava u odnosu na proračun Grada Buja

Tablica 42. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama - poplava

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 | x |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Društvena stabilnost i politika

Procjena se temelji na procjeni štete koju može uzrokovati poplava u odnosu na proračun Grada Buja

Posljedice po kritičnu infrastrukturu

Vodno gospodarstvo

Prema podacima „Istarskog vodovoda“ na ovom području ne postoji direktna ugroženost stanovništva u snabdijevanju stanovništva pitkom vodom. Međutim, treba napomenuti da  bi u slučaju nastanka poplave došlo do zamućenja izvorišta pitke vode na tom području, pa bi moglo doći do otežane ili reducirane opskrbe pitkom vodom stanovništva područja.  Spajanjem Pulskog vodovoda na magistralni vod iz jezera Butoniga (odnosno na „Istarski vodovod“) spriječena je potpuna nemogućnost snabdijevanja.

Hrana

Uslijed djelovanja poplave moglo bi doći do plavljenja dijela poljoprivrednih površina (20 ha) i uništenja povrtlarskih i voćarskih kultura, ali ne postoji opasnost od prekida opskrbe stanovništva hranom, odnosno osnovnim prehrambenim artiklima.

Poplava ne bi imala bitan utjecaj na skladištenje i distribuciju prehrambenih artikala.

Promet

Na  području Grada  ne  bi  došlo  do  znatnijeg  oštećenja objekata u cestovnom prometu, ali  postoji mogućnost oštećenja nerazvrstanih cesta. Moglo bi doći do kraćeg zastoja u cestovnom prometu na poplavljenim prometnicama.

Tablica 43. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku - oštećena kritična infrastruktura

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 | x |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja

Ne očekuju se štete na građevinama od javnog društvenog značaja.

Tablica 44. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku - štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja – poplava

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 | x |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Tablica 45. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku - zbirno – poplava

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | x |  |
| 2. | x |  | x |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Frekvencija događaja temelji se na podacima o pojavnosti poplava prethodno opisanih razmjera u zadnjih 10 godina na području Grada Buja.

Tablica 46. Vjerojatnost / frekvencija - poplava

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | x |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

    - Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za područje Grada Buja (2015.)

- Hrvatskih voda

- Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja SEKTOR E – Sjeverni Jadran: branjeno područje 22: Područja malih slivova Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica (Hrvatske vode, ožujak 2014.);

- DHMZ

- Grada Buja

    - Matrice rizika

Rizik: Poplava

Naziv scenarija: Poplava na području Grada Buja

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

    - Karte

Karta prijetnji - pregledna karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021., Hrvatske vode, 2017.), Prilog 1

  - Ekstremne temperature

    - Naziv scenarija

| Naziv scenarija | Pojava toplinskog vala na području Grada Buja |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Ekstremne vremenske pojave |
| Rizik | Ekstremne temperature |
| Radna skupina | Elvis Glavičić, voditelj |
|  | Denis Stipanov, član |
|  | Davor Lakošeljac, član |

    - Uvod

Ekstremne temperature zraka mogu uzrokovati zdravstvene probleme i povećani broj smrtnih slučajeva i stoga predstavljaju javnozdravstveni problem. Osobito ugrožene skupine ljudi su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru.

Ekstremne temperature koje mogu predstavljati rizik za stanovništvo nisu jednake u svim dijelovima godine, jer osjetljivost ljudi ovisi o prilagodbi organizma na prethodne vremenske prilike, a osobito nepovoljan učinak mogu uzrokovati ekstremne temperature koje traju dulje vrijeme.

Pojavnost ekstremnih temperatura poklapa se sa razdobljem turističke sezone kada je  koncentracija osoba, a samim tim i opasnost daleko veća.

    - Prikaz utjecaja na kritičnu strukturu

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
|  | Promet (cestovni) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
|  | Financije (bankarstvo, pošta) |
|  | Prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

    - Kontekst

Grad Buje ima mediteransku klimu s prosječnom temperaturom zraka 14°C.  obilježje ovog tipa klime jesu topla ljeta i kišne zime pri čemu je najsušniji dio godine ožujak i ljetni mjeseci, dok je najkišovitije razdoblje u listopadu, studenome i prosincu. Maksimalne temperature bilježe se početkom srpnja a iznose od 30°C do 37°C.

Ekstremne temperature zraka mogu uzrokovati zdravstvene probleme i povećani broj smrtnih slučajeva i stoga predstavljaju javnozdravstveni problem. Osobito ugrožene skupine ljudi su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru.

Premda ovo razdoblje nije dugotrajno može imati štetne posljedice po stanovništvo. Osobito ugrožene skupine ljudi su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru.

Godišnji prosjek relativne vlažnosti iznosi 68 %, a njeno kolebanje nije veliko. Najniža je tijekom ljetnih mjeseci kada uslijed suše dolazi i do zastoja vegetacije. Analizu oborina zbog znatnog odstupanja količina i vremenskog odstupanja teško je dati.

Slika 20: Ocjena vremenskih prilika u Hrvatskoj za ljeto 2019. godine

Izvor: http://meteo.hr

Najkišovitiji mjeseci su kolovoz, rujan, listopad i studeni, a najsiromašniji oborinama su ljetni mjeseci lipanj i srpanj, u zimskom periodu od siječnja do ožujka. Snijeg je rijetka pojava na području Grada i ta je meteorološka pojava uglavnom povezana s jakim istočnim i sjevernim vjetrovima kada snježne oborine budu na nesene. Ta je pojava karakteristična.

Za razdoblje 1975-1995. godine, (prema Statističkim ljetopisima Istre, Primorja i Gorskog Kotara) srednja godišnja temperatura najhladnijeg mjeseca siječnja iznosi 5,4°C, a u najtoplijem srpnju 23,5°C.

Prema raspodjeli percentila oborinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2017. godine svrstane su u sljedeće kategorije: ekstremno sušno (šire područje Pazina, dio srednjeg i južnog Jadrana i zaleđa), vrlo sušno (dio sjeverozapadne, središnje i istočne Hrvatske te dio srednjeg i južnog Jadrana) i sušno (preostali dio Hrvatske).

Tablica 47.  Mjesečni broj vrućih dana (> 30°C), Pazin 1998. – 2017.

| Godina | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 144 | 303 | 277 | 35 | 0 | 0 | 0 | 770 |
| Sred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 7,2 | 15,1 | 13,9 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 38,5 |
| Std | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 4,7 | 5,6 | 8 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 13,4 |

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Prema analiziranom 5-godišnjem razdoblju vidimo da se vrući dani pojavljuju od svibnja do rujna, no najveći broj dana sa vrući danima se pojavljuje u srpnju.

Na temelju egzaktnih podataka mjerenih u Državnom hidrometeorološkom zavodu godišnje ima 3,5% umjerenih, 2,5% jakih i 1,5% ekstremnih toplinskih valova, odnosno oko 13 umjerenih, 9 jakih i 5-6 ekstremnih. Obzirom da se takvi događaji ne javljaju tijekom cijele godine već uglavnom u 4 mjeseca (120 dana) od 15. svibnja do 15. rujna, to bi značilo da se u tom razdoblju umjereni toplinski valovi u prosjeku mogu očekivati jednom u cca 9 dana, jaki jednom u 13 dana i ekstremni jednom u 22 dana.

Državni zavod u navedenom razdoblju, stalno prati temperature i u slučaju kada postoji 70% vjerojatnosti da temperatura prijeđe prag, izvještava Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo o nastupanju toplinskog vala. Najveći broj smrti događa se u prva dva dana nakon pojave visoke temperature i kada razdoblje „opasnih razina“ temperatura potraje dulje vrijeme.

Najugroženije – ranjive skupine izloženog stanovništva su mala djeca i starije dobne skupine, kronični bolesnici, osobe s invaliditetom te osobe koji rade na otvorenom prostoru.

Za predočenje opsega opterećenosti zdravstvenih ustanova navodi se koje skupine bolesnika će biti toliko ugrožene da se hospitaliziraju ili će zatražiti stručnu medicinsku pomoć i intervenciju. Prvenstveno su to osobe s već postojećim kroničnim bolestima (hipertoničari, šećeraši, bubrežni, mentalni/depresija najviše). U skupinu posebno ugroženih osoba pritom treba nadodati radnike na otvorenom.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2019. godine opisane su dominantnom kategorijom ekstremno toplo izuzevši šire područje Knina koje je u kategoriji vrlo toplo.

Pojavnost ekstremnih temperatura poklapa se s razdobljem turističke sezone kada je  koncentracija osoba, a samim tim i opasnost daleko veća. U skupinu posebno ugroženih osoba pritom treba nadodati turiste te radnike na otvorenom. Iznimno visoke dnevne temperature u kombinaciji s naglim ulaskom u more česti su uzrok smrti, naročito turista.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ljeto 2020. godine opisane su sljedećim kategorijama: normalno (područje oko Varaždina i Karlovca, Istra i dio Kvarnera, veći dio srednje Dalmacije osim područja oko Ploča, dijelovi južne Dalmacije) i toplo (istočna i veći dio središnje Hrvatske, gorska Hrvatska, Kvarner, sjeverna Dalmacija i zaleđe, područje srednje Dalmacije oko Ploča, Pelješac i Mljet).

Općenito, najveći broj smrtnih slučajeva događa se u prva dva dana nakon pojave opasne temperature te kada razdoblje opasnih temperatura potraje duže vrijeme. U odnosu na muški i ženski rod, žene uglavnom više traže medicinsku pomoć za vrijeme trajanja toplinskih valova. Ekstremne temperature dovode do smanjenja koncentracije i sposobnosti kod radno aktivnih osoba. Kod ekstremnijih temperatura zraka povećana je potrošnja električne energije zbog većeg korištenja rashladnih uređaja kao i troškovi hitnih medicinskih usluga.

Klimatske promjene

Predviđeni porast temperature zraka u 21. stoljeću globalnog je karaktera pri čemu se najveće zatopljenje može očekivati nad kopnom i u visokim zemljopisnim širinama sjeverne hemisfere zimi. Amplituda zatopljenja najmanja je nad oceanima na južnoj hemisferi. Dugoročna mjerenja površinske temperature zraka ukazuju da u cijeloj Hrvatskoj temperature zraka rastu te će se trendovi porasta temperature nastaviti.

Slika 21. Srednje godišnje zagrijavanje (promjena prizemne temperature zraka u °C) iz simulacija više modela prema B1 (gore), A1B (sredina) i A2 (dolje) scenarijima za tri razdoblja: 2011. - 2030. (lijevo), 2046. - 2065. (sredina) i 2080. - 2099. (desno). Zagrijavanje je izračunato u odnosu na razdoblje 1980. - 1999.

Izvor: DHMZ

Rezultati globalnog klimatskog modela ECHAM5/MPI-OM za područje Europe

U Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ) analizirani su rezultati združenog globalnog klimatskog modela ECHAM5/MPI-OM nad područjem Europe. Ovaj model je razvijen u Max Planck institutu u Hamburgu u Njemačkoj i uključen je u posljednje izvješće Međuvladinog panela za klimatske promjene.

Integracije ECHAM5/MPI-OM modela sastoje se od 3 člana ansambla koji se međusobno razlikuju u definiciji početnih uvjeta te obuhvaćaju razdoblje 1860. - 2000. u kojem koncentracije plinova staklenika odgovaraju izmjerenim vrijednostima. U budućoj klimi globalni model integriran je prema nekoliko scenarija emisije plinova staklenika, a u DHMZ-u su korišteni rezultati modela dobiveni prema A2 scenariju koji je jedan od najnepovoljnijih scenarija za okoliš. Rezultati modela za A2 scenarij obuhvaćaju razdoblje 2001. - 2100. i također su dostupni za 3 realizacije koje se nastavljaju na simulacije modelom do 2001. godine.

Prema rezultatima ovog modela za područje Europe sredinom 21. stoljeća (2041. - 2070.) očekuje se porast prizemne temperature zraka u odnosu na temperaturu u klimi 20. stoljeća (1961. - 1990.). Zimi (prosinac - veljača) je predviđeno zatopljenje najveće u sjeveroistočnoj Europi (više od 3 °C), dok je ljeti (lipanj - kolovoz) područje najvećeg porasta prizemne temperature zraka južna Europa gdje na Pirinejskom poluotoku temperature mogu biti više i za 4 °C.

Slika 22. Promjena prizemne temperature zraka (u °C) u Europi u razdoblju 2041-2070. u odnosu na razdoblje 1961. - 1990. prema rezultatima srednjaka ansambla globalnog klimatskog modela ECHAM5/MPI-OM za A2 scenarij emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desno)

Izvor: DHMZ

Projicirane promjene prizemne temperature zraka i oborine u Hrvatskoj

Klimatske promjene u budućoj klimi na području Hrvatske dobivene simulacijama klime regionalnim klimatskim modelom RegCM prema A2 scenariju analizirane su za dva 30-godišnja razdoblja:

- Razdoblje od 2011. do 2040. godine predstavlja bližu budućnost i od najvećeg je interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.

- Razdoblje od 2041. do 2070. godine predstavlja sredinu 21. stoljeća u kojem je prema A2 scenariju predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih promjena jači.

Projicirane promjene temperature zraka

Prema rezultatima RegCM-a za područje Hrvatske, srednjak ansambla simulacija upućuje na povećanje temperature zraka u oba razdoblja i u svim sezonama. Amplituda porasta veća je u drugom nego u prvom razdoblju, ali je statistički značajna u oba razdoblja. Povećanje srednje dnevne temperature zraka veće je ljeti (lipanj - kolovoz) nego zimi (prosinac - veljača).

U prvom razdoblju buduće klime (2011. - 2040.) na području Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0,6 °C, a ljeti do 1 °C.

Slika 23. Promjena prizemne temperature zraka (u °C) u Hrvatskoj u razdoblju 2011. - 2040. u odnosu na razdoblje 1961. - 1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog klimatskog modela RegCM za A2 scenarij emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desno)

Izvor: DHMZ

U drugom razdoblju buduće klime (2041. - 2070.) očekivana amplituda porasta u Hrvatskoj zimi iznosi do 2 °C u kontinentalnom dijelu i do 1,6 °C na jugu, a ljeti do 2,4 °C u kontinentalnom dijelu Hrvatske, odnosno do 3 °C u priobalnom pojasu.

Slika 24. Promjena prizemne temperature zraka (u °C) u Hrvatskoj u razdoblju 2041. - 2070. u odnosu na razdoblje 1961. - 1990. prema rezultatima srednjaka ansambla regionalnog klimatskog modela RegCM za A2 scenarij emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desno)

Izvor: DHMZ

    - Uzrok

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Obzirom na proljetne hladnije vremenske prilike koje prethode toplinskom ekstremu, osjetljivost ljudi na nagli temperaturni porast, nije prilagođena. Posebno nepovoljan učinak na ljudski organizam ovaj klimatski stres uzrokuje pri nagloj, iznenadnoj pojavi ekstremno visokih temperatura koje potraju dulje vrijeme.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Toplinski val je prirodna pojava uzrokovana klimatskim promjenama, nastaje naglo bez prethodnih najava. Toplina može biti okidač za uzrok mnogih zdravstvenih stanja i izazvati umor, srčani udar ili konfuziju, inzult te pogoršati postojeće stanje kod kroničnih bolesnika.

    - Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Pojava toplinskog vala zahvatila je područje Grada Buje, a temperatura iznosi 38°C.

Na temelju egzaktnih podataka mjerenih u Državnom hidrometeorološkom zavodu godišnje ima oko 13 umjerenih, 9 jakih i 5-6 ekstremnih toplinskih valova.

Ekonomska analiza zdravstvenih učinaka i prilagodbe na klimatske promjene ukazuje na direktne i indirektne posljedice na zdravlje od pojave ekstremnih temperatura uslijed klimatskih promjena to su: povećana smrtnost i broj ozljeda, povećan rizik od zaraznih bolesti, prehrana i razvoj djece, negativan utjecaj na mentalno zdravlje i kardio-respiratorne bolesti.

Mala djeca od 0 do 6 godina starosti jako su osjetljiva na dehidraciju i stariji iznad 60 godina života kod kojih je smanjena kompenzatorna kardio-vaskularna sposobnost organizma. Među starijim osobama, razdoblja ekstremne vrućine su povezana s povećanim rizikom od hospitalizacije za nadoknade tekućine i poremećaje elektrolita, zatajenja bubrega, infekcije urinarnog trakta, sepsu i toplinski udar. Ekstremna toplina stavlja starije osobe na 18% veći rizik od hospitalizacije za nadoknadu tekućine i poremećaje elektrolita; 14% veći rizik za zatajenje bubrega; 10% veći rizik za infekcije mokraćnog sustava; i 6% veći rizik od sepse. Starije osobe imaju 2½ puta veću vjerojatnost da će biti hospitalizirani od toplinskog udara tijekom razdoblja toplinskog vala nego tijekom dana bez toplinskog vala. Za trošenje prekomjernog stvaranja topline, pretile osobe moraju više protok krvi usmjeriti kroz potkožne žile te stoga imaju veće kardiovaskularno naprezanje i s višim frekvencijama kada su izložene toplinskom stresu. Iz tih razloga, pretili ljudi su osjetljiviji na umjereni toplinski stres, ozljede i toplinski udar.

Starost i bolest su u korelaciji što je dob viša povećan je broj bolesti, invalidnosti, uzimanja lijekova i smanjena je kondicija. Ovi učinci stavljaju starije osobe u viši rizik tijekom ekstremnih toplotnih uvjeta koji dovode do višeg pobola i smrtnosti.

Radnik na otvorenom bez adekvatne opskrbe tekućinom i dovoljno odmora svih 8 sati vrlo teškog rada izložen jakom i direktnom sunčevom svjetlu na kritičnoj temperaturi zraka >30oC u opasnosti je od toplinskog stresa. Za analizu uvjeta rada na otvorenom, pri visokim temperaturama, upotrebljava se humidity index – HI mjerenjem temperature i vlage. Ako je izmjerena temperatura zraka 31°C pri relativnoj vlazi od 65% Humidex iznosi 42°C. Mogući su simptomi toplinskog stresa i obavezno je uzimanje dodatnih količina vode te radnika treba uputiti liječniku. Za rad na direktnom suncu se dodaje 1 do 2°C (ovisno o stupnju naoblake).

U Gradu Buje najugroženijim poslovima na otvorenom smatraju se poslovi ugostiteljstva, prijevoz, građevinarstva te poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Posljedice

Sposobnost sustava zdravstvene zaštite u Gradu Buje za odgovor na ukupnost krize koju toplinski val kao izvanredna okolnost može izazvati, čine zdravstveni kapaciteti u Gradu:

- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Ispostava Buje,

- Istarski domovi zdravlja, Ispostava Buje,

- Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Ispostava Umag,

- 1 ordinacija obiteljske medicine na području Grada,

- 3 ordinacija dentalne medicine na području Grada,

- Ljekarna.

Kod pojave toplinskog vala povećanje intervencija je dnevno za 20%. Budući da scenarij pretpostavlja pojavu toplinskog vala za vrijeme turističke sezone kada je broj osoba na području Grada uvećan za jedan puta, broj intervencija biti će veći do 30%. Pružanje hitne medicinske pomoći u vrijeme toplinskog vala ovisi o raspoloživim timovima Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Ispostave Umag.

Život i zdravlje ljudi

U slučaju toplinskog vala predviđa se veće obolijevanje stanovništva nego inače, posebice skupina s postojećom kroničnom bolešću. Obzirom na nepostojanje prethodne metodologije ekonomske analize i procjene šteta za klimatsku nepogodu toplinskog vala uzete su dosadašnja stručna iskustva i prosudbe djelatnika zavoda za hitnu medicinu i transfuzijsku medicinu. Očekuje se 20% više hitnih intervencija, viša stopa bolovanja radno aktivnog stanovništva, kao i više komplikacija i smrtnih ishoda kod ranjivih skupina stanovništva i radnika na otvorenom. Pojava događaja toplinskog vala umjerenog rizika od 1 – 2 dana očekuje se jednom u 9 dana u ljetnoj sezoni (120 dana) s porastom smrtnosti stanovništva za 5%. Moguće je očekivati male posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 48. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama – ekstremne temperature

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 |  |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 | x |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > |  |

Gospodarstvo

Tijekom toplinskog vala povećan je prijem u hitne medicinske službe. U ovom slučaju izražena je i povećana potrošnja električne energije i vode. Moguća veća opterećenja elektroinstalacija i potrošnje vode neće dovesti do obustave isporuke električne energije ili vode, već će se uputiti zamolba stanovništvu na potrebu štednje.

Tablica 49. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama – ekstremne temperature

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 | x |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Društvena stabilnost i politika

Posljedice po kritičnu infrastrukturu:

Javne službe

Zbog velikog broja turista može doći do opterećenosti medicinskih službi. Potrebno je naglasiti da je postojeća organizacija hitne medicinske službe i ostalih službi zdravstva na području Grada Buje - Buie na visokoj razini.

Ne očekuju se znatnija oštećenja ostale kritične infrastrukture, štete/gubici na građevinama od javnog društvenog značaja, kao niti dulji prekid u radu kritičnih infrastruktura.

Tablica 50. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku - oštećena kritična infrastruktura

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 | x |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Posljedice po građevine javnog društvenog značaja:

Ne očekuju se posljedice na građevinama javnog društvenog značaja.

Tablica 51. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku - štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja – ekstremne temperature

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 | x |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Tablica 52. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku- zbirno – ekstremne temperature

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | x | x | x |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Višegodišnji temperaturni trendovi koje prati Državni hidrometeorološki zavod za klimatska područja u Republici Hrvatskoj ukazuju na vrlo veliki rizik od ekstremno visokih temperatura.

Tablica 53. Vjerojatnost / frekvencija – ekstremne temperature

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće | x |

    - Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za područje Grada Buja (2015.),

- Grad Buje,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

- Državni hidrometeorološki zavod.

- Popis stanovništva iz 2021. godine

    - Matrice rizika

Rizik: Ekstremne temperature

Naziv scenarija: Pojava toplinskog vala na području Grada Buja

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

  - Suša

    - Naziv scenarija

| Naziv scenarija | Suša izazvana nedostatkom oborina |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Suša |
| Rizik | Suša |
| Radna skupina | Elvis Glavičić, voditelj |
|  | Denis Stipanov, član |
|  | Davor Lakošeljac, član |

    - Uvod

Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborine može uzrokovati ozbiljne štete u poljodjelstvu i vodoprivredi te u drugim gospodarskim djelatnostima.

Suša je često posljedica nailaska i duljeg zadržavanja anticiklone nad nekim područjem, kada uslijedi veća potražnja za vodom od opskrbe.

Opskrba vodom je definirana meteorološkim uvjetima, a potražnja uključuje ekosustave i ljudske aktivnosti. Za poljodjelstvo mogu biti opasne suše koje nastanu u vegetacijskom razdoblju, dok ljetne suše na Jadranu pogoduju širenju šumskih požara.

Nedostatak oborina u duljem vremenskom razdoblju može, s određenim faznim pomakom, uzrokovati i hidrološku sušu koja se očituje smanjenjem površinskih i dubinskih zaliha vode. Kako bi se mogla procijeniti ugroženost od suše, analiziraju se dani bez oborine definirani kao dani u kojima nema oborine ili padne manje od 0,1 mm oborine.

    - Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
|  | Energetika (proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, skladištenje, transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima) |
|  | zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| x | vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć), |
|  | nacionalni spomenici i vrijednost |

    - Kontekst

Za prikaz godišnjeg hoda broja dana bez oborine na području Grada Buje analizirani su podaci s glavne meteorološke postaje Poreč. U tablici 68. prikazani su srednji mjesečni i godišnji broj dana bez oborine s pripadnim standardnim devijacijama, te maksimalni i minimalni mjesečni i godišnji broj dana bez oborine u razdoblju 2005.-2013.

Prema podacima o oborinama, na području Grada bilo je prosječno godišnje 7 dana bez

oborina (dani bez oborine definirani su kao dani u kojima nema oborine ili padne manje od 0.1 mm oborine). Prosječno najviše dana bez oborina imaju mjesec srpanj, kolovoz i rujan mjesečno), dok ih je najmanje u svibnju i studenom.

Tablica 54. Broj dana s oborinom

| god | SIJ | VELJ | OŽU | TRA | SVI | LIP | SRP | KOL | RUJ | LIS | STU | PRO | zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 13 | 11 | 13 | 110 |
| 2006 | 6 | 11 | 8 | 12 | 10 | 2 | 6 | 14 | 4 | 4 | 7 | 8 | 92 |
| 2007 | 8 | 13 | 9 | 0 | 8 | 10 | 3 | 11 | 10 | 10 | 5 | 8 | 95 |
| 2008 | 13 | 4 | 16 | 19 | 8 | 13 | 7 | 4 | 4 | 7 | 16 | 16 | 127 |
| 2009 | 18 | 10 | 12 | 13 | 6 | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | 132 |
| 2010 | 15 | 16 | 6 | 10 | 20 | 9 | 10 | 8 | 12 | 11 | 19 | 17 | 153 |
| 2011 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 | 0 | 4 | 6 | 3 | 10 | 77 |
| 2012 | 4 | 4 | 1 | 15 | 12 | 7 | 2 | 1 | 12 | 10 | 10 | 14 | 92 |
| 2013 | 14 | 11 | 18 | 11 | 16 | 9 | 5 | 9 | 8 | 13 | 15 | 6 | 135 |
| sred | 9.9 | 9.0 | 9.8 | 10.3 | 10.4 | 8.9 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 9.0 | 11.3 | 12.3 | 112.6 |

Izvor podataka: Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske

Suša se uglavnom javlja u periodu proljeće – ljeto kada je riječ o malim količinama oborina udruženo s visokim temperaturama i niskom relativnom vlagom.

Na slikama u nastavku su prikazana odstupanja količine oborine za godine u kojima je na  području Grada Buje nastupilo ekstremno sušno vrlo sušno ili sušno razdoblje.

Odstupanje količine oborina za područje Grada Buje - Buie za razdoblje od 2009. – 2017. prikazano je u slijedećoj tablici. Prema raspodjeli percentila oborinske prilike bile su u kategorijama normalno, sušno, vrlo sušno, te kišno i vrlo kišno.

Tablica 11. Odstupanje količine oborina za područje Grada Buje - Buie za razdoblje od 2009. – 2017. godine

| Grad Buje -Buie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Godina | Proljeće | Ljeto |
| 2017. | Sušno | Sušno |
| 2016. | Kišno | Normalno |
| 2015. | Vrlo sušno | Sušno |
| 2014. | Normalno | Normalno |
| 2013. | Kišno | Normalno |
| 2012. | Sušno | Ekstremno sušno |
| 2011. | Sušno | Normalno |
| 2010. | Normalno | Normalno |
| 2009. | Sušno | Normalno |

Slika 16. Oborinske prilike tijekom kolovoza 2019. godine

    - Uzrok

Meteorološka suša definirana je kao deficit oborina u određenom vremenskom razdoblju. Agrometerološka suša je uzrokovana manjkom vode u površinskom sloju tla. Hidrološka suša je definirana smanjenim protokom vode u rijekama te nižim razinama vode u jezerima i u podzemnim bunarima. Procesi isušivanja tla se mogu događati u mjestima s velikom ili malom količinom oborina.

Opadanje biološkog potencijala područja može se smatrati jednom od posljedica isušivanja tla. Nekoliko važnijih ljudskih aktivnosti koji utječu na stanje tla su kriva obrada tla, loše navodnjavanje tla, pretjerana sječa šuma i stočarstvo. Isušivanje područja može doprinijeti promjeni albeda zemljine površine, a ta promjena može imati utjecaja na lokalne i regionalne oborinske procese. Tijekom normalnog oborinskog razdoblja negativne posljedice ljudskog djelovanja nisu jasno zamijećene, no dolaskom sušnog razdoblja one postaju jasno vidljive.

Suša se događa polako, rijetko izaziva brze i dramatične gubitke u ljudskim životima ali zbog pojave može uzrokovati glad kao direktnu posljedicu. Gubici u ljudskoj i životinjskoj populaciji ponekad su drastičniji od bilo koje druge prirodne katastrofe.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Nedostatak oborina u duljem vremenskom razdoblju zbog duljeg zadržavanja anticiklone nad područja Grada. Prisutna je i povećana temperatura zraka u odnosu na prosječne temperaturne prilike na području Grada.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆI

Meteorološka suša uzrokovana nedostatkom oborina.

    - Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Događaj s najgorim mogućim posljedicama pretpostavlja dugotrajnu sušu koja je zahvatila čitavu županiju. Nastaju poremećaji u izdašnosti izvora što rezultira nestašicom vode. Kod veće suše nemoguće je transportirati vodu s jednog kraja na drugi zbog velikih duljina cjevovoda. U mjestima gdje nema javne vodoopskrbe potrebno je organizirati dovoz vode za piće cisternama.

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

Na području Grada Buja ne očekuju se ozbiljni negativni utjecaji na zdravlje i život ljudi u slučaju nastanka suše.

Tablica 55. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama - suša

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | BROJ UGROŽENIH OSOBA % | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | < 0,001 | x |
| 2. | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3. | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4. | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5. | Katastrofalne | 0,036 > |  |

Gospodarstvo

Procjenjuje se da u velikim i dugotrajnim sušama šteta na sadnicama vinove loze, maslina, ratarskih kultura i voćaka može smanjiti urod do 50%. U takvim periodima plodovi se ne razvijaju do pune veličine, pa je i urod znatno smanjen. Od direktnih šteta nastat će smanjenje dobiti.

U travnju 2012. godine proglašena je na cijelom području Istarske županije elementarna nepogoda izazvana sušom s ukupnom procijenjenom štetom od 193.235.411,58kn.

Tablica 56. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama - suša

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 | x |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Društvena stabilnost i politika

Posljedice na kritičnu infrastrukturu:

Vodno gospodarstvo

Posljedice od suše očituju se smanjenjem  kapaciteta  vodocrpilišta, pritisak vode u sustavu pada te dolazi do poteškoća u opskrbi stanovništva vodom, ali ne u mjeri da remeti normalno funkcioniranje Grada.

Hrana

Štete na usjevima kao rezultat sušenja biljaka. Gubitak jednogodišnjih i višegodišnjih uroda, smanjeni prinosi, dio usjeva može biti uništen. Ove štete neće utjecati na distribuciju namirnica, ali može uzrokovati smanjenje količine namirnica.

Tablica 57. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku - oštećena kritična infrastruktura – suša

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 | x |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Posljedice na građevinama od javnog društvenog značaja:

U slučaju pojave suše ne očekuje se materijalna šteta na objektima kritične infrastrukture niti na ustanovama/građevinama od javnog društvenog značaja.

Tablica 58. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku  - štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja - suša

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 | x |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Tablica 59. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku

- zbirno – suša

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | x |  |
| 2. | x |  | x |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Frekvencija događaja temelji se na podacima o pojavnosti suše u zadnjih 10 godina na području Grada.

Tablica 60. Vjerojatnost/frekvencija - suša

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST / FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | x |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

    - Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izračuna zona ugroženosti i procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za područje Grada Buja (2015.),

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku,

- Državni hidrometeorološki zavod,

- Državni zavod za statistiku

- Grad Buje.

    - Matrice rizika

Rizik: Suša

Naziv scenarija: Pojava suše na području Grada Buja

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

  - Tuča

    - Naziv scenarija

| Naziv scenarija | Pojava tuče na području Grada Buja |
| --- | --- |
| Grupa rizika | Ekstremne vremenske pojave |
| Rizik | Tuča |
| Radna skupina | Elvis Glavičić, voditelj |
|  | Denis Stipanov, član |
|  | Davor Lakošeljac, član |

    - Uvod

Područje Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i sugradice relativno česta. Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 do 50 mm i većeg. Elementi tuče sastavljeni su od prozirnih i neprozirnih slojeva leda. Tuča pada isključivo iz grmljavinskog oblaka Cumulonimbusa, a najčešća je u toplom dijelu godine. Sugradica je isto kruta oborina sastavljena od neprozirnih zrna smrznute vode, okruglog oblika, veličine između 2 i 5 mm, a pada s kišnim pljuskom. Na meteorološkim stanicama bilježi se uz tuču i sugradicu pojava ledenih zrna u hladnom dijelu godine. Ledena zrna su smrznute kišne kapljice ili snježne pahuljice promjera oko 5 mm koje padaju pri temperaturi oko ili ispod 0°C. Pojave tuče, sugradice i ledenih zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i poljoprivredi.

Prema Koeppenu ova klima se naziva klima kamelije. Planinsko zaleđe ima uglavnom planinsku klimu s kratkim i svježim ljetom, te oštrom i dugom zimom s dosta sniježnih oborina ali, općenito, bez izrazitog suhog razdoblja. To je prema Koeppenovoj klasifikaciji umjereno topla kišna klima s toplim ljetom (Cfb) ili klima bukve.

Njezine karakteristike su da je srednja temperatura najtoplijeg mjeseca u godini manja od 22°C, uz barem četiri mjeseca u godini sa srednjom temperaturom iznad 10°C. Najmanje oborina i kod ove klime ima ljeti.

    - Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
|  | Energetika (transport energenata i energije, sustavi za distribuciju) |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih usluga) |
|  | Promet (cestovni) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom) |
|  | Financije (bankarstvo, pošta) |
|  | Prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (škola, osiguravanje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| x | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

    - Kontekst

Tuča je najkrupnije vrsta padalina koja dolazi iz atmosfere i često je praćena jakom i dugotrajnom grmljavinom, pljuskovima kiše i pojačanim vjetrom. Tuča obično pada u obliku nepravilnih kuglica promjera od 0,5 cm (zrno graška) do 5 cm (kokošje jaje), no u teškim olujama javljaju se i veće gromade. U usporedbi s drugim atmosferskim pojavama, tuča je vrlo rijetka.

Područje Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje ej pojava tuče i sugradice relativno česta. Državni hidrometeorološki zavod provodi obranu od tuče na ukupnoj površini od 24.100 km2. Sezona obrane od tuče traje od 1. svibnja do 30. rujna kada tuča može prouzročiti velike štete na poljoprivrednim kulturama i ostaloj imovini.

Tablica 12: Broj dana s tučom

| MJES. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GOD. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj dana s tučom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 4,3 |
| STD | 1,1 | 0, | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,3 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAKS | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |

Izvor podataka: Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske

Prema podacima srednji godišnji broj dana s krutom oborinom iznosi 4.3 dana. U prosjeku najviše takvih dana javlja se u siječnju 0.7 dana dok je srednji broj dana u ostalim mjesecima između 0.1 i 0.6 dana. Najkritičniji mjeseci u godini za pojavu tuče su svibanj, lipanj i srpanj. Posljedice tuče je teško predvidjeti, ali mogu se pretpostaviti s obzirom na prijašnja iskustva.

Tuča najveće štete uzrokuje na poljoprivrednim kulturama, voćarstvu, vinogradarstvu i šumarstvu te manja oštećenja na infrastrukturi i osobnoj imovini.

Slika 25. Šteta uzrokovana tučom

    - Uzrok

Tuču uglavnom proizvode oblaci kumulonimbusi i to na prednjoj fronti olujnog sustava. Pri takvim olujama, ulazne struje zadržavaju kišu sprečavajući je da pada na zemlju. Ako oblak sadrži dovoljno pothlađenih kapi vode one se nakupljaju pod pritiskom ledene kuglice, dok je pri dnu oblaka ponovo ne zateče ulazna struja. Proces se ponavlja dok gromada grada ne postane dovoljno teška da je struje ne mogu više zadržavati u zraku te pada na zemlju.

Komadi leda svojim padom s velike visine nanose izravnu mehaničku štetu svim izloženim dijelovima biljke, pa nakon kratkog vremenskog roka usjevi mogu biti potpuno uništeni. U voćarstvu i vinogradarstvu tuča nanosi štete listu i plodovima u razvoju, pa se tako prinos može znatno smanjiti ili potpuno izgubiti.

RAZVOJ DOGAĐAJA KOJI JE PRETHODIO VELIKOJ NESREĆI

Krajem proljeća i početkom ljeta dolazi razdoblje gdje u našem podneblju postoji velika mogućnost od nastajanja tuče. Tuča se često javlja za vrijeme velikih vrućina i gotovo uvijek je praćena snažnom grmljavinom, sijevanjem munja i kišom.

OKIDAČ KOJI JE UZROKOVAO VELIKU NESREĆU

Tuča nastaje smrzavanjem kapljica koje na svom putu prema Zemlji prolaze kroz pojas hladnog zraka.

    - Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Događaj s najgorim mogućim posljedicama pretpostavlja pojavu tuče na području Grada Buja koja može prouzrokovati veće štete na gospodarstvo Grada. Ako se ledene kapljice za vrijeme padanja tuče sastanu s jakom strujom zraka koja se diže uvis, ona ponese sa sobom i ove smrznute kuglice, na koje se lijepe nove kišne kapljice. Prilikom ponovnog prolaza kroz hladni zračni pojas, nove nalijepljene kišne kapi oko njih stvaraju sloj koji se smrzava i tako se stvaraju veća zrna tuče. Ovaj proces dizanja i spuštanja ledenih kuglica u zraku može se ponavljati sve dok njihova težina ne postane tolika da ih zračna struja više ne može podizati i one tada padaju na zemlju. Zrna tuče ponekad mogu biti krupna kao kokošje jaje i težiti i do pola kilograma. Događa se da se i snijeg nahvata na zrnima tuče kad ona prolaze kroz zračne slojeve u kojima se stvara snijeg i tada su sastavljena od slojeva snijega i leda. Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50-80%, a nerijetko se dogodi da za jakih oluja u samo 15-20 minuta nastane 100%-tna šteta. Komadi leda svojim padom s velike visine nanose direktnu mehaničku štetu svim izloženim dijelovima biljke pa nakon kratkog vremenskog roka usjevi poput pšenice, ječma, kukuruza i ostalih ratarskih kultura mogu biti potpuno uništeni. U voćarstvu i vinogradarstvu tuča nanosi štete listu i plodovima u razvoju pa se tako prinos može znatno smanjiti ili potpuno izgubiti.

Posljedice

Život i zdravlje ljudi

Na području Grada Buje ne očekuju se ozbiljni negativni utjecaji na zdravlje i život ljudi u slučaju nastanka tuče.

Tablica 98. Vrijednost kriterija za posljedice na život i zdravlje ljudi po kategorijama - tuča

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | % OSOBA JLP(R)S | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neznatne | < 0,001 | x |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0046 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | > 0,036 |  |

Gospodarstvo

U slučaju pojave tuče može doći do šteta na usjevima i sušenja biljaka. Može doći do gubitka jednogodišnjih i višegodišnjih uroda, smanjenog prinosa i uništenja dijela usjeva. S obzirom da je na ovom području znatnije razvijeno vinogradarstvo, najveće štete od tuče se mogu očekivati na urodu grožđa. Procjenjuje se da u najgorim slučajevima može doći i do 100% štete na usjevima i zbog toga su odabrane katastrofalne posljedice na gospodarstvo.

Elementarne nepogode od tuče proglašene su u kolovozu 2008. godine na području cijele Istarske županije, također i  kolovozu 2008. godine. U travnju 2012. godine proglašena je na cijelom području Istarske županije elementarna nepogoda izazvana tučom s ukupnom procijenjenom štetom od 15.188.773,25 kn.

Tablica 99. Vrijednost kriterija za posljedice na gospodarstvo po kategorijama - tuča

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 |  |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 | x |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Društvena stabilnost i politika

Posljedice po kritičnu infrastrukturu:

Tuča može nanijeti štetu na spomenicima ali ne u obimu velikih nesreća. U slučaju oštećene krovne konstrukcije pojedinih objekata može za posljedicu imati izloženost unutrašnjosti objekata kiši što može dovesti do oštećenja vrijednih slika, freski, oltara, vrijednih eksponata od tekstila, papira te niz dragocjenih izvornih dokumenata i ostalih vrijednosti unutar objekata.

U slučaju pojave tuče očekuje se umjerena materijalna šteta na objektima kritične infrastrukture. niti na ustanovama/građevinama od javnog društvenog značaja.

Hrana

Štete na usjevima, voćkama i vinogradima kao rezultat tuče. Gubitak jednogodišnjih i višegodišnjih uroda, smanjeni prinosi, dio usjeva može biti uništen. Ove štete neće utjecati na distribuciju namirnica, ali može uzrokovati smanjenje količine namirnica.

Tablica 99. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku-oštećena kritična infrastruktura - tuča

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 265.321,03 – 530.642,06 |  |
| 2. | Male | 530.642,06– 2.653.210,29 |  |
| 3. | Umjerene | 2.653.210,29– 7.959.630,90 | x |
| 4. | Značajne | 7.959.630,90– 13.266.051,44 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 13.266.051,44 |  |

Posljedice na građevinama od javnog društvenog značaja:

U slučaju pojave tuče ne očekuje se značajna materijalna šteta na ustanovama/građevinama od javnog društvenog značaja.

Tablica 101. Vrijednost kriterija za posljedice na društvenu stabilnost i politiku

- štete/gubitci na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja - tuča

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | KRITERIJ (kn) | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neznatne | 217.542,32 – 435.084,65 | x |
| 2. | Male | 435.084,65 – 2.175.423,24 |  |
| 3. | Umjerene | 2.175.423,24 – 6.526.269,72 |  |
| 4. | Značajne | 6.526.269,72 – 10.877.116,20 |  |
| 5. | Katastrofalne | > 10.877.116,20 |  |

Tablica 102. Vrijednost kriterija za društvenu stabilnost i politiku - zbirno – tuča

| KATEGORIJA | KRITIČNA INFRASTRUKTURA | USTANOVE/GRAĐEVINE JAVNOG DRUŠTVENOG ZNAČAJA | ODABRANO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | x |  |
| 2. |  |  | x |
| 3. | x |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Tablica 103. Vjerojatnost/frekvencija - tuča

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | x |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

    - Podaci, izvori i metode proračuna

Prilikom izrade Procjene rizika korišteni su podaci iz:

- Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša za područje Grada Buje – Buie (2015.);

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku (2015.);

- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva iz 2021. godine;

- Državni hidrometeorološki zavod

- Grad Buje – Buie.

    - Matrica rizika

Rizik: Padaline (tuča)

Naziv scenarija: Pojava tuče na području Grada Buja

Život i zdravlje ljudi		       Gospodarstvo	          Društvena stabilnost i politika

- USPOREDBA RIZIKA

U ovom poglavlju prikazana je usporedba rezultata procjene jednostavnih rizika te obrada svih scenarija. Svi rezultati iskazani u zajedničkoj matrici.

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

SUŠA

TUČA

POTRES

INDUSTRIJSKA

NESREĆA

EPIDEMIJA I PANDMIJA

EKSTREM.TEMPERA.

POPLAVA

POŽAR

- ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Za potrebu analize sustava civilne zaštite, potrebno je izraditi analizu u području preventive i reagiranja. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Buja ocjenjivat će se temeljem tvrdnji iz tabličnih prikaza te izvedenih zaključaka. Ocjene će se dodijeliti temeljem omjera pozitivnih i negativnih tvrdnji u tablicama. Ocjene će se prikazati na sljedeći način:

- 0-25% - vrlo niska spremnost

- 26-50% - niska spremnost

- 51-75% - visoka spremnosti

- 76-100% - vrlo visoka spremnost

  - Područje preventive

Analiza na području preventive sastoji se od sljedećih elemenata:

    - Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Postoji li zaposlenik/zaposlenici Grada zaduženi za praćenje propisa iz sustava civilne zaštite i njihovu implementaciju, vođenje baze podataka, praćenje troškova nastalih prirodnim nepogodama? | x |  |
| 2. | Osnovan Stožer civilne zaštite | x |  |
| 3. | Osnovane gotove snage civilne zaštite (Vatrogasne postrojbe, Društvo Crvenog križa, HGSS) | x |  |
| 4. | Određene pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite | x |  |
| 5. | Imenovani povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite | x |  |
| 6. | Izrađena Procjena rizika od velikih nesreća | x |  |
| 7. | Izrađen Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite | x |  |
| 8. | Izrađen Plan djelovanja civilne zaštite |  | x |
| 9. | Izrađeni Operativni planovi civilne zaštite pravnih osoba o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite (vatrogasne postrojbe, HGSS, Društvo Crvenog križa, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite) |  | x |
| 10. | Izrađene smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite | x |  |
| 11. | Izrađena godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite | x |  |
| 12. | Izrađen godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje | x |  |
| 13. | Izrađen Plan pozivanja Stožera civilne zaštite | x |  |
| 14. | Izrađen Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite | x |  |

Uzimajući u obzir sve izrađene dokumente od značaja za sustav civilne zaštite, njihovu međusobnu povezanost i usklađenost razina spremnosti po ovom operativno važnom elementu procijenjena je  visokom.

Tablica 61. Prikaz ocjene usvojenosti strategija, normativne uređenosti te izrađenosti procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Jesu li sva naselja Grada pokrivena sirenama za uzbunjivanje kojima se može objaviti nastupanje opće opasnosti? | x |  |
| 2. | Je li uspostavljena razmjena podataka između izvršnog tijela Grada i Područnog ureda civilne zaštite Pazin o mogućim brzo narastajućim prijetnjama velikom nesrećom? | x |  |
| 3. | Postoji li obveza vatrogasnih postrojbi s područja Grada da obavijeste izvršno tijelo o intervencijama s opasnim tvarima ili kod prijetnje buktajućim požarom većeg opsega? | x |  |
| 4. | Jesu li poznata područja koja mogu biti zahvaćena brzo narastajućim ugrozama odnosno velikom nesrećom uzrokovane poplavom ili tehničko-tehnološkom nesrećom s opasnim tvarima? | x |  |
| 5. | Je li stanovništvo upoznato s mogućim posljedicama velikih nesreća i načinom provedbe samozaštite i organizirane zaštite? |  | x |
| 6. | Postoje li sirene kod posjednika opasnih tvari kod kojih su moguće ozbiljne izvan lokacijske posljedice? |  | x |

Institucije kao što su Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), Hrvatske vode, druge znanstvene institucije, inspekcije, središnja tijela državne uprave za unutarnje poslove, obranu i radiološku i nuklearnu sigurnost i druge organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija te izrada predviđanja i prognoza dio redovne djelatnosti razvijaju nacionalne mreže za prikupljanja podataka (npr. mjerna hidrološka mreža DHMZ-a i Hrvatskih voda, meteorološka motrenja - mjerenja i opažanja, prognoze vremena na objektivnim izračunima razvoja stanja atmosfere te prijenos podataka i njihova daljnja obrada, sustav ranog upozoravanja na opasne meteorološke pojave – METEOALARM, SPUNN - Nacionalni sustav upozoravanja za radiološka mjerenja). Iz tih se izvora osiguravaju potrebne informacije ranog upozoravanja i dostavljaju MUP-Ravnateljstvu civilne zaštite, a za što su razvijeni posebni komunikacijski protokoli.

Iste podatke Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured Pazin dostavlja gradonačelniku koji nalaže pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuće mjere iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Buja.

U slučaju bilo koje vrste ugroza Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Vatrogasna zajednica, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska stanica te operateri koji prevoze opasne tvari dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom centru 112.

Gradonačelnik Grada Buja informacije o mogućim ugrozama dobiva od:

- Županijskog centra 112 - Pazin,

- Područnog ureda civilne zaštite Pazin,

- Pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,

- Građana,

- Neposrednim stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli pogoditi područje Grada Buja.

Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s obzirom na moguće prijetnje, gradonačelnik Grada Buja će dostaviti:

- operativnim snagama civilne zaštite koje djeluju na području Buja,

- pravnim osobama koje će poradi nekog interesa dobiti zadaće u sustavu civilne zaštite na području Grada Buja,

- pravnim osobama od posebnog interesa za sustav civilne zaštite koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka velike nesreće na području Grada Buja gradonačelnik obavještava Župana i sve čelnike susjednih jedinica lokalne samouprave o nadolazećoj ugrozi. Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave procjenjuju se visokom razinom spremnosti.

Tablica 62. Prikaz ocjene stanja sustava ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Je li predstavničko tijelo raspravljalo o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama, načinu preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog stanovništva, provedbi obrane od prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i sanacije stanja ugroženog područja? | x |  |
| 2. | Je li Stožer raspravljao o prijetnja i mjerama odgovora na iste, naročito o štetama izazvanim u posljednje tri godine te mjerama kako su se mogle spriječiti ili ublažiti? |  | x |
| 3. | Jesu li u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva? |  | x |
| 4. | Jesu li u objektima, u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi, organizirana predavanja o prijetnjama velikim nesrećama, načinu kolektivne zaštite i samozaštite prisutnih osoba te da li se organiziraju vježbe sklanjanja, evakuacije i spašavanja? |  | x |
| 5. | Jesu li ostali sudionici civilne zaštite (povjerenici civilne zaštite, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite) upoznati s načinom djelovanja prijetnje, njihovom ulogom u reagiranju na prijetnje te posebno načinu samozaštite od iste? |  | x |

Obzirom na nedovoljno razvijeno stanje svijesti o rizicima: pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela, posebnu pozornost treba posvetiti razvoju komunikacijskih i operativnih rješenja usklađenih s potrebama građana iz svih ranjivih skupina, posebno skupinama s problemima sluha i vida, kako bi se i oni pripremili za provođenje mjera po informacijama ranog upozoravanja te pripremili za postupanje u realnom vremenu uz primjerenu asistenciju organiziranih dijelova operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite. Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela procjenjuje se kao niska razina spremnosti.

Tablica 63. Prikaz ocjene stanja svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost | x |
| Visoka spremnost |  |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Jesu li prostornim planom definirane posebne vrijedne poljoprivredne površine, šumska područja, zaštićena područja (nacionalni parkovi, parkovi prirode i dr.), područja pogodna za odlaganje neopasnog otpada i komunalnog otpada, način odvodnje zaobalnih voda, način zaštite od otvorenih vodnih tijela, bujičnih voda i dr. | x |  |
| 2. | Jesu li doneseni urbanistički planovi naselja i gospodarstva i jesu li u njima za građenje izostavljena područja u kojima zaštita nije djelotvorna (inundacijska područja, aktivna klizišta i dr.) | x |  |
| 3. | Jesu li u područjima velike opasnosti utvrđen broj nelegalnih objekata koji imaju dvojbenu otpornost na posljedice tih prijetnji? |  | x |
| 4. | Jesu li u prostorni plan uvrštene lokacije za ukop poginulih osoba i životinja? | x |  |
| 5. | Jesu li u prostorni plan uvrštene lokacije za privremeno odlaganje otpada nastalog kao posljedice velikih nesreća? |  | x |

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite procijenjena  na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, provođenja legalizacije te planskog korištenja zemljišta. Grad Buje raspolaže sa sljedećim dokumentima prostornog planiranja:

Prostorni planovi na snazi na području Grada Buje - Buie:

- Prostorni plan uređenja Grada Buje (SN Grada Buja 02/05, 10/11, 01/12, 5/15, 21/18),

- Urbanistički plan uređenja dijela naselja Buje: Rudine – V. Nazor– Korištenje i namjena površina (29.04.2010.)

- Urbanistički plan uređenja dijela naselja Buje: San Sebastijan (29.11.2011.)

- Urbanistički plan uređenja Glavice (29.11.2011.)

- Urbanistički plan uređenja Područja Mazurija (25.05.2012.)

Na području Grada Buje - Buie provodi se legalizacija građevina sukladno zakonskim propisima.

U postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola prvenstveno se primjenjuju:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. i 98/19.),

- Zakon o gradnji (NN153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) te drugi zakoni, posebni propisi i tehnički normativi, ovisno o vrsti zahvata u prostoru

- Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja

Stanje prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta procjenjuje se kao visoka razina spremnosti.

Tablica 64. Prikaz ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Jesu li predviđena financijska sredstva, za realizaciju preventivnih mjera, koja uključuju sustav civilne zaštite? | x |  |
| 2. | Jesu li predviđena financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje koja može uzrokovati veliku nesreću? |  | x |
| 3. | Jesu li predviđena financijska sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja (proračunska zaliha)? | x |  |
| 4. | Jesu li predviđena sredstva za opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite (povjerenici civilne zaštite i dr.) | x |  |

| 1. | Civilna zaštita | 40.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. | DVD Buje | 10.000,00 |
| 3. | JVP Umag | 1.350.000,00 |
| 4. | Gradsko društvo Crvenog križa Buje | 95.720,00 |
| UKUPNO: |  |  |

Uvidom u stavke proračuna za 2022. godinu vidljivo je da Grad Buje ulaže znatna sredstva u operativne snage civilne zaštite (vatrogastvo, zdravstvo i udruge) dok se ne planira iznos za opremanje i uvježbavanje postrojbe i povjerenika civilne zaštite, osposobljavanje i vježbe civilne zaštite. Razlog tomu je procjena odgovornih osoba Grada da je sredstva potrebno ulagati u jačanje postojećih snaga koje su svojim ljudstvom i materijalno tehničkim sredstvima spremne na brzu i efikasnu reakciju u slučaju velike nesreće. Zbog svega navedenog, ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive procijenjena je visokom razinom spremnosti.

Tablica 65. Prikaz ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - Baza podataka

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Postoji li baza podataka o pripadnicima operativnih snaga civilne zaštite? | x |  |
| 2. | Postoji li baza podataka o članovima Stožera civilne zaštite, povjerenicima i zamjenicima povjerenika civilne zaštite? | x |  |
| 3. | Postoji li baza podataka o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite? | x |  |
| 4. | Postoji li baza podataka o prirodnim nepogodama i štetama koje su iste prouzročile? | x |  |
| 5. | Postoji li baza podataka o otkazivanju kritične infrastrukture? |  | x |
| 6. | Postoji li baza podataka s osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama, starijima i nemoćnima? |  | x |
| 7. | Ažuriraju li se navedene baze podataka redovito? | x |  |

Bazu podataka označava skup međusobno povezanih podataka koji omogućavaju pregled sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe sustava civilne zaštite, odnosno koji se koristi za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama kao i za potrebe provođenja osposobljavanja. Grad Buje ima evidenciju za:

- članove Stožera Civilne zaštite

- povjerenike civilne zaštite,

- vatrogasne snage na području Grada,

- druge operativne snage iz sustava civilne zaštite na području Grada, odgovorne osobe i materijalno tehnička sredstva,

- popis operativnih snaga koje djeluju na području Grada a nisu u nadležnosti Grada i postupaju prema vlastitom operativnom planu,

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Razina spremnosti ove kategorije je procijenjena visokom.

Tablica 66. Prikaz ocjena baza podataka

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

Tablica 67. Analiza sustava civilne zaštite – područje preventive

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite |  |  | x |  |
| Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  | x |  |
| Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela |  | x |  |  |
| Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta |  |  | x |  |
| Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive |  |  | x |  |
| Baze podataka |  |  | x |  |
| Područje preventive - ZBIRNO |  |  | x |  |

  - Područje reagiranja

Analiza na području reagiranja sastoji se od sljedećih elemenata:

    - Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Je li izvršno tijelo upoznato sa svojim ovlastima i odgovornostima za odgovarajuću primjenu mjera u slučaju nadolazeće prijetnje koja može uzrokovati veliku nesreću te zna li koji su mu resursi na raspolaganju? | x |  |
| 2. | Je li izvršno tijelo osposobljeno za obavljanje poslova civilne zaštite od strane Ministarstva unutarnjih poslova? | x |  |
| 3. | Poznaje li izvršno tijelo moguće rizike odnosno neželjene posljedice koje isti mogu izazvati te poznaje li mjere i opseg snaga civilne zaštite koje će angažirati? |  | x |
| 4. | Je li izvršno tijelo odredilo osobu koja obavlja vođenje baze podataka i operativnu pripremu za djelovanje operativnih snaga civilne zaštite pri povećanoj prijetnji nastanka velike nesreće? |  | x |
| 5. | Je li Stožer civilne zaštite osposobljen za izvršavanje zadaća u području civilne zaštite. | x |  |
| 6. | Poznaje li Stožer civilne zaštite rizike, moguće neželjene posljedice koje isti mogu izazvati te mjere, opseg i način angažiranja potrebnih snaga za provođenje mjera civilne zaštite te sanaciju posljedica velikih nesreća? | x |  |
| 7. | Ima li Stožer u svom sastavu odgovarajuće operativno osoblje za imenovanje koordinatora na lokaciji (za prioritetne prijetnje). | x |  |

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti: čelnih osoba Grada Buje koji su nadležni za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obaveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite, spremnost stožera civilne zaštite Grada Buje te spremnost koordinatora na mjestu izvanrednog događaja.

Tablica 68. Prikaz ocjene spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

    - Spremnost operativnih kapaciteta

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Je li Stožer civilne zaštite osposobljen i kapacitiran za provedbu mjera u slučaju pojava prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 2. | Jesu li vatrogasne snage osposobljene i kapacitirane za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 3. | Jesu li vatrogasne snage opremljene za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 4. | Jesu li snage Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Istra osposobljene i kapacitirane za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 5. | Jesu li snage Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Istra opremljene za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 6. | Jesu li snage Gradskog Društva Crvenog križa Buje osposobljene i kapacitirane za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 7. | Jesu li snage Gradskog Društva Crvenog križa Buje opremljene za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? | x |  |
| 8. | Jesu li povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici osposobljeni i kapacitirani za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? |  | x |
| 9. | Jesu li povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici opremljeni za provedbu mjera u slučaju pojave prijetnje i njezinih posljedica? |  | x |
| 10. | Jesu li pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite upoznate sa svojim zadaćama? | x |  |
| 11. | Imaju li pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite izrađene Operativne planove civilne zaštite pravnih osoba o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite? |  | x |
| 12. | Jesu li potpisani sporazumi i definirane aktivnost s pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite kao potpora sustavu civilne zaštite? |  | x |
| 13. | Provode li se godišnje vježbe sustava civilne zaštite? | x |  |

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima: popunjenost ljudstvom, spremnost zapovjedništva, osposobljenosti i uvježbanosti ljudstva i zapovjednog osoblja, opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima, vremenu mobilizacijske spremnosti, samodostatnosti te logističkoj potpori.

Stožer civilne zaštite Grada Buja

Gradonačelnik Grada Buja donio je dana 11. lipnja 2021. godine Odluku o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Buja – Buie (KLASA:810-01/21-01/03 URBROJ: 2105/01-01-21-3) sa pripadajućim izmjenama.

Stožer civilne zaštite Grada Buja sastoji se od načelnika i zamjenika načelnika Stožera te 10 članova. Za članove Stožera civilne zaštite Grada Buje, imenovani su:

- Elvis Glavičić, pročelnik U.O. za komunalne djelatnosti Grada Buja-Buie, načelnik Stožera CZ

- Bojan Štokovac, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Umag, za zamjenika načelnika Stožera CZ,

- Boban Robert Paulović, načelnik Policijske postaje Buje

- Vilson Allakaj,  liječnik Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije,

- Mladen Kiković, voditelj Službe CZ Pazin

- Moreno Mamilovič, Istarski vodovod d.o.o., upravitelj Poslovne jedinice Buje

- Diego Pucer, komunalno poduzeće 6.Maj d.o.o. Umag

- Hrvoje Kovačević, GD Crvenog križa Buje

- Marko Milevoj, direktor komunalnog poduzeća CIVITAS BULLEARUM d.o.o.

- Dean Đurđević, zamjenik zapovjednika DVD Buje,

- Denis Stipanov, predstavnik Službe civilne zaštite VZIŽ,

- Davor Kalčić, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Pula

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Sredstava za rad Stožera osiguravanju se u Proračunu Grada Buja.

Tablica 69. Prikaz ocjene spremnosti Stožera civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

Povjerenici civilne zaštite Grada Buja

Dana 20. veljače 2019. godine, gradonačelnik Grada Buja donosi Rješenje o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Buja (KLASA: 810-01/18-01/03 URBROJ: 2105/01-01-19-3).

Za područje Grada Buja imenuju se povjerenik i zamjenik povjerenika civilne zaštite:

- Nino Činić, povjerenik

- Marko Cindrić, zamjenik povjerenika

Povjerenik i zamjenik povjerenika civilne zaštite su operativne snage civilne zaštite koji provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite; daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite; sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite; organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina; povjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

Tablica 70. Prikaz ocjene spremnosti povjerenika civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  | x |  |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |

Koordinatori na lokaciji

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite u trenutku kada dođe do velike nesreće.

Sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, načelnik stožera civilne zaštite određuje koordinatora na lokaciji. Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, poradi poduzimanja mjera i aktivnosti za otklanjanje posljedice izvanrednog događaja. Temeljem članka 26. stavak 2. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16), Grad Buje će u suradnji sa operativnim snagama civilne zaštite utvrditi popis potencijalnih koordinatora na lokaciji.

Vatrogasne snage na prostoru Grada Buja

Na području Grada Buje – Buie djeluju JVP Umag i DVD Buje.

Tablica 13. Pregled vatrogasnih postrojbi na području Grada Buje – Buie

| Postrojba | Dežurstvo | Broj operativnih* vatrogasaca | Broj voditelja** | Smjena/1. izlaz | Vozila | Dom – spremište |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JVP Umag | 24 h | 34 | 14 | 5-8/4-7 | - mazda pick up, 4, zapovijedno vozilo (malo tehničko) - kombinirano navalno - tehničko, Iveco Traker, 3000 l/vode, 300 l/pjenila,7+2, oprema za tehničke intervencije - kombinirano navalno - autoljestva 18 m, Mercedes atego, 4+2,2000 l vode 200 l pjenila - autocisterna, voda - pjena Mercedes actros, 3, 6000 l vode, 600 l pjenila - autocisterna, mercedes 1213, 3,6000 l vode (van funkcije) - autocisterna - šumsko vozilo, mercedes unimog, 3, 4000 l vode 400 l pjenila - autocisterna - šumsko vozilo, mercedes unimog, 3, 2000 l vode, 200 l pjenila - zapovijedno vozilo, toyota rav4, 4 - šumsko vozilo, mercedes puch, 2, 300l vode - 5 x terensko vozilo Ford Ranger, - kombi vozilo renaulth trafic 9 | + |
| DVD Buje | - | 25 | 1 | - | - jedno šumsko vozilo sa modulom (pick-up) - 2 putnička kombija za prijevoz vatrogasaca | + |

* članovi s ispitom vatrogasca (profesionalnog u JVP, dobrovoljnog u DVD) prema posebnom propisu, osigurani i zdravstveno pregledani

** članovi s ispitom i za vođenje vatrogasne intervencije prema posebnom propisu

Pravovremen izlaz JVP Umag zajamčen je unutar 15 minuta samo na dijelu područja Grada.

Centar 112 je u Pazinu. Na telefonski broj 193 javlja se VOC Umag. VOC Umag je u sklopu sjedišta JVP Umag, pa je uzbunjivanje za Grad djelujuće dežurne smjene JVP izravno. Iz VOC se po potrebi poziva na mobitel i uzbunjuje zapovjednika ili zamjenika zapovjednika DVD Buje (koje intervenira po nalogu VOC). Uzbunjivanje ostalih vatrogasaca iz DVD je telefonom ili mobitelima (operativni članovi DVD Buje imaju službene mobitele). Komunikacija u intervenciji se vrši mobitelima i radio uređajima.

Vatrogasci se redovno osposobljavaju za provođenje zadaće zaštite od požara, a bit će i nosioci svih akcija civilne zaštite na području Grada Buja - Buie.

Provođenje vježbi

JVP Umag, uz redovito održavanje tehnike, opreme i osobne opreme, svakodnevno održava operativno – taktičke vježbe u skladu sa Planom i programom obuke i nastave sa svojim djelatnicima a sve pod vodstvom zamjenika zapovjednika.

U planu preventivne djelatnosti, svim djelatnicima je organizirano radno – operativni posjet Aluflexpack d.o.o. Umag  sa kojim je izvedena taktičko-operativna vježba, sa ciljem upoznavanja istih i njihovom tehnologijom rada, kao i manipulativnim putovima unutar organizacija i rasporedom hidrantske mreže kao i uvježbavanje za zajedničko gašenje kod mogućeg požara ili akcidenta.

Tablica 71. Prikaz ocjene spremnosti vatrogasnih postrojbi

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

Gradsko društvo Crvenog križa Buje

Na području Grada Buja - Buie djeluje Gradsko društvo Crvenog križa Buje.

Gradski interventni tim Gradskog društva Crvenog križa Bujštine spreman je za odgovor na katastrofe, a sastoji se od 22 člana, koji su educirani za intervencije u sljedećim područjima civilne zaštite:

- prva pomoć,

- procjena situacije,

- služba traženja,

- organizacija prihvata i smještaja,

- osiguranje pitke vode

- minimalni higijenski uvjeta.

Osim specijalnih znanja svi članovi jedinice obučeni su i sa sljedećim znanjima:

- temeljna obuka iz prve pomoći,

- sigurnost i samozaštita u intervenciji,

- psihološka pomoć i podrška

- veze i komunikacije

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Okvir djelovanja operativnih snaga temelji se na Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015), Pravilniku o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama te ostalim relevantnim propisima. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa čine djelatnici i volonteri društava Crvenog križa organizirani u krizne stožere, interventne timove i timove podrške na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, tijekom svih faza krize - od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa također djeluju i u međunarodnim humanitarnim misijama kao potpora nacionalnim društvima u potrebi.

U sljedećoj tablici prikazana je oprema Gradskog društva Crvenog križa Buje.

Tablica 14. Oprema Gradskog društva Crvenog križa Buje – Buie

| R. broj | Naziv opreme | Komada | Potrebno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šator model 350 35m² | 1 | 3 |
| 2. | Šator obiteljski | 2 | 5 |
| 3. | Šator za ekipu prve pomoći sa opremom | 1 | 5 |
| 4. | Poljski kreveti tip economy | 18 | 30 |
| 5. | Stolice plastične | 7 | 20 |
| 6. | Metalne ljestve | 2 | 2 |
| 7. | Stolovi | 2 | 5 |
| 8. | Klupe | 4 | 10 |
| 9. | Kanistri 20l | 1 | 8 |
| 10. | Torba vreća za deke pax | 6 | 4 |
| 11. | Deke | 100 | 200 |
| 12. | Radiostanice | 10 | 10 |
| 13. | Motorole | 6 | 6 |
| 14. | Torbice PPP - BLS torba prof. | 6 | 6 |
| 15. | Torbice PP | 1 | 1 |
| 16. | Materijal opreme za PPP | 2 box | 2 box |
| 17. | Torbe ruksaci | 11 | 30 |
| 18. | Set alata | 1 | 4 |
| 19. | Lopate za punjenje pijeska | 4 | 50 |
| 20. | Nosila | 2 | 4 |
| 21. | Spinalna daska | 1 | 1 |
| 22. | Obuhvatna nosila | 1 | 1 |
| 23. | Invalidska Kolica | 2 | - |
| 24. | Prijenosno računalo | 2 | 2 |
| 25. | Kacige (crvene vatrogasne) | 10 | 20 |
| 26. | Kacige bijele prof. Mamut | 10 | 10 |
| 27. | Inox posuđe za prijevoz gotove hrane 20l | 2 | 6 |

Tablica 72. Prikaz ocjene spremnosti Gradskog Društva Crvenog križa Buje

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupnja uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra

Područje Grada Buja pokriva stanica Istra. Članstvo Stanice čini 29 volontera od kojih su 18 gorski spašavatelji, 8 pripravnika i 3 suradnika. Od opreme imaju 1 osobno vozilo, 1 kombi vozilo i 1 terensko vozilo. Članovi se uključuju u akcije potrage za nestalim osobama i spašavanjem iz nepristupačnih mjesta.

Poziv bilo kojem članu Gorske službe spašavanja ujedno je i poziv cijeloj službi čime se mobiliziraju svi potrebni potencijali cijele službe. U pravilu intervenira stanica koja je najbliža mjestu nesreće, a po potrebi se angažiraju i druge stanice.

Tablica 73. Prikaz ocjene spremnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Istra

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

Pravne osobe i ostali subjekti na prostoru Grada Buje od interesa za sustav civilne zaštite:

- ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

- 6. MAJ d.o.o.

- CIVITAS BULLEARUM d.o.o.

- VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o.

- SAECULO d.o.o.

- METIOR GRADNJA d.o.o.

- Goting d.o.o.

- Tesar – zidar Miro Jergović

- KONZUM plus d.o.o.

- AUTOTRANS d.d.

Tablica 74. Prikaz ocjene spremnosti pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  | x |  |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  | x |  |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  | x |  |  |

U nastavku se nalazi tablica s konačnim ocjenama spremnosti operativnih snaga.

Tablica 75. Prikaz ocjene spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite Grada Buje |  |  | x |  |
| Povjerenici i zamjenici povjerenika Grada Buje |  | x |  |  |
| Vatrogasne snage Grada Buje |  |  | x |  |
| Gradsko Društvo Crvenog križa Buje |  |  | x |  |
| Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Istra |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Buje |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |

    - Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

| R. br. | OPIS | TVRDNJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE |
| 1. | Je li Stožer civilne zaštite opremljen komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 2. | Jesu li sve vatrogasne snage opremljene komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? | x |  |
| 3. | Je li HGSS-stanica Istra opremljena komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? | x |  |
| 4. | Je li Gradsko Društvo Crvenog križa Buje opremljeno komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 5. | Jesu li pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite opremljene komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 6. | Jesu li povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici opremljeni komunikacijskim sredstvima (radio stanice, satelitski telefon)? |  | x |
| 7. | Posjeduje li Stožer civilne zaštite vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? |  | x |
| 8. | Posjeduje li Grad transportna sredstva za prijevoz operativnih snaga na teren? |  | x |
| 9. | Posjeduju li povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite i koordinatori transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |
| 10. | Posjeduju li vatrogasne snage transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |
| 11. | Posjeduje li HGSS-Stanica Istra vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |
| 12. | Posjeduje li Gradsko Društvo Crvenog križa Buje vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |
| 13. | Posjeduju li pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite vlastita transportna sredstva za prijevoz na teren? | x |  |

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta. Ukupna razina spremnosti operativnih kapaciteta procijenjena je visokom i to posebno zbog spremnosti najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini.

Tablica 76. Prikaz ocjene komunikacijskih kapaciteta i mobilnosti snaga sustava civilne zaštite

| Opisna ocjena | Ocjena |
| --- | --- |
| Vrlo niska spremnost |  |
| Niska spremnost |  |
| Visoka spremnost | x |
| Vrlo visoka spremnost |  |

U nastavku se nalazi zaključna ocjena na području reagiranja sustava civilne zaštite.

Tablica 77. Analiza sustava civilne zaštite – područje reagiranja - zbirno

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  | x |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  | x |  |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta i mobilnosti snaga sustava civilne zaštite |  |  | x |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  | x |  |

    - Analiza spremnosti prema rizicima obrađenim u Procjeni rizika

U sljedećoj tablici navedene su snage civilne zaštite potrebne u slučaju nastanka požara otvorenog tipa.

Za djelotvorniju provedbu civilne zaštite potrebno je:

- kontinuirano osposobljavanje snaga civilne zaštite,

- opremiti vatrogasne postrojbe sa potrebnim MTS-a,

- educirati stanovništvo o mogućim opasnostima od požara otvorenog tipa,

- provoditi vježbe kako bi svi sudionici civilne zaštite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju požara otvorenog tipa.

Tablica 78. Potrebne snage u slučaju požara otvorenog prostora

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Povjerenici civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |
| Operativne snage vatrogastva (JVP Umag, DVD Buje) |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Buje |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Buja - Buie |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |

Mogući požari otvorenog prostora koje prijete Gradu Buje ne mogu poprimiti obim velike nesreće. Postojeće snage civilne zaštite u navedenom slučaju (najgori slučaj) bi bile dovoljne u provođenju mjera civilne zaštite. Po potrebi se može zatražiti pomoć sa županijske razine zbog malog kapaciteta materijalno-tehničkih sredstava.

U sljedećoj tablici navedene su snage civilne zaštite potrebne u slučaju nastanka epidemije i pandemije.

Za djelotvornije provođenje mjera civilne zaštite u slučaju epidemije i pandemije potrebno je:

- osigurati pravovremeno obavješćivanje stanovništva o mogućoj opasnosti od epidemije i pandemije,

- provoditi edukaciju stanovništva u provođenju zdravstvene zaštite,

- osigurati pravovremene mjere zaštite stanovništva,

- provoditi vježbe kako bi svi sudionici u sustavu civilne zaštite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju epidemije i pandemije.

Tablica 79. Potrebne snage u slučaju epidemije i pandemije

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage vatrogastva (JVP Umag, DVD Buje) |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Buje |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Buje - Buie |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |

U sljedećoj tablici navedene su snage civilne zaštite potrebne u slučaju nastanka industrijske nesreće.

Za djelotvornije provođenje mjera civilne zaštite u slučaju industrijske nesreće potrebno je:

- osigurati pravovremeno uzbunjivanje stanovništva,

- opremati kadrovski i materijalno vatrogasne snage Grada,

- snage sustava civilne zaštite upoznati s njihovim zadaćama u provođenju mjera civilne zaštite,

- redovito ažurirati snage civilne zaštite s podacima o ljudskim i materijalnim sredstvima,

- provoditi vježbe kako bi svi sudionici sustava civilne zaštite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju industrijskih nesreća.

Tablica 80. Potrebne snage u slučaju industrijske nesreće

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Povjerenici civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |
| Operativne snage vatrogastva (JVP Umag, DVD Buje) |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Buje |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Buje - Buie |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |

Moguće industrijske nesreće koje prijete Gradu Buje mogu poprimiti obim velike nesreće. Postojeće snage civilne zaštite u navedenom slučaju (najgori slučaj) bile bi dovoljne u provođenju mjera civilne zaštite. Po potrebi se može zatražiti pomoć županijske razine zbog malog kapaciteta operativnih kapaciteta i materijalno-tehničkih sredstava.

U sljedećoj tablici navedene su snage civilne zaštite potrebne u slučaju nastanka potresa.

Za djelotvorniju provedbu mjera civilne zaštite potrebno je:

- kontinuirano osposobljavanje snaga civilne zaštite,

- opremiti vatrogasne postrojbe sa potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima za spašavanje u slučaju potresa,

- educirati stanovništvo o mogućim opasnostima od potresa,

- prilikom izgradnje stambenih i poslovnih objekata poštivati mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje posljedica potresa  (protu potresno projektiranje),

- provoditi vježbe kako bi svi sudionici zaštite i spašavanja bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju potresa.

Tablica 81. Potrebne snage u slučaju potres

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Povjerenici civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |
| Operativne snage vatrogastva (JVP Umag, DVD Buje) |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Buje |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Buje - Buie |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |

Raspoložive snage civilne zaštite bit će dostatne za saniranje šteta nastalih posljedicama potresa manjeg intenziteta, no kod potresa jačine VII° po MCS ljestvici i jače (za što postoji mala vjerojatnost) postojećim snagama civilne zaštite Grada Buja bit će potrebna pomoć operativnih i specijalističkih snaga sa županijske i državne razine.

U sljedećoj tablici navedene su snage civilne zaštite potrebne u slučaju nastanka poplava.

Za djelotvornije provođenje mjera civilne zaštite u slučaju poplave potrebno je:

- osigurati pravovremeno uzbunjivanje stanovništva,

- provoditi edukaciju stanovništva u provođenju samozaštite i uzajamne zaštite,

- opremati kadrovski i materijalno sustav civilne zaštite Grada

- snage civilne zaštite upoznati s njihovim zadaćama u provođenju mjera civilne zaštite,

- redovito ažurirati snage civilne zaštite s podacima o ljudskim i materijalnim sredstvima,

- provoditi vježbe kako bi svi sudionici sustava civilne zašite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju poplava.

Tablica 82. Potrebne snage u slučaju poplave

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Povjerenici civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |
| Operativne snage vatrogastva (JVP Umag, DVD Buje) |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Buje |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Buje - Buie |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |

U sljedećoj tablici navedene su snage civilne zaštite potrebne u slučaju nastanka ekstremnih temperatura

Tablica 83. Potrebne snage u slučaju ekstremnih temperatura

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| STOŽER CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage vatrogastva (JVP Umag, DVD Buje) |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Buje |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Pravne osobe i udruge od interesa za sustav civilne zaštite Grada Buja - Buie |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |

U sljedećoj tablici navedene su snage civilne zaštite potrebne u slučaju nastanka suše.

Za djelotvornije provođenje mjera civilne zaštite u slučaju suše potrebno je:

- osigurati pravovremeno obavješćivanje stanovništva o mogućoj opasnosti od dugotrajne suše,

- osigurati pravovremene mjere zaštite od dugotrajne suše,

- provoditi vježbe kako bi svi sudionici u sustavu civilne zaštite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju pojave dugotrajne suše.

Tablica 84. Potrebne snage u slučaju suše

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| STOŽER CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage vatrogastva (JVP Umag, DVD Buje) |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Buja |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |

U sljedećoj tablici navedene su snage civilne zaštite potrebne u slučaju nastanka tuče.

Za djelotvornije provođenje mjera civilne zaštite u slučaju suše potrebno je:

- osigurati pravovremeno obavješćivanje stanovništva o mogućoj opasnosti od tuče,

- osigurati pravovremene mjere zaštite od tuče,

- provoditi vježbe kako bi svi sudionici u sustavu civilne zaštite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju pojave tuče.

Tablica 15. Potrebne snage u slučaju tuče

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| STOŽER CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Operativne snage vatrogastva (JVP Umag, DVD Buje) |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Buja |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  | x |  |  |

Tablica 85.  Analiza sustava civilne zaštite – sustav civilne zaštite - zbirno

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Područje preventive - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | x |  |
| Sustav civilne zaštite - ZBIRNO |  |  | x |  |

- VREDNOVANJE RIZIKA

Vrednovanje rizika je proces uspoređivanja rezultata analize rizika s kriterijima i provodi se uz primjenu ALARP načela (As Low As Reasonably Practicable). Rizici se svrstavaju u tri razreda: prihvatljivi, tolerirani i neprihvatljivi. Svrha vrednovanja rizika je određivanje važnosti pojedinog rizika tj. odlučivanje da li će se određeni rizik prihvatiti ili će se poduzimati mjere u cilju njegovog smanjenja.

Slika 13. Vrednovanje rizika – ALARP NAČELA

Izvor: DUZS, Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava DUZS, Sektor za civilnu zaštitu od 28. studenog 2016. godine.

Tablica 86. Vrednovanje rizika

| SCENARIJ | VREDNOVANJE |
| --- | --- |
| Požar otvorenog tipa |  |
| Epidemija i pandemija |  |
| Industrijska nesreća |  |
| Potres |  |
| Poplava |  |
| Ekstremne temperature |  |
| Suša |  |
| Tuča |  |

Tolerirani (može se prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično i troškovi premašuju dobit):

- Epidemija i pandemija

- Industrijska nesreća

- Poplava

- Potres

- Ekstremne temperature

- Požar

- Tuča

- Suša

- POPIS SUDIONIKA U IZRADI PROCJENE RIZIKA

RIZIK: Epidemija i pandemija

Elvis Glavičić, voditelj

Denis Stipanov, član

Davor Lakošeljac, član

RIZIK: Industrijska nesreća

Elvis Glavičić, voditelj

Denis Stipanov, član

Davor Lakošeljac, član

RIZIK: Požar otvorenog prostora

Elvis Glavičić, voditelj

Denis Stipanov, član

Davor Lakošeljac, član

RIZIK: Potres

Elvis Glavičić, voditelj

Denis Stipanov, član

Davor Lakošeljac, član

RIZIK: Suša

Elvis Glavičić, voditelj

Denis Stipanov, član

Davor Lakošeljac, član

RIZIK: Poplava

Elvis Glavičić, voditelj

Denis Stipanov, član

Davor Lakošeljac, član

RIZIK: Ekstremne temperature

Elvis Glavičić, voditelj

Denis Stipanov, član

Davor Lakošeljac, član

RIZIK: Tuča

Elvis Glavičić, voditelj

Denis Stipanov, član

Davor Lakošeljac, član

- PRILOZI

  - Odluka o izradi revizije Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Buje

  - Karta prijetnji - pregledna karta rizika od poplava za malu vjerojatnosti pojavljivanja (Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021., Hrvatske vode, 2017.)

  - Ovlaštenje

U ovu kategoriju ulaze posljedice prema kojima je stradala ili ugrožena minimalno jedna osoba do 0,001% stanovnika Grada Buje

USACE vidi FEMA IS-632

Izvor: https://meteo.hr/klima.php?section=klima_modeli&param=klima_promjene#sec1